ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE MIASTA TARNOWA, W REJONIE POTOKU WĄTOK

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Opracował zespół firmy BROL Systemy Przestrzenne

Główny projektant mgr inż. Zbigniew Bronowicki

Piaseczno 2016

## SPIS TREŚCI

## I. WPROWADZENIE

1 Uwagi wstępne

2 Podstawa prawna

3 Podstawowe założenia i metodyka pracy

4 Materiały wejściowe

5 Ogólna charakterystyka obszaru opracowania

II. CHARAKTERYSTYKA I FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

1 Powiązania przyrodnicze, walory przyrodnicze

2 Krajobraz istniejący

3 Rzeźba terenu

4 Budowa geologiczna

5 Surowce mineralne

6 Wody powierzchniowe

7 Wody podziemne

8 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

9 Warunki glebowe

10 Warunki klimatyczne

11 Szata roślinna i świat zwierząt

12. Odporność  na  degradację i zdolność do regeneracji

III. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO DO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1 Uwarunkowania wynikające z opracowania ekofizjograficznego

2 Uwarunkowania wynikające ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

3 Uwarunkowania dla obiektów i obszarów chronionych, w tym z ochrony obszarów i obiektów objętych odrębnym statusem prawnym, w tym obszarów Natura 2000

4 Dziedzictwo i zasoby kulturowe

IV. CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1 Przeznaczenie terenów

2 Warunki zagospodarowania

3 Ustalenia z zakresu ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego

4 Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

V. POTENCJALNE ZMIANY AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI ZMIANY PLANU

VI. WPŁYW REALIZACJI USTALEŃ PLANU NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA ORAZ ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA SPOWODOWANE WEJŚCIEM W ŻYCIE USTALEŃ PLANU

1 Emisja gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego

2 Hałas

3 Odpady

4 Wody podziemne i powierzchniowe

5 Emisja pól elektromagnetycznych

6 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

7 Powierzchnia ziemi

8 Gleby

9 Bioróżnorodność, szata roślinna

10 Świat zwierzęcy

11 Krajobraz

12 System powiązań przyrodniczych

13 Transgraniczne oddziaływania na środowisko

14 Wpływ ustaleń planu na obiekty chronione w granicami obszar opracowania

15 Wpływ ustaleń planu obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000

16 Ochrona zabytków i dóbr kultury

17 Przewidywane oddziaływania na ludzi

18 Przewidywane oddziaływania na dobra materialne

VII. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI USTALEŃ PLANU

VIII. OCENA SKUTKÓW DLA OBSZARÓW I OBIEKTÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ PRZYRODNICZĄ

IX. OCENA STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM

X.  ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE

XI. OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU PLANU Z ZALECENIAMI OKREŚLONYMI W OPRACOWANIU EKOFIZJOGRAFICZNYM

XII. OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU PLANU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ ZABYTKÓW I DÓBR KULTURY

XIII. OCENA ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU OGRANICZENIE POTENCJALNYCH NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

XIV. PODSUMOWANIE I OKREŚLENIE METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU PLANU

XV. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

I. WPROWADZENIE

1. Uwagi wstępne

# Opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko jest realizacją obowiązku określonego w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zmianami).

# Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko, zwana w dalszej części opracowania prognozą, jest częścią strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie potoku Wątok na podstawie Działu IV „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko” ustawy określonej powyżej.

# Opracowanie „prognozy” ma na celu ocenę realizacji ustaleń planu pod kątem szeroko rozumianej ochrony zasobów środowiska przyrodniczego, a także przedstawienie przewidywanych skutków dla stanu i funkcjonowania środowiska (przekształceń) oraz warunków życia mieszkańców.

# Zakres „prognozy” został uzgodniony w trybie art. 57 ust. 2 i art. 58. ust. 3. ustawy określonej powyżej. Przed rozpoczęciem sporządzenia „prognozy” przystąpiono do zbierania wniosków na zasadach określonych w art. 39 wcześniej wspomnianej ustawy.

# Obok części tekstowej integralną częścią niniejszej „prognozy” jest załącznik graficzny wykonany w skali 1:1 000.

# Podstawowym celem opracowania prognozy jest określenie potencjalnego wpływu ustaleń planu miejscowego na poszczególne elementy środowiska w obszarze objętym granicami planu. Kolejnym celem opracowania prognozy jest wskazanie ewentualnych zagrożeń dla środowiska wynikających z wprowadzenia w życie ustaleń planu miejscowego oraz określenie metod działania pozwalających na ich zmniejszenie lub eliminację. Ważnym zadaniem prognozy jest również informowanie społeczności lokalnej o skutkach wprowadzenia w życie ustaleń planu oraz aktywny udział społeczeństwa w procedurze oddziaływania na środowisko planu miejscowego.

2. Podstawa prawna

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego opracowania stanowi:

- art. 54 ust. 1 oraz art. 57 ust.1 pkt. 2 i art. 58 ust.1 pkt. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zmianami).

3. Podstawowe założenia i metodyka pracy

Przed rozpoczęciem prac nad sporządzeniem prognozy zakres i stopień jej szczegółowości został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Tarnowie. Uzgodnienia w zakresie szczegółowości prognozy odnosiły się przede wszystkim do przedstawienia wpływu założeń projektu planu oraz planowanych w związku z tym przedsięwzięć na formy ochrony przyrody oraz poszczególne komponenty środowiska. Niniejsza prognoza została wykonana z uwzględnieniem zakresu i stopnia szczegółowości wskazanych przez instytucje wymienione powyżej. Treść prognozy jest zgodna z  art. 52 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zmianami). Prognozę zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy i metody oceny oraz w dostosowaniu do szczegółowości informacji wynikających ze sporządzonego projektu planu miejscowego. W prognozie przedstawiono stan i funkcjonowanie środowiska w obszarze opracowania, z określeniem odporności na degradację i zdolności do regeneracji. Omówiono również założenia planistyczne projektu planu wraz z ustaleniami umożliwiającymi realizację założonych celów. Dokonano również oceny projektu planu pod względem jego zgodności z uwarunkowaniami środowiskowymi i obowiązującymi przepisami prawa określającymi zakres ochrony środowiska i przyrody. Wskazano stopień możliwych oddziaływań na środowisko, mogących wystąpić w trakcie realizacji jego ustaleń. Wreszcie dokonano również oceny ustaleń planu pod względem bezpieczeństwa zdrowia i  życia ludzi. Wykonanie powyższych analiz umożliwiło wykonanie podsumowania  wpływu ustaleń projektu planu na środowisko oraz wskazanie możliwości zastosowania rozwiązań ograniczających ewentualne negatywne oddziaływania związane z realizacją ustaleń projektu planu.

4. Materiały wejściowe

- J. Kondracki: Geografia fizyczna Polski,

- Wł. Szafer: Szata roślinna Polski,

- Klimaszewski M - Geomorfologia Polski, Warszawa,

- Książkiewicz M., – Zarys geologii Polski Wydawnictwa Geologiczne

- Matuszkiewicz W. – Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski,

- Mapa hydrogeologiczna Polski z objaśnieniami,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa,

- Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2014 r.,

- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego

- Rejestr zabytków nieruchomych dla terenu województwa małopolskiego

- Wizja lokalna, 2016 r,

- opracowanie ekofizjograficzne wykonane w 2014 r.

5. Ogólna charakterystyka obszaru opracowania

Obszar opracowania położony jest w śródmiejskiej części miasta Tarnowa w rejonie ulic Kołłątaja, Bernardyńskiej, Nadrzecznej Dolnej i Nadrzecznej Górnej. Tereny objęte zmianą planu stanowią cztery odrębne kompleksy przestrzenne, nie powiązane ze sobą przestrzennie.

Wybór terenów do zmiany opracowania związany jest z przeprowadzaną zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie potoku Wątok. Do zmiany planu wybrano 4 obszary, w ramach, których nastąpiła istotna zmiana uwarunkowań inwestycyjnych do dalszego rozwoju.

Stan zagospodarowania terenów w poszczególnych obszarach przedstawia się następująco:

- obszar pierwszy obejmuje kilka działek położonych przy ulicy Sądowej, które są zabudowane istniejącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną w formie kamienicowej, ogólna powierzchnia obszaru wynosi ok. 0,2 ha,

- obszar drugi obejmuje tereny położone pomiędzy ulicą Kołłątaja i ulicą Nadbrzeżną Górną. W centralnej części obszaru przepływa potok Wątok. Tereny położone po północnej stronie potoku związane są z zabytkowym młynem Szancera, który w ostatnim czasie uległ zniszczeniu w wyniku pożaru. Oprócz pozostałości młyna w tej części obszaru opracowania zachowały się spontaniczne zadrzewienia, które w sąsiedztwie potoku mają charakter półnaturalny. W okolicach ul. Kołłątaja znajduje się parking, który był wykorzystywany do działalności prowadzonej w młynie, przed jego zniszczeniem. Część obszaru położona po południowej stronie potoku stanowi osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi tej zabudowie usługami. Większość działek znajdujących się w tej części opracowania jest zabudowana i urządzona. Tereny niezabudowane stanowią działki przylegające bezpośrednio do potoku Wątok. W zagospodarowaniu tych działek dominują zadrzewienia łęgowe mające charakter naturalny i półnaturalny. Ogólna powierzchnia obszaru opracowania wynosi 2,91 ha,

- obszar trzeci obejmuje teren liceum ogólnokształcącego. Tylko część północna obszaru jest zagospodarowana funkcjami związanymi z oświatą i ogranicza się do bezpośredniego otoczenia zabytkowego budynku szkoły. Pozostała część terenu stanowią nieużytki przechodzące w rejonie potoku Wątok w zespoły wilgotnej roślinności łąkowej związanej z doliną potoku imającą charakter półnaturalny. Ogólna powierzchnia obszaru wynosi 0,85 ha,

- obszar czwarty obejmuje teren mieszkaniowy zlokalizowany w rejonie ulicy Jagiellońskiej. Północną granicę opracowania stanowi potok Wątok. W obszarze tym tylko cześć działek została zabudowana zabudową mieszkaniową o charakterze ekstensywnym. Pozostałe działki stanowią nieużytki. Wyjątek stanowią części działek przylegające do potoku, które pokryte są roślinnością naturalną i półnaturalną związaną z potokiem. Na działce przylegającej do ulicy Jagiellońskiej zlokalizowane są liczne garaże i budynki gospodarcze, silnie dysharmonizujące walory krajobrazowe tej części miasta. Ogólna powierzchnia obszaru wynosi 1,06 ha.

II. CHARAKTERYSTYKA I FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

1 Powiązania przyrodnicze, walory przyrodnicze

Obszarami ważnymi ze względu na utrzymanie ciągłości systemu przyrodniczego na terenie miasta są przede wszystkim doliny rzeczne, stanowiące szlaki migracji zwierząt i roślin. Ich znaczenie staje się większe na terenach zurbanizowanych, intensywnie zagospodarowanych, o rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej stanowiącej bariery migracyjne. Ponadto funkcje korytarzy pełnią wszelkie pasy zieleni pełniące funkcje łącznikowe pomiędzy większymi obszarami pełniącymi funkcje płatów.

Tarnów na tle systemu CORINE i ECONET położony jest w dolinie Dunajca, która wraz z doliną Wisły jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu międzynarodowym. Celem wyznaczonego korytarza jest odtworzenie naturalnych układów przyrodniczych, poprzez umożliwienie rozprzestrzeniania się gatunków pomiędzy obszarami węzłowymi.

Poza wyżej wymienioną doliną Dunajca, ważniejszym korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym i regionalnym jest dolina Białej Tarnowskiej, prawobrzeżny dopływ Dunajca, która poza granicami miasta stanowi obszar Natura 2000.

Centralną część obszaru opracowania zajmuje potok Wątok. Zachowane w jego dolinie zespoły roślinności lęgowej i łąkowej posiadają walory siedlisk naturalnych i półnaturalnych i tworzą jeden z podstawowych korytarzy powiązań przyrodniczych w śródmieściu miasta. Funkcjonowanie korytarza jest jednak zakłócone licznymi barierami przestrzennymi ograniczającymi swobodną migrację gatunków zwierząt i roślin oraz silną antropopresją wywieraną przez okolicznych mieszkańców.

2 Krajobraz istniejący

Walory krajobrazowe miasta są wysokie. O ich atrakcyjności decyduje przede wszystkim występowanie obszarów zabytkowych (stare miasto) i historycznych układów urbanistycznych oraz naturalne i komponowane zespoły zieleni. W mieście występują również atrakcyjne formy naturalnego ukształtowania terenu.

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w zasięgu krajobrazów śródmiejskich miasta. Dominującą formą w krajobrazie jest istniejąca zabudowa, która w rejonie opracowania wykazuje silne zróżnicowanie funkcjonalne oraz zróżnicowany stan techniczny. Występuje zarówno zabudowa jednorodzinna, jak i wielorodzinna i usługowa. Budynki zlokalizowane tu są zabudową historyczną miasta jak również stanowią nowoczesne formy architektury. Elementem wyróżniającym się w krajobrazie tej części miasta jest dolina rzeki Wątok. Występujące tu liczne zadrzewienia oraz zespoły roślinności łąkowej mają zdecydowanie pozytywny wpływ na krajobraz

3 Rzeźba terenu

Ukształtowanie terenu w przypadku obszaru opracowania uwarunkowane jest zarówno położeniem geomorfologicznym, jak i działalnością antropogeniczną człowieka. Zgodnie z podziałem miasta na jednostki antropogeniczne obszar opracowania znajduje się w zasięgu doliny nieckowatej, która charakteryzuje się płaskim terenem nieznacznie opadającym  w kierunku potoku Wątok. Naturalne ukształtowanie terenu zostało jednak w znacznej części wyrównane w wyniku procesów urbanistycznych przebiegających w śródmieściu miasta.

Uwarunkowania wynikające z ukształtowania terenu powodują, że w obszarze opracowania nie występuje zagrożenie osuwaniem się mas ziemnych.

4 Budowa geologiczna

Miasto Tarnów położone jest w obrębie dwóch jednostek: w przeważającej części w obrębie Zapadliska Przedkarpackiego (obejmującego również obszar opracowania) oraz w niewielkiej części w obrębie Karpat Zewnętrznych (południowa część miasta). Zapadlisko Przedkarpackie powstało wskutek ugięcia brzegu platformy pod naciskiem nasuwającego się górotworu Karpat. Wypełnione jest formacją ilastą wieku mioceńskiego. W trzeciorzędzie wypełnione zostało osadami ilastymi o dużej miąższości (rzędu kilkuset metrów), a następnie przykryte cienką, kilkumetrową warstwą utworów czwartorzędowych (wodnolodowcowych, eolicznych i rzecznych). Znajdują się tu złoża ropo- i gazonośne, złoża soli i gipsów. Południowa część miasta, obejmująca niewielki fragment Karpat Zewnętrznych, wznosi się stromym progiem o przebiegu równoleżnikowym, tworzącym północne zbocza Góry św. Marcina. Ten fragment jest częścią górotworu wypiętrzonego wraz z łukiem Karpat w wyniku alpejskich ruchów tektonicznych. Podłoże geologiczne jest tutaj zbudowane ze skał fliszowych (serii naprzemiennych drobnoziarnistych piaskowców, wapieni i łupków) kredowych i trzeciorzędowych.

W warstwie przypowierzchniowe w obszarze opracowania przeważają utwory stanowiące stabilne podłoże do posadowienia zabudowy, są to piaski drobno i średnioziarniste charakterystyczne dla dolin rzecznych. Warunki geologiczno – inżynierskie ulegają pogorszeniu jedynie w rejonie potoku Wątok, gdzie przeważają utwory holoceńskie, związane z działaniem potoku, które charakteryzują się silnym zróżnicowaniem w podłożu warstw geologicznych i występowaniem przewarstwień niestabilnych, pochodzenia organicznego. Lokalizacja zabudowy w tej części opracowania może powodować konieczność wykonania przed inwestycją badań nośności podłoża i warunków posadowienia planowanej zabudowy.

Charakterystyczne dla obszaru opracowania jest występowanie znacznych powierzchni nasypów antropogenicznych związanych z przebiegającymi tu w przeszłości procesami urbanizacyjnymi.

5 Surowce mineralne

W obszarze opracowania nie prowadzi się obecnie wydobycia surowców mineralnych. Nie wyznaczono tu również terenów i obszarów górniczych. Obszar opracowania położony jest również poza zasięgiem udokumentowanych złóż surowców mineralnych.

6 Wody powierzchniowe

Miasto Tarnów w całości położone jest w zlewni Wisły. Sieć rzeczna jest dobrze rozwinięta, natomiast niewiele jest naturalnych zbiorników wód powierzchniowych. Największą rzeką jest Dunajec, opływający miasto od strony zachodniej na trzykilometrowym odcinku, natomiast najistotniejszym ciekiem jest jego dopływ – rzeka Biała Tarnowska. W granicach administracyjnych miasta przebiega na odcinku ok. 8 km. Do Białej i Dunajca uchodzą liczne potoki i strumienie: Wątok (z dopływem Małochlebówką i Strusinką), Dębnica – dopływy Białej, Potok Klikowski, Potok Chyszowski – dopływy Dunajca. Ponadto przez północną część miasta przepływa Żabnica, niewielki ciek wpadający do rzeki Breń, bezpośredniego dopływu Wisły.

Przez centralną część opracowania przepływa wymieniony powyżej potok Wątok.

7 Wody podziemne

Miasto Tarnów położone jest w obrębie dwóch jednolitych części wód podziemnych o numerach 139, 153, w których występują 2 piętra wodonośne:

- czwartorzędowe - związane z utworami akumulacji rzecznej,

- trzeciorzędowe - związane z utworami neogenu, wykształconymi jako piaski i piaskowce.

Wody podziemne w Tarnowie nie tworzą zasobnych źródeł, gdyż budowa geologiczna nie predysponuje tych obszarów do obszarów wodonośnych, mają generalnie charakter wody zaskórnej, stagnującej na iłach krakowieckich kilkusetmetrowej miąższości. Zalegają przeciętnie na głębokości ok. 3 m ppt. W dolinie Dunajca i Białej głębokość wód gruntowych uzależniona jest od poziomu wód w rzekach.

Warunki hydrogeologiczne do posadowienia zabudowy w obszarze opracowania są dobre. Pierwszy poziom wód gruntowych nie tworzy ciągłego zwierciadła i zalega na głębokości 2 – 3 m p.p.t.. Gorsze warunki hydrotechniczne występują jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie potoku Wątok. Są to obszary narażone na podtopienia  i stagnowanie wód opadowych. Zwierciadło wód podpowierzchniowych występuje tu na głębokości 0 – 2 m. p.p.t.

8 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną (2000), ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej w Europie, nałożono na wszystkie kraje członkowskie obowiązek osiągnięcia do 2015 r. dobrego stanu wód (z dopuszczeniem aktualizacji terminu). W tym celu konieczne było wydzielenie jednolitych części wód powierzchniowych, jeziornych, przejściowych i podziemnych, dla których można było prowadzić monitoring zanieczyszczenia, zaangażowanie w osiągnięcie zamierzonych celów oraz wyznaczyć główne presje oddziałujące na wydzielone części wód. Dla dorzecza Wisły podział na jednolite części wód określił Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, który został przyjęty w 2011 r. (M.P. z 2011 Nr 49 poz. 549), a obecnie podlega aktualizacji.  Zgodnie z tym planem Miasto Tarnów znajduje się na terenie jednolitych części wód:

Jednolite części wód rzecznych

- PLRW200012214889, Wątok (scalona część wód GW0424), typ JCWP -  Potok fliszowy (12), status – silnie zmieniona część wód, ocena stanu - zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona, uzasadnienie derogacji – brak,

- PLRW200014214899, Biała od Rostówki do ujścia (scalona część wód GW0424), typ JCWP -  Mała rzeka fliszowa (14), status – silnie zmieniona część wód, ocena stanu - zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona, uzasadnienie derogacji – brak

- PLRW200017217427, Żabnica do Żymanki (scalona część wód GW00302), typ JCWP -  Potok nizinny piaszczysty (17), status – naturalna część wód, ocena stanu - zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona, uzasadnienie derogacji – brak

Jednolite części wód podziemnych

- PLGW2200139, ocena stanu ilościowego – dobry (w subczęści), ocena stanu chemicznego – dobry,  ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona, uzasadnienie derogacji – brak

- PLGW2200153, ocena stanu ilościowego – dobry (w subczęści), ocena stanu chemicznego – dobry,  ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona, uzasadnienie derogacji – brak.

9 Warunki glebowe

Na obszarze opracowania nie występują gleby wykorzystywane do produkcji rolniczej. Niezabudowane części terenu opracowania to przede wszystkim nieużytki przygotowane do zabudowy oraz wilgotne gleby położone w pobliżu potoku Wątok. Największą powierzchnię w obszarze opracowania stanowią gleby antropogeniczne, które całkowicie utraciły właściwości bonitacyjne gleb uprawnych

10 Warunki klimatyczne

Pod względem klimatycznym Miasto Tarnów położone jest w strefie klimatu podgórskiego. Rejon tarnowski należy do najcieplejszych regionów Polski. Okolice Tarnowa otrzymują największe na terenie kraju ilości energii cieplnej w postaci promieniowania słonecznego, uważany jest za polski biegun ciepła. Notuje się stosunkowo wysokie średnie temperatury roczne (+8°C), najwyższe w lipcu (+24°C), a najniższe w styczniu (-1,2°C). Średnia wilgotność powietrza wynosi 77%. Roczna suma opadów atmosferycznych wynosi 528 mm. Wysokość opadów atmosferycznych waha się od 5 mm w marcu do 108 mm w lipcu. Ze względu na stopień zurbanizowania klimat miasta różni się od klimatu terenów okolicznych, niezabudowanych. Różnice wynikają w zmianie bilansu promieniowania, bilansu cieplnego oraz bilansu wodnego miasta. Modyfikujący wpływ na klimat wynika z gęstości i charakteru zabudowy oraz większego udziału sztucznych nawierzchni, szybciej nagrzewających się. Ponadto na wzrost temperatury wpływają również emisje sztucznego ciepła. Zabudowa wpływa na zmianę cyrkulacji powietrza, oddziałując na zmianę prędkości i kierunku wiatru. Mniejsza jest również wilgotność powietrza.

11 Szata roślinna i świat zwierząt

Największą powierzchnię w obszarze planu zajmują zespoły roślinności urządzonej stanowiące zagospodarowanie działek budowlanych oraz zespołu roślinności spontanicznej i ruderalnej występujące na niezagospodarowanych częściach działek przeznaczonych pod zabudowę. Naturalne  i półnaturalne siedliska zachowały się jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie potoku Wątok, które występują w postaci zespołów roślinności łęgowej i łąkowej trwale zawilgoconej.  Obszary pozbawione roślinności w obszarze planu ograniczają się do parkingów zlokalizowanych w terenach usługowych i mieszkaniowych.

Obszar opracowania nie był objęty szczegółowymi badaniami faunistycznymi. W literaturze nie ma wskazań na możliwość występowania w omawianym obszarze stanowisk zwierząt chronionych. Gatunki zwierząt występujące tu to przede wszystkim zwierzęta pospolicie występujące w obszarach zurbanizowanych. Dostępne informacje wskazują również, że na obszarze opracowania nie notuje się występowania stanowisk roślin podlegających ochronie prawnej.

12. Odporność  na  degradację i zdolność do regeneracji

Obszary zurbanizowane i przekształcone antropogenicznie, a takie dominują w obszarze opracowania, charakteryzują się silną modyfikacją w obrębie poszczególnych elementów przyrodniczych, co wpływa dalej na funkcjonowanie przyrodnicze tych obszarów. Ich odporność na dalsze zmiany lub nasilającą się presję jest osłabiona w stosunku do obszarów, gdzie człowiek nie ingerował. Osłabienie zdolności regeneracji powodują przede wszystkim inwestycje oddziałujące niekorzystnie na środowisko, poprzez emisje do atmosfery, przekraczanie dopuszczalnych norm hałasu czy zanieczyszczające gleby lub realizacją inwestycji wymagających makroniwelacji terenu na znacznych powierzchniach, prowadząca do trwałego zniszczenia rzeźby terenu. Szczególnie istotny wpływ ma wprowadzanie zabudowy na znacznych powierzchniach, co prowadzi do całkowitego przekształcenia warunków przyrodniczo – krajobrazowych i zmian w warunkach klimatu lokalnego. W przypadku terenów zurbanizowanych istotnym zagrożeniem jest również możliwość wystąpienia negatywnego wpływu na cele ochrony określone dla obszarów chronionych.

Dla terenów pochodzenia naturalnego i półnaturalnego, które w omawianym obszarze obejmują dolinę potoku Wątok, największe zagrożenie stanowi silna antropopresja. Degradacja wilgotnych siedlisk łąkowych i łęgowych jest najczęstszym skutkiem nadmiernego wykorzystania rekreacyjnego tych terenów. Degradacja ta obniża znacząco  ich naturalną zdolność do regeneracji. Całkowita degradacja siedlisk wilgotnych następuje po zmianie ich przeznaczenia na cele budowlane. W tym przypadku, na zachowanych powierzchniach biologicznie czynnych, powstają siedliska zastępcze o innych charakterystykach przyrodniczych niż naturalne siedliska. Tereny takie  nie wykazują już naturalnej zdolności do regeneracji i są szczególnie zagrożone degradacją. Istotnym zagrożeniem dla siedlisk związanych z wodami jest również zanieczyszczenie tych wód, które również może doprowadzić do ich całkowitej degradacji.

III. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO DO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1 Uwarunkowania wynikające z opracowania ekofizjograficznego

W opracowaniu ekofizjograficznym wykonanym dla obszaru całej gminy Miasta Tarnów wskazano szereg stref przestrzennych predysponowanych do dalszego rozwoju ze względu na ich wartości przyrodnicze i krajobrazowe. Podział obszaru miasta wyraźnie wskazuje zasięg terenów niezbędnych do funkcjonowania systemu przyrodniczego miasta oraz terenów które mogą bez przeciwwskazań wejść w zasięg terenów inwestycyjnych a zmiana ich przeznaczenia będzie neutralna dla systemu przyrodniczego miasta. W opracowaniu ekofizjograficznym wskazano również wszystkie zagrożenia i ograniczenia dla zagospodarowania terenów występujące na obszarze miasta. W granicach opracowania zgodnie z oceną ekofizjograficzną należy bezwarunkowa zachować funkcjonalność korytarza powiązań przyrodniczych opartego na potoku Wątok.. Pozostałe tereny zostały zakwalifikowane jako nieprzydatne dla sytemu przyrodniczego miasta.

2 Uwarunkowania wynikające ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasta Tarnów jest zbiorem założeń polityki przestrzennej warunkujących dalszy rozwój miasta. Obowiązujące studium zostało kilkukrotnie zmieniane. Ostatnia kompleksowa zmiana została uchwalona przez Radę Miejską w 2014 r. Ustalenia studium należy traktować jako wytyczne planistyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia planu miejscowego nie mogą naruszać ustaleń studium. Studium miasta Tarnów bardzo dokładnie wskazuje zasięg stref przestrzennych o zróżnicowanych wytycznych planistycznych do dalszego rozwoju. Zasady określone w poszczególnych strefach różnicują w zależności od uwarunkowań przestrzennych dopuszczone funkcje terenów oraz dopuszczone wskaźniki i parametry urbanistyczne. Zgodnie z ustaleniami studium obszar opracowania znajduje się w strefach SR – strefa śródmieście i M II – strefa mieszkaniowa wielkoskalowa. Strefa wielkoskalowa obejmuje ukształtowane osiedla mieszkaniowe – Grabówka, Jasna, Legionów, Westerplatte i Zielone w zasięgu ulic: Błonie, Jana Pawła II, Ablewicza, Dąbrowskiej, Orkana, rzeki Wątok, ulic Mostową, Starodąbrowską, Cegielnianą, Legionów, Matki Bożej Fatimskiej, Działkową i Nowodąbrowską. Działania w zakresie polityki przestrzennej w tej strefie powinny objąć rehabilitację wysokiej zabudowy blokowej poprzez ukształtowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na osiedlach, uzupełnienie programu usługowego o atrakcyjną działalność podnoszącą witalność miejsca, wzbogacenie struktury osiedli o tereny zieleni urządzonej, a także poprawę stanu technicznego budynków. W ramach stref w studium wydzielono tereny o zróżnicowanych warunkach zagospodarowania. Tereny te to:

MS – TERENY ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ

podstawowe kierunki przeznaczenia:

- intensywna zabudowa wielofunkcyjna – mieszkaniowa, usługowa, mieszkaniowo - usługowa, o maksymalnym wskaźniku intensywności zabudowy 4,0, z przewagą usług o randze ogólnomiejskiej i regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem usług społecznych (oświaty, ochrony zdrowia, nauki, kultury, sportu i rekreacji, pomocy społecznej i administracji) i usług konsumpcyjnych (gastronomii, rozrywki, handlu detalicznego itp.),

- usługi związane z obsługą biznesu (centra konferencyjne i inne usługi prowadzone w budynkach biurowych),

- rzemiosło nieprodukcyjne,.

dopuszczalne kierunki przeznaczenia:

- obiekty handlowo-usługowe o łącznej powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2 w formie wielokondygnacyjnych galerii, pasaży lub centrów handlowych,

- targowisko (w rejonie Placu Bema),

- usługi kultu religijnego w historycznych lokalizacjach,

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

- obiekty zamieszkania zbiorowego,

- obiekty infrastruktury technicznej,

- garaże wielopoziomowe i podziemne,

- układ publicznych dróg lokalnych i dojazdowych, dróg wewnętrznych, układ placów, ciągów pieszych i rowerowych, tereny zieleni urządzonej, parkingi oraz inne przestrzenie publiczne.

M1 – TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WYSOKIEJ

podstawowe kierunki przeznaczenia:

- intensywna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wysoka o maksymalnym wskaźniku intensywności zabudowy 2,0 - 4,0, wraz z usługami,

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zakresie utrzymania istniejących budynków,

- zieleń ogólnodostępna z możliwością lokalizowania urządzeń sportowo rekreacyjnych, placów zabaw, itp.,

dopuszczalne kierunki przeznaczenia:

- usługi społeczne, m. in. w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, nauki, kultury, sportu i rekreacji, pomocy społecznej i administracji,

- usługi konsumpcyjne, m. in. w zakresie handlu o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, gastronomii, rozrywki,

- obiekty biurowe,

- usługi kultu religijnego,

- koncentracja usług społecznych i komercyjnych w lokalizacjach wskazanych na rysunku zmiany studium,

- obiekty zamieszkania zbiorowego,

- obiekty infrastruktury technicznej,

- garaże wielopoziomowe i podziemne,

- układ publicznych dróg lokalnych i dojazdowych, dróg wewnętrznych, układ placów, ciągów pieszych i rowerowych, tereny zieleni urządzonej, parkingi oraz inne przestrzenie publiczne.

M2 – TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ NISKIEJ INTENSYWNEJ

podstawowe kierunki przeznaczenia:

- intensywna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna niska, o maksymalnym wskaźniku intensywności zabudowy 1,2 – 1,5, wraz z usługami,

- zieleń ogólnodostępna z możliwością lokalizowania urządzeń sportowo rekreacyjnych, placów zabaw, itp.,

dopuszczalne kierunki przeznaczenia:

- zabudowa wielorodzinna niska,

- usługi społeczne, m. in. w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, nauki, kultury, sportu i rekreacji, pomocy społecznej i administracji,

- usługi konsumpcyjne,

- usługi kultu religijnego,

- koncentracja usług społecznych i komercyjnych w lokalizacjach wskazanych na rysunku zmiany studium,

- tereny zieleni rekreacyjnej,

- obiekty infrastruktury technicznej,

- garaże wielopoziomowe i podziemne,

- układ publicznych dróg lokalnych i dojazdowych, dróg wewnętrznych, układ placów, ciągów pieszych i rowerowych, tereny zieleni urządzonej, parkingi oraz inne przestrzenie publiczne.

ZP – TERENY PARKÓW MIEJSKICH

podstawowe kierunki przeznaczenia:

- tereny zieleni urządzonej z dostępem publicznym (parki, skwery o charakterze lokalnym – osiedlowym oraz ponadlokalnym,

- zagospodarowane rekreacyjnie – parki leśne,

- arboreta, ogrody botaniczne,

- wody płynące i zbiorniki wodne,

- zieleń izolacyjna,

- parki tematyczne, parki rozrywki.

dopuszczalne kierunki przeznaczenia:

- urządzenia placów zabaw i rekreacji,

- ogródki jordanowskie,

- obiekty infrastruktury technicznej, za wyjątkiem obiektów gospodarki odpadami,

- oranżerie,

- układ publicznych dróg lokalnych i dojazdowych, dróg wewnętrznych, układ placów, ciągów pieszych i rowerowych, parkingi oraz inne przestrzenie publiczne.

ograniczenia zmian przeznaczenia:

- zakaz realizacji obiektów przeznaczenia dopuszczalnego bez powiązania z zagospodarowaniem zgodnym z podstawowym przeznaczeniem.

3 Uwarunkowania dla obiektów i obszarów chronionych, w tym z ochrony obszarów i obiektów objętych odrębnym statusem prawnym, w tym obszarów Natura 2000

Obiekty podlegające ochronie w granicach opracowania.

W granicach opracowania nie występują obiekty i obszary podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Główne obszary podlegające ochronie w granicach Gminy Miasta Tarnów oraz jej granic:

Rezerwat przyrody „Debrza” (oddalony od granic opracowania o około 5 km, kierunek północny)

Rezerwat przyrody „Debrza” utworzono Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 stycznia 1995 r. (M.P. Nr 5, poz.77) powołano leśny rezerwat przyrody „Debrza”. Rezerwat położony jest w mieście Tarnów w obrębie 13 na działce ewidencyjnej nr 12/2, jego powierzchnia wynosi 9,5 ha. Rezerwat, stanowi niewielki, odizolowany kompleks leśny, otoczony polami i zabudowaniami, położony jest w północnej części miasta przy ul. Wiśniowej. Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych dobrze zachowanego i mało zniekształconego florystycznie, wielogatunkowego starodrzewia z bogatym podszytem i runem leśnym zlokalizowanego w obrębie miasta. W obrębie rezerwatu występują pomnikowe okazy dębów, lip i buków. Jest to zespół grądu kontynentalnego (typu niskiego i wysokiego) o dobrze wykształconej strukturze i dobrze rozwiniętych warstwach podszytu i runa, wymagający gleb żyznych i wilgotnych. Tworzą go głównie lipy i dęby w wieku około 150 lat.

Obszar Natura 2000 PLH120085 Dolny Dunajec (oddalony od granic opracowania o około 8,0 km, kierunek zachodni)

Obszar Natura 2000 Dolny Dunajec, o powierzchni 1300 ha, tworzy rzeka Dunajec na odcinku od zapory w Czchowie do ujścia do Wisły wraz z dopływam:

- potokiem Paleśnianka od mostu na trasie Zakliczyn – Jastrzębia koło miejscowości Bieśnik

- potokiem Siemiechówka od mostu na trasie Zakliczyn - Siemiechów wraz z dopływem

Brzozowianka od drugiego mostu w Brzozowej (w przysiółku Stępówka).

Rzeka Dunajec w granicach ostoi zaliczana jest do typu 20 – rzeka nizinna i żwirowa oraz typu 19 – rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta. Koryto Dunajca poniżej zapory w Czchowie wcina się na około 3 metry w terasę zalewową, a przy ujściu Białej Tarnowskiej na 4-6 metrów. Nurt rzeki jest raczej szybki, dno zbudowane z kamiennej frakcji 2-5 cm, a w nurcie 10-15 cm. Otoczaki tworzą rozległe odsypiska przedzielane licznymi piaszczystymi łachami. Spadek jednostkowy rzeki na odcinku od Czchowa do ujścia do Wisły wynosi 0,7‰. Poniżej Czchowa w obrębie karpackiej zlewni Dunajca dolina rzeczna osiąga szerokość ok. 4 km. Od miejscowości Zgłobice, czyli w rejonie miasta Tarnów, rzeka wkracza w obręb Kotliny Sandomierskiej, pokrytej glinami i piaskami plejstoceńskimi. Szerokość doliny Dunajca zwiększa się tu od 6 do 8 km.

Wartość przyrodnicza i znaczenie

Niniejszy obszar stanowi ważną ostoję wielu gatunków ryb cennych przyrodniczego i gospodarczego punktu widzenia. Ichtiofauna Dunajca na odcinku od Czchowa do ujścia do Wisły składa się z 26 gatunków ryb należących do pięciu rodzin, dominują reofilne ryby karpiowate: brzana, klenia, jelca, świnka, ukleja. Ponadto występuje tu: głowacica, pstrąg potokowy, certa, szczupak, boleń, okoń, sandacz i jazgarz. Na odcinku Dunajca poniżej zbiornika w Czchowie zaznacza się wpływ ichtiofauny zbiornika i w zespole typowo rzecznych gatunków ryb pojawiają się gatunki limnofilne karpiowate: leszcz, płoć, krąp oraz ryby okoniowate. Obszar uzupełnia reprezentację minoga strumieniowego,

bolenia, brzanki, głowacza biało płetwowego w regionie kontynentalnym.

W granicach niniejszego obszaru występują typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Wyróżnia się pionierską roślinność na kamieńcach górskich potoków oraz łęgi wierzbowe, topolowe, olchowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion).

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży (negatywny) wpływ na obszar (wg kodów oddziaływań).

X - zanieczyszczenia mieszane (M, b)

Oznaczenie czynników (poza kodami oddziaływań)

poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednoczesne

Obszar Natura 2000 PLH 120090 Biała Tarnowska (oddalony od granic opracowania o około 5 km, kierunek południowo - zachodni)

Obszar obejmuje wąską dolinę rzeki Białej na odcinku od Śnietnicy do okolic Tarnowa (most w Bistuszowej). Rzeka w górnym biegu płynie naturalnym korytem, meandrując w obrębie kamieniska, szerokiego średnio na kilkadziesiąt metrów. Brzegi porośnięte są zaroślami wierzbowymi, w których dominuje wierzba siwa (Salix eleagnos), obok wierzby purpurowej (Salix purpura) i wierzby kruchej (Salix fragilis). Przylegają do nich pastwiska i łąki, a gdzie niegdzie fragmenty łęgów. Wzdłuż doliny biegnie szosa, wzdłuż której ciągnie się rozproszona zabudowa wsi. Z ustalonych kamieńców rowadzony jest pobór materiału skalnego. Na kamieńcach dobrze rozsiewa się wierzba siwa. Pospolicie występuje tu września (Myricaria germanica), tworząc płaty o powierzchni ok. kilkudziesięciu metrów, rozproszone na całej długości tego odcinka rzeki. Poniżej Florynki koryto jest odcinkami uregulowane. W otoczeniu dominują pola uprawne i łąki oraz fragmenty łęgów i zarośli nadrzecznych.

Wartość przyrodnicza i znaczenie

Obszar obejmuje znaczną część zasobów 3 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG w regionie alpejskim. Są one tu dobrze wykształcone i zachowane. Jest istotna dla ochrony ryb, zwłaszcza brzanki i restytuowanego łososia atlantyckiego. Ogółem w Białej Tarnowskiej stwierdzono występowanie 16 gatunków ryb należących do pięciu rodzin. Pod względem liczebności dominują: strzelba potokowa, kleń, brzanka i świnka. W dopływach Białej Tarnowskiej dominują śliz i strzelba potokowa, licznie występują też jelec kleń oraz pstrąg potokowy. Niniejsza rzeka ze względu na swe walory środowiskowe, uznawana jest za jedno z najważniejszych tarlisk anadromicznych ryb wędrownych w karpackiej części dorzecza Wisły. Obszar stanowi cenny zasób zróżnicowanych siedlisk dla gatunków zwierząt rzadkich i poddanych ochronie związanych ze środowiskiem wodnym – występuje tu 5 gatunków ryb z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Górny odcinek „ Biała” to jeden z

najważniejszych w Polsce obszarów dla wszystkich trzech typów siedlisk „kamieńcwoych”.

Zagrożenia

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży (negatywny) wpływ na obszar (wg kodów oddziaływań).

J02.03 - Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych (L, i)

J02.03.02 - regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych (H, i)

J02.05.05- niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy (H, b)

J02.01 – Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie (H, i)

J02.15 – Inne spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych (M, i)

J03.02 – antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk (M, b)

F02.03 – wędkarstwo (L, i)

C01.01 – Wydobywanie piasku i żwiru (H, i)

H01 – Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych) (H, b)

E03.01 – pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów rekreacyjnych (M, b)

E06 –  Inne rodzaje aktywności człowieka związane z urbanizacją, przemysłem etc. (M, b)

E01 – Tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane (M, b)

I01 – obce gatunki inwazyjne (M, b)

I02 – problematyczne gatunki rodzime (M, b)

G05 – Inna ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka  (M, i)

G01.03.02 – niemotorowe sporty wodne (L, i)

K04.01 – abiotyczne (powolne) procesy naturalne (L, i)

B02.01.02 – odnawianie lasu po wycince (drzewa nierodzime) (L, i)

Oznaczenie czynników (poza kodami oddziaływań)

poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednoczesne.

Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego (oddalony od granic opracowania o około 1,5 km, kierunek południowy)

W bezpośrednim sąsiedztwie miasta Tarnów położony jest Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego. Obszar ten został utworzony na mocy Rozporządzenia Nr 23/96 Wojewody Tarnowskiego z dnia 28 sierpnia 1996 r., w sprawie wyznaczenia obszarów krajobrazu województwa tarnowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Tarnowskiego Nr 10 z dnia 6 września 1996 poz. 60). Obszar obejmuje teren Pogórza Karpackiego między dolinami Dunajca i Wisłoki. Obejmuje tereny gmin: Brzostek, Ciężkowice, Czchów, Gromnik, Jodłowa, Pilzno, Pleśna, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Wojnicz, Zakliczyn i zajmuje powierzchnię 66 800 ha. Obszar stanowi otulinę dla parków krajobrazowych: Ciężkowicko-Rożnowskiego i Pasma Brzanki. Obszar podlega ochronie ze względu na wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych ze względu na możliwości zaspokojenia potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem. Obszar ten wyróżnia się urozmaiconą rzeźbą terenu począwszy od dolin rzek – Dunajca, Białej, Wisłoki, po najwyższe wzniesienia Wału i Lubinki.

4 Dziedzictwo i zasoby kulturowe

Obszary podlegające ochronie konserwatorskiej w obszarze zmiany planu to obiekty wpisane do ewidencji zabytków nieruchomych OE:

- zespołu byłego Młyna Szancera, przy ul. Kołłątaja 9-11, w tym spichlerza, młyna, kaszarni i laboratorium),

- szkoła im. Tadeusza Czadzkiego, przy ul. Warzywnej 3, zbudowany w latach 1911-1913;

- murowany dom przy ul. Jagiellońskiej 19, zbudowany w okresie międzywojennym.

Część obszaru opracowania znajduje się również w zasięgu strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej A, która obejmuje obszar o zachowanych elementach obrazujących rozwój historii miasta, takich jak rozplanowanie, obiekty architektury sakralnej, zabudowy mieszczańskiej i przemysłowej. Granica strefy „A” w obszarze planu jest równoznaczna z granicą strefy ochrony konserwatorskiej wyznaczonej decyzją nr A-86 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnowie z dnia 12 kwietnia 1976 r. o wpisaniu do rejestru zabytków zespołu urbanistycznego.

IV. CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1 Przeznaczenie terenów

Zgodnie z projektem uchwały wskazuje się podstawowe przeznaczenie terenów:

- MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,

- U – teren usług o szczególnych uwarunkowaniach,

- UO/UA – tereny usług oświaty i administracji,

- ZP – tereny zieleni urządzonej,

- WS – tereny wód powierzchniowych płynących.

2 Warunki zagospodarowania

Sporządzany projekt planu stanowi zmianę przyjętego uchwałą Nr LII/659/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2010 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie potoku Wątok. Wprowadzane zmiany zostały ograniczone przestrzennie do czterech wybranych obszarów, które zostały opisane we wcześniejszych rozdziałach prognozy. Zmiany spowodowane są koniecznością weryfikacji ustaleń przestrzennych mających wpływ na dalszy rozwój ruchu inwestycyjnego w obszarze obowiązującego planu. Ustalenia zmiany planu zostały wprowadzone dla wyszczególnionych terenów o określonym przeznaczeniu. Zakres wprowadzonych zmian dla wyszczególnionych terenów przedstawia się następująco:

- Dla terenów MN – weryfikacja północnej granicy terenów sąsiadujących z potokiem Wątok. Zakres weryfikacji obejmował zasadność włączenia terenów w zasięg strefy zieleni urządzonej, ze względu na istniejący stan zagospodarowania działek oraz występowanie na nich elementów siedlisk naturalnych i półnaturalnych związanych z doliną potoku Watok.  Do terenów mieszkaniowych włączono części działek przekształcone antropogenicznie, pozbawione siedlisk roślinności naturalnej i półnaturalnej. Weryfikacji podlegały również przyjęte w planie obowiązującym wskaźniki i parametry urbanistyczne oraz zasady dopuszczające realizację obiektów usługowych wolnostojących.

- Dla terenu MNU – weryfikacja dotyczyła przede wszystkim zmiany wyznaczonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy.

- Dla terenu U – uatrakcyjnienie możliwości inwestycyjnych terenu poprzez zmianę wskaźników i parametrów urbanistycznych, z zachowaniem prawidłowej ekspozycji zabytkowego młyna i możliwości jego odbudowy po zniszczeniach.

- Dla terenu UO/UA – weryfikacja objęła zwiększenie dopuszczonej działalności usługowej o usługi związane z administracją. Wprowadzone zmiany mają umożliwić zagospodarowanie całej działki, której cześć stanowiły niezagospodarowane nieużytki. Brak zapotrzebowania miasta wyłącznie na usługi oświaty i bardzo restrykcyjne zapisy planu umożliwiające realizację wyłącznie takich funkcji powodowały wstrzymanie prac nad przekształceniem terenu pod inne oczekiwane w tym terenie cele.

- Dla terenów ZP – weryfikacja obejmowała korektę granic pomiędzy tymi terenami a terenami inwestycyjnymi z nimi sąsiadującymi. Weryfikacja tak jak wyjaśniono w przypadku terenów MN dotyczyła przede wszystkim zasadności włączenia terenów w zasięg strefy przyrodniczej miasta. Pozostałe ustalenia dla terenów nie uległy zmianie. Tereny mają pełnić funkcję lokalnego korytarza powiązań przyrodniczych.

- Dla terenów WS – brak zmian wprowadzonych ustaleniami projektu zmiany planu.

3 Ustalenia z zakresu ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego

Zasady określone dla całego obszaru planu obejmują:

Ustalenia wprowadzone zmianą planu:

- zakaz realizacji zabudowy oraz wykonywania ogrodzeń w odległości mniejszej niż 10 m od skarpy  potoku Wątok,

- doprecyzowanie kwalifikacji terenów w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu, ze względu na zmianę obowiązujących w tym zakresie przepisów Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 672).

Pozostałe ustalenia planu w zakresie ochrony środowiska i przyrody zachowują moc prawną.

Ustalenia projektu planu z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

W zmianie planu korekta obowiązującego planu w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków obejmowała zmianę ustaleń dla młyna Szancera, w sposób umożliwiający jego odbudowę. Korekcie podlegał również zasięg strefy ochrony ekspozycji krajobrazu historycznego, zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4 Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

W ustaleniach projektu zmiany planu nie wprowadza się zmian w zakresie infrastruktury technicznej do ustaleń obowiązującego planu. W dokumencie tym wskazano szczegółowe zasady uzbrojenia w sieci kanalizacji, gazowej, elektroenergetycznej i wodociągowej. Rozwój infrastruktury technicznej zakłada się w oparciu o zorganizowane i zbiorcze systemy infrastruktury technicznej. Technologie przejściowe z zakresu systemu wodno – kanalizacyjnego nie zostały dopuszczone do realizacji. Indywidualne rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej w projekcie zmiany planu dotyczą jedynie dostawy ciepła, przy czym rozwiązaniem alternatywnym dopuszczonym w projekcie zmiany planu jest również dostawa ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej. Zasady systemu usuwania i unieszkodliwiania odpadów ograniczono do nakazu realizowania go na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przyjęte rozwiązania z zakresu infrastruktury technicznej są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i nie będą powodować zagrożeń wystąpienia zanieczyszczeń związanych z ich funkcjonowaniem.

V. POTENCJALNE ZMIANY AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI ZMIANY PLANU

Brak realizacji ustaleń zmiany planu w perspektywie krótkoterminowej, ale również długoterminowej będzie powodował zmiany środowiskowe podobnie jak w przypadku wejścia w życie ustaleń zmiany planu. Tereny inwestycyjne objęte zmianą planu również w planie obowiązującym są przeznaczone na cele budowlane.  Różnice w zagospodarowaniu terenów mogą dotyczyć jedynie niewielkiego zwiększenia terenowego inwestycji do realizacji oraz nieznacznego zmniejszenia zasięgu terenów przewidzianych w planie obowiązującym na cele zieleni urządzonej. W przypadku terenów usługowych, w tym oświaty i administracji, brak realizacji zmiany planu może spowodować zahamowanie procesu zagospodarowania tych terenów. Ustalenia planu obowiązującego nie odpowiadają występującym obecnie uwarunkowaniom rozwoju tych terenów.  W przypadku terenu zabudowy mieszkaniowej z usługami brak realizacji ustaleń zmiany planu uniemożliwi realizację na jego obszarze budowę budynków mieszkalnych z formie bliźniaczej, co jest wskazane ze względu na niewielką powierzchnię działek budowlanych wydzielonych w jego granicach.

VI. WPŁYW REALIZACJI USTALEŃ PLANU NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA ORAZ ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA SPOWODOWANE WEJŚCIEM W ŻYCIE USTALEŃ PLANU

1 Emisja gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie o stanie środowiska w województwie małopolskim w roku 2014 W mieście Tarnowie pomiary były prowadzone w punkcie położonym przy ulicy Bitwy pod Studziankami. Pomiar prowadzony był manualnie i automatycznie. Wyniki pomiarów wykazały ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu w pyle PM10.

Zgodnie z tym podziałem województwa na strefy miasto Tarnów stanowi wydzieloną strefę, podobnie jak aglomeracja krakowska,. Uśrednione wyniki pomiarów dla strefy miasta Tarnowa zaliczają miasto do następujących stref zanieczyszczenia powietrza, ze względu na stężenia:

- pyłu PM10  - do strefy C,

- pyłu PM2,5  - do strefy A

- benzo(a)pirenu  - do strefy C

- dwutlenku azotu  - do strefy A

- dwutlenku siarki  - do strefy A

- benzenu  - do strefy A

- ozonu  - do strefy A

- ołowiu  - do strefy A

- arsenu  - do strefy A

- kadmu  - do strefy A

- niklu  - do strefy A

- tlenku węgla  - do strefy A

Główny wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza w mieście ma emisja z indywidualnych źródeł ciepła (paleniska domowe, kotłownie lokalne związane z ogrzewaniem osiedli mieszkaniowych i obiektów związanych z działalnością gospodarczą) oraz ruch komunikacyjny i zanieczyszczenia przemysłowe.

Obszar objęty opracowaniem położony jest w strefie śródmiejskie miasta Tarnowa. Tereny położone w obszarach śródmiejskich narażone są na zwiększone emisję zanieczyszczeń związanych z dostawą ciepła oraz zwiększonym ruchem komunikacyjnym. Szczególnie dotyczy to drogi zbiorczej przebiegającej w pobliżu granic opracowania. Droga ta stanowi część podstawowego układu komunikacyjnego miasta i może wykazywać wysokie obciążenie ruchem komunikacyjnym. Nie jest ona jednak bezpośrednio związana z obsługą terenów w granicach opracowania i tym samym ustalenia zmiany planu mają ograniczony wpływ na jej obciążenie ruchem komunikacyjnym. Głównym zagrożeniem bezpośrednio związanym z rozwojem zagospodarowania w granicach opracowania jest wzrost emisji zanieczyszczeń spowodowany wzrostem ilości indywidualnych źródeł ciepła oraz wzrostem ruchu wewnątrz osiedlowego. W celu ograniczenia emisji z tych źródeł w obowiązującym planie miejscowym wprowadzono ustalenia umożliwiające ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery do poziomów określonych w obowiązujących przepisach prawa. Wydaje się, że zastosowane rozwiązania w sposób możliwie maksymalny do osiągnięcia w planie miejscowym zmniejszają zagrożenie wystąpienia nadmiernych zanieczyszczeń powietrza spowodowanych rozwojem zagospodarowania na obszarze opracowania. W zakresie emisji z dróg wewnątrz osiedlowych również nie przewiduje się możliwości wystąpienia zanieczyszczeń przekraczających dopuszczalne normy. Ruch komunikacyjny na drogach lokalnych nie jest zwykle szczególnie natężony. Kulminacje występują jedynie w porach rannych i popołudniowych. Krótkookresowe kulminacje ruchu nie powodują trwałego wzrostu zanieczyszczeń.

2 Hałas

Podstawowym aktem prawnym określającym dopuszczalne poziomy hałasu jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz 112). W rozporządzeniu tym wskazano dopuszczalne poziomy hałasu środowisku w porze dziennej i nocnej dla hałasu komunikacyjnego i innych źródeł hałasu ustalając jego poziom dla rodzajów terenów. Wyróżniono tam dopuszczalne poziomy hałasu odpowiednio dla hałasu komunikacyjnego w porze dziennej i nocnej oraz innych źródeł hałasu w porze dziennej i nocnej dla typów terenów podlegających ochronie akustycznej:

- strefy ochronnej „A” uzdrowiska, terenów szpitali poza miastem, 50 dB, 45 dB, 45 dB, 40 dB

- terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, terenów domów opieki społecznej, tereny szpitali w miastach, 61 dB, 56 dB, 50 dB, 40 dB

- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno-wypoczynkowe, terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej, 65 dB, 56 dB, 55 dB, 45 dB

- terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. 68 dB, 60 dB, 55 dB, 45 dB

Zagrożenie ponadnormatywnym hałasem w mieście Tarnów nie jest udokumentowane w sposób wystarczający. W raporcie o stanie środowiska województwa małopolskim za 2014 r. badania hałasu w mieście zostały wykonane jedynie dla hałasu pochodzącego z linii kolejowych.

Przewidywany wzrost hałasu w środowisku będzie związany głównie z rozwojem zagospodarowania na obszarze opracowania. Większa ilość mieszkańców oraz zwiększona liczba obiektów związanych z działalnością gospodarczą spowoduje wzrost hałasu w środowisku. Wzrost ten będzie spowodowany przede wszystkim wzrostem natężenia ruchu na drogach lokalnych i osiedlowych. Odczuwalny wzrost hałasu będzie dotyczył jedynie okresów kulminacji ruchu komunikacyjnego, tj. pory rannej i popołudniowej. Nie przewiduje się jednak, że wzrost natężenia hałasu komunikacyjnego w tym przypadku osiągnie poziomy zbliżone do norm określonych we wskazanym wcześniej Rozporządzeniu. Zakłada się, że natężenia te będą zdecydowanie mniejsze. Nie zakłada się również możliwości przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu w związku prowadzoną działalnością gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oddziaływanie negatywne poza teren inwestycji nie może przekroczyć dopuszczalnych norm.

3 Odpady

W wyniku realizacji ustaleń planu wzrośnie ilość wytwarzanych odpadów. Gromadzenie, wywożenie i unieszkodliwianie odpadów powstających w granicach opracowania odbywać się będzie na podstawie obowiązujących przepisów odrębnych, tj. przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z póżn. zm.) i przepisów lokalnych obowiązujących w mieście. Organizacja systemu usuwania i unieszkodliwiania odpadów w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa eliminuje całkowicie zagrożenia dla środowiska wynikające z niekontrolowanego składowania, utylizowania i wywozu odpadów.

4 Wody podziemne i powierzchniowe

Ocenę stanu wód podziemnych i powierzchniowych dokonuje się dla wydzielonych jednolitych części wód. Ocena ta jest przedstawiana w rocznych raportach oceny stanu środowiska w województwie. Ostatnie dane dla miasta Tarnowa zostały wskazane w raporcie z 2014 r. Stan wód powierzchniowych został określony dla niżej wymienionych części wód powierzchniowych:

- PLRW200012214889, Wątok (scalona część wód GW0424) - klasa elementów biologicznych III, klasa elementów hydromorfologicznych I, klasa elementów fizykochemicznych (gr. 3.1-3.5) – II, potencjał ekologiczny – umiarkowany, stan chemiczny – dobry, stan JCW – zły,

- PLRW200014214899, Biała od Rostówki do ujścia (scalona część wód GW0424) - klasa elementów biologicznych IV, klasa elementów hydromorfologicznych I, klasa elementów fizykochemicznych (gr. 3.1-3.5) – II, potencjał ekologiczny – umiarkowany, stan chemiczny -  dobry, stan JCW – zły,

- PLRW200017217427, Żabnica do Żymanki (scalona część wód GW00302) - klasa elementów biologicznych II, klasa elementów hydromorfologicznych I, klasa elementów fizykochemicznych (gr. 3.1-3.5) – II, potencjał ekologiczny – dobry, stan chemiczny -  dobry, stan JCW – dobry.

Badania jednoznacznie wskazują, że stan wód powierzchniowych w mieście nie jest najlepszy. W przypadku jednolitych części wód podziemnych sytuacja jest odmienna. Stan tych wód jest dobry i nie ma przesłanek mogących wskazywać na pogorszenie tego stanu.

Cele środowiskowe określone w art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, uwzględnione również w Planie gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły, określają również główne presje mogące mieć negatywny wpływ na stan wód. Umocowanie prawne presji powoduje, że ewentualny sposób oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko wodne należy rozpatrywać przede wszystkim w odniesieniu do nich. W poniższej części opracowania odniesiono się do poszczególnych kategorii znaczących oddziaływań i wpływów działalności człowieka (presji) na stan wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem przyjętych rozwiązań planistycznych w sporządzanym projekcie planu:

- w zakresie działalności górniczej – presja nie wystąpi ze względu na brak granicach projektu planu terenów działalności górniczej,

- w zakresie zrzutów ścieków komunalnych i przemysłowych w tym terenów nieobjętych kanalizacją  – zagrożenie wystąpieniem presji jest minimalne lub nie wystąpi ze względu na  przyjęcie w projekcie planu zorganizowanego systemu odprowadzenia ścieków do zbiorczej kanalizacji miejskiej. Odprowadzenie ścieków w ten sposób całkowicie wyklucza możliwość skażeń środowiska wodnego spowodowanych odprowadzaniem nieoczyszczonych ścieków do wód i powierzchni ziemi.,

- w zakresie składowisk odpadów – presja nie wystąpi ze względu na brak granicach projektu planu terenów przewidzianych do realizacji składowisk odpadów,

- w zakresie przypadkowego skażenia środowiska gruntowo-wodnego – zagrożenie presją jest trudne do określenie ze względu na przypadkowy charakter zdarzeń (np. katastrof komunikacyjnych)

- w zakresie poboru kruszyw – presja nie wystąpi ze względu na brak w granicach projektu planu terenów związanych z eksploatacją powierzchniową kruszyw,

- w zakresie oddziaływania wywieranego na ilościowy stan wód - pobory wód powierzchniowych i podziemnych – zagrożenie wystąpieniem presji jest minimalne lub nie wystąpi ze względu na fakt, że dostawę wody na teren objęty projektem planu zakłada się w oparciu o zbiorczą sieć wodociągową zaopatrywaną z miejskiego ujęcia wody. Obowiązujące pozwolenie wodno – prawne dla tego ujęcia określające rozmiar poboru wód wskazuje na istnienie znaczących rezerw. Biorąc to pod uwagę zakłada się, że rozwój zagospodarowania terenów objętych granicami projektu planu nie spowoduje utrudnień w zaopatrzeniu w wodę innych części miasta i nie będzie miał wpływy na stan ilościowy wód.,

- w zakresie zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych – presja nie wystąpi ze względu na brak w ustaleniach projektu planu terenów przewidzianych do intensyfikacji produkcji rolniczej,

- w zakresie spływu wód opadowych z terenów inwestycyjnych – zagrożenie wystąpieniem presji jest minimalne lub nie wystąpi ze względu na fakt, że w wprowadzono ustalenia uniemożliwiające odprowadzenie do wód i ziemi ścieków, w rozumieniu planu również stanowiących wody opadowe i roztopowe.

Analiza ustaleń projektu planu w stosunku do podstawowych presji wywieranych na środowisko wodne wskazuje, że realizacja zagospodarowania na podstawie tych ustaleń nie będzie stwarzać istotnych zagrożeń dla wód powierzchniowych i podziemnych.

Oddziaływanie ustaleń planu będzie ograniczać się przede wszystkim do zmniejszenie infiltracyjnego zasilania warstwy wodonośnej w skutek zwiększenia powierzchni terenów o podłożu utwardzonym. W okresie długoterminowym może to spowodować obniżenie zwierciadła wód podziemnych. Oddziaływanie to w przypadku obszaru objętego granicami opracowania będzie miało ograniczony zasięg. W przyjętym przeznaczeniu terenów przeważają formy zagospodarowania nie wymagające w zagospodarowaniu działek budowlanych utwardzonych nasypów na znacznych powierzchniach (powierzchnie utwardzone ograniczone są do miejsc lokalizacji obiektów budowlanych). Tereny o takich funkcjach wykazują również wysoki udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działek budowlanych. Obszary działalności gospodarczej wymagające utwardzenia powierzchni terenów i silnego ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej mają ograniczony zasięg. Powyższe czynniki powodują, że nie ma przesłanek wskazujących na możliwość trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych w wyniku realizacji ustaleń projektu planu. W okresie krótkoterminowym oddziaływanie ustaleń projektu planu na środowisko wodne będzie związane z pracami budowlanymi prowadzanymi w trakcie realizacji inwestycji dopuszczonych ustaleniami projektu planu. Realizacja robót budowlanych będzie powodowała zaburzenie ciągłości warstw wodonośnych. Zjawisko to będzie miało charakter czasowy i zaniknie to zakończeniu procesów budowlanych.

5 Emisja pól elektromagnetycznych

Emisja pół elektromagnetycznych związana jest przede wszystkim z funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego i telefonią komórkową. Instalacje związane z telefonią komórkową oraz napowietrzne sieci wysokiego napięcia na obszarze opracowania nie występują. Rozbudowę systemu elektroenergetycznego w projekcie planu opiera się na sieciach średniego i niskiego napięcia, których funkcjonowanie nie powoduje zagrożeń szczególnie silnym promieniowaniem elektromagnetycznym. Biorąc pod uwagę powyższe nie stwierdza się możliwości wystąpienia istotnego zwiększenia emisji pół elektromagnetycznych w skutek uzbrojenia terenów w infrastrukturę elektroenergetyczną.

W przypadku promieniowania pochodzącego z instalacji związanych z telefonią komórkową, nie przewiduje się w granicach opracowania konieczności realizacji masztów telefonii komórkowej. Tym samym nie przewiduje się również zwiększenia zagrożeń emisją promieniowania elektromagnetycznego spowodowanego rozwojem sieci komórkowej.

6 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

W związku z projektowanym przeznaczeniem nie prognozuje się nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska. Pewne zagrożenie mogą stwarzać jedynie katastrofy komunikacyjne z udziałem substancji niebezpiecznych, które wskutek nieprzewidzianych zdarzeń mogą dostać się w sposób niekontrolowany do środowiska. Substancje takie pochodzą głównie z przewożonych ładunków, w mniejszym stopniu z układów technologicznych samych pojazdów (paliwa, oleje itp.). Zjawiska takie mają charakter losowy i trudno prognozować częstotliwość ich wystąpienia. Miejsca zdarzeń losowych odbywają się zwykle na drogach, a zwiększona ich częstotliwość dotyczy dróg układu ponadlokalnego.

7 Powierzchnia ziemi

Rozwój zagospodarowania terenów w na obszarze opracowania będzie związany z realizacją zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Zmiany rzeźby terenu w przypadku realizacji zabudowy jednorodzinnej mają charakter punktowy, ograniczony do miejsc lokalizacji budynków jednorodzinnych. Zagospodarowanie terenów towarzyszących tej zabudowie również nie wymaga urządzenia znacznych powierzchni w celu zapewnienia dojazdu czy możliwości parkowania.

Obszary, których urządzenie będzie powodowało silne zmiany powierzchni ziemi i układu geologicznego warstw przypowierzchniowych w granicach opracowania ograniczone są do terenów związanych z zabudową usługową  i wielorodzinną. Urządzenie tych terenów może powodować silne zmiany powierzchni ziemi i układu geologicznego warstw przypowierzchniowych. W przypadku zagospodarowani takich terenów niezbędne są często makroniwelacje na znacznych powierzchniach.

Do obszarów, na których nie przewiduje się żadnych znaczących zmian ukształtowania powierzchni ziemi na obszarze opracowania należą tereny przeznaczone na cele zieleni urządzonej. Również na terenach już zabudowanych nie przewiduje się żadnych istotnych zmian w powierzchni ziemi. Mogą tu wystąpić jedynie niewielkie zmiany punktowe w miejscach realizacji nowych obiektów budowlanych.

Podsumowując zmiany powierzchni ziemi spowodowane realizacją ustaleń projektu planu będą dotyczyć większości terenów znajdujących się w jego granicach. Wyjątek stanowią jedynie grunty wyłączone z terenów budowlanych. Dominujący charakter zmian będzie związany z punktowymi przekształceniami powierzchni ziemi w miejscach lokalizacji obiektów budowlanych. Zasięg obszarów, których zagospodarowanie wymaga przekształcenia znacznych powierzchni są ograniczone przestrzennie, stąd silne zmiany powierzchni ziemi będą miały wymiar lokalny i nie przyczynią się do znaczącego wzrostu powierzchni posiadających charakterystyki nasypów antropogenicznych.

8 Gleby

Obszar opracowania znajduje się poza zasięgiem rolniczej przestrzeni produkcyjnej miasta. Tereny niezabudowane nie są wykorzystywane do prowadzenia produkcji rolniczej. Występują w postaci nieużytków rolniczych. Tym samym zmiana przeznaczenia tych gruntów na cele nierolnicze nie spowoduje istotnych zmian w rolniczej przestrzeni produkcyjnej miasta. Straty środowiskowe przeznaczeniem tych terenów na cele inwestycyjne będą ograniczać się do trwałego przekształcenia profilu glebowego w miejscach prowadzenia prac budowlanych, a szczególnie w miejscach gdzie warstwa glebowa zostanie zastąpiona nasypami antropogenicznymi. Prace te spowodują trwała utratę właściwości bonitacyjnych gleb.

9 Bioróżnorodność, szata roślinna

Zmiany bioróżnorodności w granicach opracowania będą miały różne natężenie, w zależności od obecnego i planowanego na podstawie ustaleń projektu planu stanu zagospodarowania terenów. I tak dla terenów przeznaczonych na cele zieleni urządzonej zmiany bioróżnorodności mogą dotyczyć zwiększenia występowania  gatunków ozdobnych, które nie są charakterystyczne dla siedlisk występujących w regionie. Podmokły charakter terenów wskazuje jednak, że istniejące zadrzewienia zostaną prawdopodobnie wkomponowane w realizowane zespoły zieleni urządzonej. Zmiana siedlisk będzie tym samym dotyczyć punktowych miejsc. Zmiany bioróżnorodności nie będą również dotyczyć terenów już zabudowanych. Ewentualne dalsze zmiany mogą w tym przypadku dotyczyć zwiększenia udziału gatunków ozdobnych niespecyficznych dla siedlisk występujących w regionie. W przypadku terenów jeszcze niezabudowanych zmiany te  będą miały różne nasilenie i różny wpływ na ekosystemy występujące na omawianym obszarze. Najsilniej zmieni się bioróżnorodność terenów wśród zadrzewień przeznaczanych na cele budowlane. Zmiany będą obejmowały całkowitą likwidację siedliska oraz wymianę składu gatunkowego roślin występujących obecnie. Zostanie wprowadzona roślinność urządzona i komponowana, a istniejące gatunki specyficzne dla siedlisk występujących w regionie zostaną jedynie częściowo wkomponowane w zespoły roślinności urządzonej. Zachowanie istniejącej roślinności ograniczy się prawdopodobnie do okazów roślinności wysokiej. W przypadku terenów jeszcze niezabudowanych, ale pokrytych roślinnością spontaniczną lub ruderalną zmiany bioróżnorodności będą mniej widoczne. Gatunki antropogeniczne zostaną zastąpione innymi gatunkami również pochodzenia antropogenicznego. Zmiany te będą miały neutralny charakter dla ekosystemów naturalnych występujących w granicach opracowania. Zostanie natomiast uniemożliwiona naturalna sukcesja gatunków roślin wchodzących w skład naturalnych ekosystemów.

Istotne zmiany środowiska oprócz zmniejszenia bioróżnorodności dotyczyć będą również ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej na terenach dotąd niezabudowanych. Wśród terenów zabudowanych zmniejszenie to, ze względu na ustalony wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, będzie niezauważalne i ograniczone do zmian punktowych. Zamiana terenów aktywnych biologicznie na utwardzone  i zabudowane będzie jednym z najsilniejszych wpływów prowadzonej działalności inwestycyjnej na obszarze opracowania. Ograniczenie tego zjawiska jest realizowane w projekcie planu poprzez ustalenie nakazu zachowania minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na każdej działce budowlanej. Utrzymanie częściowej aktywności biologicznej działek budowlanych powinno minimalizować presje wywierane na środowisko wskutek działań inwestycyjnych oraz zachęcać do uwzględnienia w zagospodarowaniu działek budowlanych zespołów roślinności urządzonej.

10 Świat zwierzęcy

Główne ostoje zwierząt w obszarze opracowania skupione są w dolinie potoku Wątok. Pozostawienie w planie zasadniczej obudowy biologicznej potoku pozwoli zachować istniejące ostoje zwierząt dziko żyjących, które w przypadku omawianego obszaru ograniczają się głównie do gatunków synantropijnych. Zmiany spowodowane tym samym realizacją projektu zmiany planu mogą ograniczyć się jedynie do punktowego zlikwidowania istniejących ostoi, które są położone poza zasięgiem doliny potoku, a obecnie są zadrzewione.

11 Krajobraz

Walory krajobrazowe w obszarze opracowania zostały już zdefiniowane, poprzez położenie go s trefie śródmiejskiej miasta. Jak opisano wcześniej dominującą funkcję w krajobrazie ma istniejąca zabudowa dalszy rozwój zagospodarowania w obszarze zmiany planu nie spowoduje tym samym istotnych zmian warunków krajobrazowych. Ustalone w tym projekcie warunki zagospodarowania terenów oraz przyjęty standard architektoniczny wpłyną prawdopodobnie na poprawę warunków krajobrazowych, poprzez zagospodarowanie istniejących nieużytków oraz poprawę wystroju istniejącej zabudowy wraz z uporządkowaniem zaniedbanych części działek budowlanych.

12 System powiązań przyrodniczych

W projekcie planu z terenów inwestycyjnych wyłączono tereny sąsiadujące z potokiem Wątok budujące lokalny korytarz powiązań przyrodniczych w śródmieściu miasta Tarnowa. Działania te mają na celu ochronę funkcjonalności tego korytarz. Ustalenia zmiany planu nie wprowadzają również dodatkowych barier przestrzennych utrudniających swobodną migrację gatunków roślin i zwierząt na przebiegu tego korytarza. Negatywnym oddziaływaniem na jego obszar może być jedynie zwiększona antropopresja rekreacyjna oraz lokalne ograniczenie bioróżnorodności i powierzchni biologicznie czynnej w miejscach realizacji ciągów pieszych.

13 Transgraniczne oddziaływania na środowisko

Ustalenia projektu planu mają zasięg lokalny. Nie prognozuje się jego oddziaływania poza granice kraju.

14 Wpływ ustaleń planu na obiekty chronione w granicach planu

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami wprowadzonymi w prognozie w obszarze zmiany planu nie występują obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

15 Wpływ ustaleń planu obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000

Tereny objęte granicami opracowania nie mają bezpośrednich połączeń przyrodniczych z Obszarami Natura 2000 oraz innymi obszarami chronionymi położonymi w granicach miasta Tarnów. Obszar opracowania położony jest poza tym w znacznym oddaleniu od tych obszarów. Brak powiązań przyrodniczych oraz lokalny wymiar ustaleń projektu planu powoduje, że nie przewiduje się negatywnego wpływu działań związanych z realizacją tych ustaleń, na cel ochrony i integralność terytorialną tych obszarów.

16 Ochrona zabytków i dóbr kultury

Ustalenia projektu planu w tym zakresie podtrzymują ustalenia planu obowiązującego. Korekcie podlegają jedynie szczegółowe ustalenia dotyczące obiektów  i obszarów podlegających ochronie, wskazane do zmiany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

17 Przewidywane oddziaływania na ludzi

Realizacja ustaleń projektu planu będzie miała wpływ na warunki życia zdrowia i życia ludzi. Pozytywne oddziaływanie projektu planu związane jest bezpośrednio z powiększeniem terenów przewidzianych na cele budowlane. Zwiększenie zasięgu terenów inwestycyjnych jest zgodne z wolą właścicieli nieruchomości. Rozwój terenów inwestycyjnych pozwoli zaspokoić potrzeby lokalnej społeczności w zakresie mieszkaniowym i dostępności usług podstawowych. Rozwój terenów związanych z działalnością gospodarczą pozwoli również zmniejszyć zapotrzebowanie na miejsca pracy. Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej ma bezpośredni wpływ na wzrost komfortu życia mieszkańców obszarów objętych granicami opracowania. Poprawa warunków życia mieszkańców będzie również wynikiem zwiększonych nakładów miasta na infrastrukturę techniczna  i komunikacyjną, w wyniku, których wzrośnie atrakcyjność wyposażenia dróg publicznych oraz zwiększy się dostępność zbiorczych systemów infrastruktury technicznej. Stosowanie ustaleń projektu planu w rozwoju zagospodarowania wpłynie również na poprawę wizerunku przestrzennego obszaru opracowania. Wysoki standard architektoniczno – przestrzenny zagospodarowania terenów w sposób zdecydowany poprawia komfort życia mieszkańców. Skutki rozwoju zagospodarowania będą miały jednak również wymiar negatywny. Wzrost liczby mieszkańców na obszarze opracowania spowoduje zwiększenie ruchu komunikacyjnego i indywidualnych źródeł ciepła, co przyczyni  się do wzrostu zanieczyszczeń atmosfery i wzrostu hałasu w środowisku. Powiększenie zasięgu terenów inwestycyjnych spowoduje również zwiększenie ilości odpadów powstających na obszarze opracowania.  Ustalony w projekcie planu nakaz dotrzymania dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń i hałasu do środowiska gwarantuje jednak, że poziomy te nie osiągną wielkości zagrażających życiu ludzi..

Pozytywnym uwarunkowaniem dla życia i zdrowia mieszkańców na obszarze opracowania jest brak zagrożenia wystąpienia powodzi oraz zagrożenia wystąpienia zjawiska ruchów masowych ziemi i osuwisk. Granice obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w mieście nie obejmują terenów objętych granicami opracowania. Rzeźba terenu i budowa geologiczna całkowicie eliminuje możliwość powstawania osuwisk. Brak  negatywnego oddziaływania związane jest również z brakiem występowania w obszarze zmiany planu instalacji infrastruktury technicznej mającej negatywny wpływ na zdrowie ludzi i stanowiących ograniczenia w możliwośiach inwestycyjnych.

18 Przewidywane oddziaływania na dobra materialne

Wpływ ustaleń projektu planu na dobra materialne należy zaliczyć do oddziaływań pozytywnych. Objęcie granicami terenów inwestycyjnych działek niezabudowanych spowoduje wzrost ich wartości. Dalsze wzbogacenie dóbr materialnych nastąpi w wyniku realizacji na nich zabudowy. W stosunku do terenów już zabudowanych ustalenia projektu planu mają raczej charakter neutralny. W myśl ustaleń projektu istniejące zagospodarowanie i zabudowa zostaje zachowana. Przeprowadzenie zmian w warunkach zagospodarowania tych terenów zależy wyłącznie od ich właściciela. W projekcie planu nie wprowadzono również ustaleń, które powodowałyby obniżenie wartości gruntów. Negatywny wpływ na dobra materialne w granicach opracowania mogą mieć jedynie awaria infrastruktury technicznej  i katastrofy komunikacyjne. Zjawiska te mają charakter losowy i są trudne do przewidzenia, tym samym ich wpływ na dobra materialne nie ma istotnego wpływu.

VII. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI USTALEŃ PLANU

Zasadnicze znaczenie dla określenia prognozowanego oddziaływania ma przeznaczenie określonego terenu. Głównym przeznaczeniem terenów przyjętym w projekcie planu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna i usługowa. Ostatnią kategorią przeznaczenia terenu jest przeznaczenie związane z zachowaniem i ochroną  funkcji ekologicznej terenów istotnych dla walorów przyrodniczych i krajobrazowych na obszarze opracowania.

Podstawowym rozróżnieniem oddziaływań przyjętego w projekcie planu przeznaczenia terenów jest oddziaływanie pozytywne i negatywne. Dalsze uszczegółowienie oddziaływań związanych z realizacją projektu planu obejmuje jego intensywność (oddziaływania minimalne, przeciętne i znaczące), charakter (oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne i skumulowane) oraz trwałość oddziaływania (krótkotrwałe i długotrwałe). Oddziaływanie zmian spowodowanych rozwojem zagospodarowania w granicach opracowania może mieć charakter nieodwracalny lub odwracalny. Wreszcie oddziaływania mogą mieć charakter lokalny zamykający się w granicach opracowania lub mogą wykraczać na tereny sąsiednie.

Symbole wprowadzone w poniższej tabeli oznaczają: + (oddziaływanie pozytywne), - (oddziaływanie negatywne), 0 (brak oddziaływania).

Opisane powyżej symbole odnoszą się do przewidywanych oddziaływań wymienionych w poszczególnych elementach środowiska, na które oddziałują. Wskazując w poniższej tabeli rodzaj  określonych oddziaływań ze względu na ich intensywność, charakter oraz trwałość i odwracalność określa się jednocześnie czy jest to oddziaływanie pozytywne, negatywne bądź czy nie występuje w ogóle, w podziale na kategorie przyjętego w planie przeznaczenia terenów.

| Oddziaływania pozytywne | Oddziaływania negatywne | Symbol przeznaczenie terenów w projekcie planu | Rodzaj oddziaływania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | minimalne | przeciętne | znaczące | bezpośrednie | pośrednie | wtórne | skumulowane | krótkotrwałe | długotrwałe | odwracalne | nieodwracalne | zamykające się w granicach terenu | wykraczający na tereny sąsiednie |
| Bioróżnorodność, powiązania przyrodnicze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyłączenie z zasięgu terenów inwestycyjnych obszarów wykazujących najwyższą bioróżnorodność siedliskową. Zachowanie istniejących powiązań przyrodniczych Powiększenie/utrzymanie terenów wspomagających system przyrodniczy miasta. | Zmniejszenie bioróżnorodności na terenach przeznaczonych na cele budowlane. Utrudnienia w funkcjonowaniu zachowanych powiązań przyrodniczych lub przerwanie tych połączeń. | ZP, WS | +/- | + | 0 | +/- | +/- | 0 | 0 | +/- | +/- | + | 0 | + | 0 |
|  |  | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | MN | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  | MNU, U, UO/UA | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| Roślinność |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zwiększenie/utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej | Zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej Wprowadzenie gatunków obcych niezwiązanych z siedliskami występującymi w regionie. Zwiększenie udziału roślinności urządzonej pochodzenia synantropijnego. Zubożenie składu gatunkowego w zbiorowiskach roślinnych. Trwałe usunięcie roślinności wysokiej (drzew i zadrzewień) | ZP, WS | +/- | + | 0 | +/- | + | 0 | 0 | +/- | + | +/- | 0 | + | 0 |
|  |  | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | +/- | 0 | 0 | +/- | 0 | 0 | 0 | +/- | 0 | +/- | 0 | +/- | 0 |
|  |  | MN | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  | MNU, U, UO/UA | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| Zwierzęta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zachowanie ekosystemów stanowiących siedliska bytowania gatunków zwierząt dziko żyjących. | Zmniejszenie powierzchni terenów mogących stanowić siedliska i ostoje dla zwierzą dziko żyjących Ograniczenie populacji fauny zasiedlającej tereny niezabudowane | ZP, WS | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | 0 | - | 0 |
|  |  | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | MN | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
|  |  | MNU, U, UO/UA | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Krajobraz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wprowadzenie ujednoliconych standardów zagospodarowania terenów | Powiększenie zasięgu krajobrazów antropogenicznych Ograniczenie powierzchni terenów wyróżniających się w krajobrazie | ZP, WS | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 |
|  |  | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | 0 | 0/+ | 0 | 0/+ | 0/+ | 0/+ | 0/+ | 0 | 0/+ | 0/+ | 0 | 0/+ | 0/+ |
|  |  | MN | +/- | +/- | - | +/- | - | - | - | +/- | - | 0 | - | - | - |
|  |  | MNU, U, UO/UA | +/- | - | - | +/- | - | - | - | +/- | - | 0 | - | - | - |
| Rzeźba terenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zachowanie naturalnych form rzeźby terenu | Przekształcenie powierzchni ziemi spowodowane realizacją zabudowy | ZP, WS | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 |
|  |  | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | 0/- | 0 | 0 | 0/- | 0 | 0/- | 0 | 0/- | 0/- | 0 | 0/- | 0/- | 0 |
|  |  | MN | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  | MNU, U, UO/UA | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| Gleby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zachowanie właściwości użytkowych gleb na terenach wyłączonych z zabudowy | Degradacja właściwości bonitacyjnych gleb | ZP, WS | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
|  |  | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  | MN | 0/- | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  | MNU, U, UO/UA | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| Wody powierzchniowe i podziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalizacja zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych poprzez wprowadzenie docelowego modelu gospodarki wodno – kanalizacyjne opartego na zbiorczych systemach infrastruktury technicznej oraz zakazu odprowadzania ścieków do gleb i wód | Ryzyko zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych ściekami (do czasu uzbrojenia terenów w miejską sieć wodno – kanalizacyjną) Obniżenie zwierciadła wód podziemnych, wskutek zwiększenia powierzchni terenów uszczelnionych i utwardzonych | ZP, WS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | +/- | 0 | 0 | +/- | 0 | 0 | +/- | 0 | +/- | +/- | 0 | +/- | +/- |
|  |  | MN | 0 | +/- | 0 | +/- | 0 | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
|  |  | MNU, U, UO/UA | 0 | +/- | 0 | +/- | 0 | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
| Powietrza atmosferyczne i hałas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zachowanie terenów mających pozytywny wpływ na jakość powietrza | Zmiany warunków klimatu lokalnego na skutek powiększenia powierzchni terenów zabudowanych Wzrost emisji zanieczyszczeń pochodzących z indywidualnych źródeł ciepła Wzrost poziomów hałasu w środowisku | ZP, WS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
|  |  | MN | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
|  |  | MNU, U, UO/UA | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| Obszary i obiekty podlegające ochronie, w tym zabytki i dobra kultury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrona obiektów i obszarów zgodna z zakresem określonym w odpowiednich przepisach odrębnych |  | ZP, WS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | MN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | MNU, U, UO/UA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ochrona zdrowia i życia ludzi, wpływ na dobra materialne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zwiększenie zasięgu terenów inwestycyjnych Ustalenie jednolitych standardów zabudowy i zagospodarowania terenów dla podobnych rodzajów zagospodarowania terenów Poprawa warunków uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną Wprowadzenie zbiorczego systemu usuwania i unieszkodliwiania odpadów Brak zagrożenia zjawiskiem powodzi i osuwania się mas ziemnych | Zwiększenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz wzrost hałasu w środowisku Zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów | ZP, WS | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + |
|  |  | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | +/0 | + | 0 | +/0 | + | + | + | 0 | +/0 | +/0 | 0 | +/0 | 0 |
|  |  | MN | - | 0 | + | +/- | +/- | + | + | +/- | + | + | 0 | + | +/- |
|  |  | MNU, U, UO/UA | - | +/- | + | +/- | +/- | + | + | +/- | + | + | 0 | + | +/- |

VIII. OCENA SKUTKÓW DLA OBSZARÓW I OBIEKTÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ PRZYRODNICZĄ

Dla obszarów i obiektów chronionych położonych w granicach miasta, ale poza granicami opracowania, nie przewiduje się żadnego negatywnego oddziaływania związanego z realizacją planu. Obszar opracowania nie jest powiązany przyrodniczo z tymi obszarami, a większość ustaleń ma charakter lokalny.

W obszarze planu nie występują obiekty i obszary podlegające ochronie.

IX. OCENA STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM

W obszarze projektu planu znaczące oddziaływanie na środowisko dotyczy przede wszystkim terenów już zmienionych antropogenicznie. Są to tereny zabudowane lub tereny nieużytków rolniczych, przygotowanych do zabudowy. Tereny takie nie wykazuje struktury biotycznej umożliwiającej poprawę warunków środowiska do stanu umożliwiającego aktywny udział w systemie przyrodniczym miasta..

Tereny wykazujące większe wartości przyrodniczo – krajobrazowe, które zostały przeznaczone na cele budowlane w projekcie planu, to niewielkie powierzchnie zadrzewień powstałych w wyniku sukcesji gatunków spontanicznych na nieużytki oraz punktowe płaty roślinności łęgowej. Oddziaływanie spowodowane realizacją ustaleń projektu planu na te tereny będzie znaczące. Zmianie ulegną wszystkie elementy środowiska. Są to jednak tereny, które już obecnie poddane są silnej antropopresji. Nasilona antropopresja mogłaby spowodować podobne skutki jak realizacja ustaleń projektu planu.

X.  ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE

Prace projektowe nad sporządzanym projektem planu rozpoczęte zostały od wykonania analiz dotyczących istniejącego stanu zagospodarowania terenów, struktury własności, wydanych decyzji administracyjnych, celów ochrony dla obszarów i obiektów prawnie chronionych oraz zamierzeń inwestycyjnych wynikających z polityki przestrzennej miasta określonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i wniosków złożonych w trakcie procedury planistycznej. Analizowano również ograniczenia inwestycyjne wynikające z uwarunkowań lokalnych i ponadlokalnych, obejmujących również strefy oddziaływania infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Projekt planu wykonany po przeprowadzonych analizach podlegał licznym korektom, które wynikały, z konieczności uściślenia przyjętych rozwiązań planistycznych w zakresie standardu architektoniczno – urbanistycznego dla określonych przeznaczeń terenu, modyfikacji ustaleń w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, stanowiących zadania własne miasta oraz nasilenia zmian w środowisku dla obszarów podlegających ochronie i obszarów wykazujących wysokie walory – przyrodniczo krajobrazowe, szczególnie w kontekście zachowania powiązań przyrodniczych.

XI. OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU PLANU Z ZALECENIAMI OKREŚLONYMI W OPRACOWANIU EKOFIZJOGRAFICZNYM

Wytyczne ekofizjofraficzne wskazane w najbardziej aktualnym opracowaniu ekofizjograficznym zostały opisane we wcześniejszych rozdziałach prognozy. Ustalenia projektu planu uwzględniają wyznaczony w opracowaniu ekofizjograficznym zasięg terenów mających pełnić funkcje ekologiczne w systemie przyrodniczym miasta. Zgodność ustaleń projektu planu z opracowaniem ekofizjograficznym jest zachowana przede wszystkim poprzez wyłączenie tych terenów z zasięgu terenów inwestycyjnych. Ustalenia szczegółowe dla wydzielonych terenów, ale również obszarów i obiektów podlegających ochronie w granicach projektu planu uwzględniają wytyczne ekofizjograficzne i nie odbiegają od nich.

XII. OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU PLANU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ ZABYTKÓW I DÓBR KULTURY

W projekcie planu rozpoznano elementy środowiska wymagające ochrony w jego granicach. Konstrukcja ustaleń planu odwołuje działania ochronne dla tych elementów do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska, przyrody, prawa wodnego oraz zabytków i dóbr kultury. Jest to zgodne z techniką prawodawczą. Odwołanie do obowiązujących przepisów prawa wskazuje równocześnie na konieczność uwzględnienia tych przepisów we wszelkich działaniach inwestycyjnych prowadzonych po wejściu w życie projektu planu.

XIII. OCENA ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU OGRANICZENIE POTENCJALNYCH NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

W projekcie planu ustalono zasady umożliwiające ograniczenie negatywnych oddziaływań na wszystkie komponenty środowiska możliwe do umieszczenia w akcie prawa miejscowego jakim jest plan miejscowy. Ustalenia te dotyczą rozwiązań systemowych w obszarze planu, które muszą być uwzględniane w zagospodarowaniu poszczególnych terenów. Główne z tych ustaleń to: wprowadzenie zasady, że uciążliwość oddziaływania przedsięwzięć lokalizowanych w terenach nie może powodować obciążenia środowiska powyżej dopuszczalnych norm, poza granicami terenu realizacji inwestycji, do której inwestor posiada tytuł prawny, uregulowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska, uregulowanie zasad dostawy ciepło w sposób zgodny z przepisami prawa, ustalenie nakazu uwzględnienia w systemie usuwania i unieszkodliwiania odpadów obowiązujących przepisów prawa oraz przyjęcie kwalifikacji terenów w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Grupę bardziej szczegółowych ustaleń stanowią ustalenia dla wydzielonych w projekcie terenów o różnych zasadach zagospodarowani określające minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej czy ograniczenia w zakresie intensywności zabudowy i dopuszczonego gabarytu zabudowy. Rozwiązania bardziej szczegółowe nie są przedmiotem planu i nie mogą być ustalone w akcie prawa miejscowego. Będą one realizowane na etapie przygotowania i realizacji inwestycji.

Odstąpienie od przeznaczania terenów na cele inwestycyjne, w zasięgu wskazanym w projekcie planu, nie ma uzasadnienia w kierunkach polityki przestrzennej miasta. Kierunki te zostały pokreślone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnów. Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan miejscowy musi być zgodny z ustaleniami studium. Ze względu na ograniczony zasięg przestrzennym sporządzanego projektu studium stało się podstawą do określenia zależności i powiązań przestrzennych obszaru opracowania z innymi obszarami w mieście. Delimitacja przestrzenna ustaleń studium ma uzasadnienie w układzie funkcjonalno – przestrzennym i nie powoduje konfliktów z uwarunkowaniami występującymi na obszarze opracowania.

XIV. PODSUMOWANIE I OKREŚLENIE METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU PLANU

# Wnioski wynikające z analizy wpływu ustaleń projektu planu na poszczególne elementy krajobrazu.

# Wnioski, wynikające z analizy obecnej sytuacji oraz możliwych zmian wywołanych realizacją ustaleń zawartych w projekcie planu, zebrano i przedstawiono w poniższej tabeli. Zawiera ona analizę potencjalnych zagrożeń i nasilenia oddziaływań, wynikających z ustalonego w projekcie planu przeznaczenia terenów wraz z oszacowaniem ich wagi dla poszczególnych komponentów środowiska. Typy oddziaływania wskazane w poniższej tabeli zostały oznaczone na załączniku granicznych do niniejszej prognozy. Mają one również odniesienia do uszczegółowionych sposobów oddziaływania na środowisko dla przyjętych w projekcie planu rodzajów przeznaczenia terenów, określonych we wcześniejszych rozdziałach prognozy.

Potencjalny wpływ ustaleń planu na środowisko ustalono według skali:

A – stopień przekształcenia niski lub brak zmian w środowisku,

B – stopień przekształcenia niski do średniego, szczególnie w zakresie ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej,

C – stopień przekształcenie średni do wysokiego, szczególnie w zakresie ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej,

D - stopień przekształcenie wysoki, szczególnie w zakresie ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej, wzrostu hałasu i zanieczyszczeń środowiska.

| Typ. Oddziaływania | Symbol przeznaczenia | Powierzchnia ziemi | Wody powierzchniowe i podziemne | Atmosfera i klimat | Klimat akustyczny | Rośliny, pow. biologicznie czynna | Zwierzęta | Krajobraz | Warunki życia ludności | Obszary i obiekty chronione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZP, WS | B | A | A | A | B | A | A | A | A |
| 2 | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | B | A | A | B | B | A | A | A | A |
| 3 | MN | B | A | A | B | B | B | A | A | A |
| 4 | MNU, U, UO/UA | C | A | A | B | C | B | B | A | A |

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zmianami) organ sporządzający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta (w tym skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu).

Do metod analizy skutków realizacji postanowień planistycznych generalnie należeć może:

- prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejestrowanie wniosków o sporządzenie miejscowych planów lub ich zmianę i gromadzenie materiałów z nimi związanych;

- ocenę zgodności wydanych decyzji i pozwoleń budowlanych z projektem;

- ocena i aktualizacja form ochrony przyrody i najcenniejszych siedlisk przyrodniczych;

- oceny rozwoju gospodarczego (przedsiębiorczości, rozwoju budownictwa, przemian struktury agrarnej, powierzchni urządzonych terenów zieleni i wzrostu lesistości),

- kontrole stanu jakościowego wód podziemnych (2 razy w roku),

- pomiar emisji niskiej (w okresie sezonu grzewczego i najintensywniejszego użytkowania traktów komunikacyjnych) w sąsiedztwie skupisk zabudowy mieszkaniowej.

Zgodnie z art. 25 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) oraz w celu uniknięcia powielania monitorowania w myśl zasady Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, wpływ ustaleń projektu procedowanego planu na środowisko w zakresie: jakości poszczególnych elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska, obszarach występowania przekroczeń, występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian kontrolowany będzie w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane będą corocznie w Raportach o stanie środowiska, wydawanych w formie ogólnodostępnej publikacji, ale źródłami danych w tym zakresie mogą też być: Wojewódzka Baza Danych (prowadzona przez Marszałka Województwa), źródła administracyjne wynikające z obowiązków sprawozdawczych lub zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia, pozwolenia) czy badania statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. Ponadto w zakresie monitoringu poszczególnych elementów środowiska odpowiedzialne są: jednostki i instytucje związane z gospodarką wodną, zarządy dróg, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, a w zakresie ochrony przyrody Lasy Państwowe, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz inne, jednostki wspomagające, zatrudniające ekspertów tej dziedziny (np. IMGW, RZGW).

Zaleca sie, by monitorowanie skutków wdrażania i funkcjonowania ustaleń miejscowego planu (w zakresach badan nie objętych monitoringiem WIOS) prowadziła Rada Miejska w Tarnowie. Wskazane jest dokonywanie oceny stanu realizacji ustaleń Planu i wpływu na środowisko w cyklach rocznych.

XV. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Niniejszy prognoza stanowi opracowanie wykonane w celu oceny skutków wpływu sporządzanego projektu planu miejscowego i pozostaje w ścisłym związku uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze objętym granicami planu. Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko wynika z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zmianami). Wymóg sporządzenia prognozy jest konsekwencją określonego w ustawie rozwiązania, zgodnie z którym sporządzenie lub zmiana przyjętego programu, planu, strategii wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji celem prognozy jest:

analiza oraz ocena środowiska przyrodniczego ze wskazaniem istniejących problemów na obszarze planu, a także przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko,

przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na obszary Natura 2000 a także na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu,

przedstawienie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, w tym także wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków w techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Sporządzenie prognozy rozpoczęto przedstawieniem celu, zasady oraz metodyki jej opracowania, wraz ze wskazaniem materiałów źródłowych.

Kolejnym etapem sporządzania prognozy było oszacowanie stanu i funkcjonowania środowiska, w granicach opracowania i jego powiązań z terenami sąsiednimi. Scharakteryzowano poszczególne komponenty środowiska, w tym rzeźbę, budowę geologiczną, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, szatę roślinną, krajobraz oraz powiązania przyrodnicze. Następnie zidentyfikowano obiekty i obszary podlegające ochronie w granicach opracowania. Identyfikację przeprowadzono również dla obszarów stanowiących  ograniczenia inwestycyjne i mogących być źródłem zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi. Zbadano stopień powiązań obszaru opracowania z prawnie ustanowionymi formami ochrony przyrody, w innych częściach miasta, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000.

W prognozie przedstawiono informację w zakresie kierunków polityki przestrzennej miasta dla obszaru opracowania, wynikających z ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa. Określono również wytyczne ekofozjograficzne wynikające dla obszaru opracowania z najbardziej aktualnego opracowania ekofizjograficznego.

Po przedstawieniu istniejącego stanu środowiska i ochrony jego komponentów oraz wytycznych wynikających z dokumentów studialnych przystąpiono  do analizy ustaleń projektu planu, do którego sporządza się niniejszą prognozę. Analizie podlegały rozwiązania przestrzenne projektu, ustalenia z zakresu ochrony środowiska oraz obiektów i obszarów podlegających ochronie prawnej. Przeanalizowano również ustalenia projektu planu pod kątem oddziaływania na środowisko zastosowanych rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej.

Analiza ustaleń projektu planu umożliwiła określenie zmian aktualnego stanu środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń projektu planu. Analiza ta umożliwiła również określenie wpływu realizacji ustaleń projektu planu na poszczególne komponenty środowiska, wraz z określeniem największych zagrożeń dla środowiska spowodowanych wejściem w życie ustaleń projektu planu. Wpływ ustaleń planu, wraz zagrożeniami, został oceniony osobno dla powietrza atmosferycznego, hałasu, wód powierzchniowych i podziemnych, krajobrazu, gleb, powierzchni ziemi, szaty roślinnej, bioróżnorodności, powiązań przyrodniczych, świata zwierząt, obiektów i obszarów podlegających ochronie, w tym ze względu na wartości zabytkowe i kulturowe oraz zdrowia, życia i mienia ludzi. Określając wpływ ustaleń planu wzięto pod uwagę aktualny stan poszczególnych komponentów środowiska, wskazując stopień ich zanieczyszczenia lub czynniki powodujące emisję, szczególnie w zakresie promieniowania elektromagnetycznego i hałasu.  W tej części prognozy odniesiono się również do wzrostu ilości powstających odpadów,  nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i tran granicznego oddziaływania na środowisko.

Zidentyfikowanie  i opisanie wpływu ustaleń projektu planu pozwoliło następnie sformułować ocenę przewidywanych oddziaływań ustaleń projektu planu na środowisko. Ocenę przedstawiono w formie tabeli określającej przewidywane oddziaływania negatywne i pozytywne na poszczególne komponenty środowiska, z uwzględnieniem rodzaju oddziaływania  i stopnia ich natężenia.

Kolejne rozdziały niniejszej prognozy wskazują ocenę skutków realizacji projektu planu dla obiektów i obszarów podlegających ochronie przyrodniczej oraz ocenę stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Wskazano również rozwiązania alternatywne analizowane w prowadzonej procedurze planistycznej. Oceniono również zgodność projektu planu z przepisami prawa obowiązującymi dla obiektów  i obszarów podlegających ochronie, wytycznymi ekofizjograficznymi oraz wykonano ocenę rozwiązań mających na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych oddziaływań projektu planu na środowisko.

Na koniec prognozy wykonano podsumowanie i określono metody analizy skutków realizacji ustaleń planu. Podsumowanie wykonano w formie tabeli obrazującej natężenie możliwych oddziaływań na środowisko typów przyjętego w projekcie planu przeznaczenia terenów. Podsumowanie prognozy w ten sposób pozwala na odniesienie przewidywanych oddziaływań do załącznika graficznego do prognozy. W metodach analizy skutków realizacji planu wskazano zakres metod możliwych to wykonania w mieście oraz realizowanych przez inne jednostki administracji publicznej.

W wyniku przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że oddziaływanie ustaleń projektu planu miejscowego na środowisko będzie miało wymiar najmniejszy możliwy do osiągnięcia ze względu na stan wiedzy i możliwości regulacji prawnych przewidzianych w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prognozowane oddziaływania związane bezpośrednio z rozwojem terenów przeznaczonych na cele budowlane będą miały charakter lokalny i nie wpłyną w sposób znaczący na środowisko przyrodnicze oraz ludzi. Realizacja ustaleń projektu planu nie będzie miała również wpływu na cele ochrony na obszary Natura 2000 oraz inne obszary podlegające ochronie, zabytki i dobra materialne.