PROJEKT

# UCHWAŁA ......................

# RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE

z dnia ...................................

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie potoku Wątok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1, w zawiązku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)), po stwierdzeniu, że niniejsza zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa przyjętego uchwałą Nr XI/214/99 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 15 lipca 1999 r., zmienionego uchwałami Rady Miejskiej w Tarnowie  Nr XV/237/2003 z dnia 16 października 2003 r., Nr XLIII/766/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r., Nr LI/986/2006 z dnia 26 października 2006 r., Nr LVI/716/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. oraz Nr LVII/705/2014 z dnia 25 września 2014 r., Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Ustalenia ogólne.

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie potoku Wątok, przyjętego uchwałą Nr LII/659/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie potoku Wątok (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 421, poz. 3042, zwaną dalej „zmianą planu”.

- Ustalenia zmiany planu dotyczą obszarów, których granice określono w załączniku graficznym do uchwały Nr XI/122/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie potoku Wątok.

§ 2. 1. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

- załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu w skali 1:1000;

- załącznik nr 2 – zawierający rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Tarnowie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu;

- załącznik nr 3 –zawierający rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Tarnowie  o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy Miasta Tarnowa, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

- Następujące ustalenia graficzne na rysunku zmiany planu są ustaleniami obowiązującymi:

- granice obszarów objętych zmianą planu;

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- nieprzekraczalne linie zabudowy;

- strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej A;

- obiekty wpisane do ewidencji zabytków nieruchomych OE;

- przeznaczenie terenów:

- MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,

- U – teren usług o szczególnych uwarunkowaniach,

- UO/UA – tereny usług oświaty i administracji,

- ZP – tereny zieleni urządzonej,

- WS – tereny wód powierzchniowych płynących.

Rozdział 2

Ustalenia szczegółowe.

§ 3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą  Nr LII/659/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie potoku Wątok, wprowadza się następujące zmiany:

- w § 4 ust. 1:

- pkt. 6 otrzymuje brzmienie::

„6) tereny usług oświaty i administracji – UO/UA”,

- po pkt. 19 dodaje się pkt. 20 o treści:

„20) tereny usług o szczególnych uwarunkowaniach - U”;

- w § 9:

- ust. 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„zakazuje się lokalizowania nowych stacji i urządzeń nadawczych, stacji radiowych i centrali telekomunikacyjnych, a także budowli technicznych i urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w terenach przeznaczonych pod zabudowę typu MN, MNU, MWU, U, UO, UZ i UO/UA  oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie, to jest w odległości mniejszej niż 30 m liczonej w poziomie od granicy działki, z jednoczesnym zachowaniem odległości wynikających z przepisów odrębnych.”,

- w ust. 3 po pkt. 4 dodaje się  pkt. 5 o treści:

„5) dla terenów oznaczonych symbolami 1MN, 4MN, 6MNU, 1UMW, 1UO/UA, 27ZP, 28ZP, 29ZP i 30ZP kwalifikacja terenów w zakresie przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu – zgodnie z przepisami z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.,”;

- w § 13:

- pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„dla zabudowy mieszkaniowej: 1MN - 7MN, 1MNU - 6MNU, 1MWU - 7MWU, ”,

- pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„dla zabudowy usługowej: 1UU - 12UU, 1UZ, 1UO, 2UO, 1UKs - 3UKs, 1UO/UA, 1UA - 5UA i 1U,”,

- pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„dla parkingów: 1UP - 6UP i 8UP,”,

- pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„dla zieleni: 1ZP - 30ZP i 1ZD,”,

- pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

„dla wody 1WS - 7WS.”;

- w § 14 ust. 1 oznaczenia: „1MN - 7MN” zastępuje się oznaczeniami:

„2MN, 3MN, 5MN - 7MN”;

- po § 14 dodaje się § 14a w treści:

„§ 14a. Ustalenia planu dla terenów o symbolach 1MN, 4MN są następujące:

1) podstawowe przeznaczenie terenów:  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu,

2) ustala się nakazy:

a) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych:

–  procent terenów zabudowanych do 30 % powierzchni działki budowlanej,

– minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 30 % działki   budowlanej,

–  maksymalna intensywność zabudowy – 0,7,

–  minimalna intensywność zabudowy – 0,01,

b) maksymalna wysokość zabudowy 9,5 m dla budynków mieszkalnych i dopuszczonych,  dla budynków gospodarczych i garaży 5 m,

c) forma dachów, dotyczy głównych połaci: dla budynków mieszkalnych i dopuszczonych dwu- lub wielospadowa o nachyleniu 25º - 45º, dla budynków gospodarczych i garaży jedno- lub dwuspadowa o nachyleniu do 25º,

d) lokalizacji w obszarze realizacji inwestycji co najmniej jednego miejsca parkingowego  lub garażu na mieszkanie i co najmniej jednego miejsca parkingowego na każde 20 m2 powierzchni użytkowej nowego, dopuszczonego planem lokalu użytkowego;

3) ustala się zakazy:

a) budowy budynków w granicy pomiędzy posesjami, z wyłączeniem działek z istniejącą w granicy zabudową,

b) innej niż wolnostojąca formy nowej zabudowy, z zastrzeżeniem lit. a,

c) stosowania dla istniejących wpisanych do ewidencji zabytków budynków mieszkalnych, w przypadku ich przebudowy lub odbudowy, materiałów nieodpowiadających pierwotnemu ich charakterowi, to jest: okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych, pokryć dachowych z pap, przy czym ustalenia te nie dotyczą dachów płaskich, oraz blach trapezowych,

d) wymiany pojedynczych elementów stolarki okiennej i drzwiowej zmieniającej jej gabaryty, proporcje i charakter;

4) dopuszcza się:

a) możliwość prowadzenia działalności usługowej z zakresu: handlu detalicznego, działalności biurowej i administracyjnej, finansów, oświaty, edukacji, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, kultury, projektowania i pracy twórczej oraz gastronomii, w lokalach usługowych realizowanych w budynkach mieszkaniowych,

b) utrzymanie i rozbudowę istniejących  obiektów usługowych,

c) realizację na jednej działce budowlanej budynków gospodarczych oraz garażu maksymalnie na trzy stanowiskowa,

d) realizację zabudowy gospodarczej i garaży w granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od niej,

5) obowiązują ponadto ustalenia planu wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego, ustalone w § 10 uchwały.” .

- po § 15 dodaje się § 15a o treści:

„§ 15a. Ustalenia planu dla terenu o symbolu 6MNU są następujące:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami realizowanymi w budynkach mieszkalnych na warunkach, że łączna powierzchnia usług nie przekroczy 50% powierzchni mieszkalnej;

2) ustala się nakazy:

a) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych:

–  procent terenów zabudowanych do 40 % powierzchni działki budowlanej,

– minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 30 % powierzchni działki   budowlanej,

–  maksymalna intensywność zabudowy – 0,9,

–  minimalna intensywność zabudowy – 0,01,

b) maksymalna wysokość zabudowy 9,5 m dla budynków mieszkalnych, a dla budynków gospodarczych i garaży 5 m,

c) forma dachów, dotyczy głównych połaci: dla budynków mieszkalnych dwu- lub wielospadowa o nachyleniu 25º - 45º, dla budynków gospodarczych i garaży jedno- lub dwuspadowa o nachyleniu do 25º,

d) ze względu na położenie terenu w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, obowiązuje nakaz wykonywania wszelkich prac inwestycyjnych z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych z zakresu ochrony zabytków i dóbr kultury,

e) lokalizacji w obszarze realizacji inwestycji dla jednego mieszkania co najmniej jednego miejsca parkingowego lub garażu;

3) dopuszcza się:

a) możliwość prowadzenia działalności usługowej z zakresu: usług biurowych i administracyjnych, finansów, oświaty, edukacji, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, kultury, projektowania i pracy twórczej, przy uwzględnieniu ustaleń określonych w pkt. 1,

b) realizację budynków gospodarczych oraz garaży maksymalnie dwu stanowiskowych na jednej działce budowlanej,

c) przekształcanie istniejących poddaszy na lokale mieszkaniowe i wymienione w lit. a, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych,

d) realizację zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej i garaży w granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od niej,

e) adaptację istniejących budynków gospodarczych na mieszkaniowe;

4) obowiązują ponadto ustalenia planu wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego, ustalone w § 10 uchwały.”

- § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. ustalenia planu dla terenu 1.U są następujące:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: usługi handlu detalicznego, gastronomii, kultury, projektowania i pracy twórczej, hotelarskie, zamieszkania zbiorowego oraz finansów - 
o szczególnych uwarunkowaniach;

2) ustala się nakazy:

a) adaptacji formy architektonicznej i rysunku elewacji obiektów wpisanych do ewidencji zabytków, zespołu byłego Młyna Szancera (t.j. spichlerza, młyna, kaszarni i laboratorium),

b) zachowania parametrów i wskaźników:

–  procent terenów zabudowanych do 30 % powierzchni terenu,

– minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 30 % powierzchni działki   budowlanej,

–  maksymalna intensywność zabudowy – 0,8,

–  minimalna intensywność zabudowy – 0,01,

–  maksymalna wysokość obiektów głównego zespołu byłego obiektu Młyna  Szancera wynosi 20 m,

c) podstawowa forma dachu – dwuspadowa,

d) zachowania jako eksponowanych, północnej, wschodniej i zachodniej elewacji obiektów zespołu byłego Młyna,

e) lokalizacji w granicach działki budowlanej minimum 1 miejsca parkingowego na 60 m2 pow. użytkowej usług bez zaplecza, z uwzględnieniem w zagospodarowaniu terenów stanowisk postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w liczbie nie mniejszej niż określona w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)),

f) uporządkowania i zachowania drzewostanu przy potoku Wątok,

g) obowiązku stosowania w działalności projektowej odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014, poz. 1446, z późn. zm);

3) ustala się zakazy:

a) dokonywania nowych podziałów terenu,

b) realizacji budynków garażowych i gospodarczych nie służących funkcjom podstawowego przeznaczenia terenów,

c) tymczasowej zabudowy i zagospodarowania terenu, za wyjątkiem obiektów służących obsłudze imprez okolicznościowych;

4) dopuszcza się:

a) realizację w obiekach byłego Młyna Szancera funkcji mieszkaniowej w formie loftu,

b) realizację niezbędnych obiektów zaplecza technicznego i gospodarczego funkcji podstawowej,

c) wyburzenie innych niż ewidencjonowane obiekty zespołu byłego młyna budynków,

d) odbudowę i przebudowę budynków nie stanowiących podstawowych obiektów zespołu młyna oraz budowę nowych obiektów, pod warunkiem zachowania ich historycznego usytuowania, podobnej powierzchni zabudowy oraz nie przekraczającej 10 m wysokości;

5) obowiązują ponadto ustalenia planu wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego, ustalone w § 10 uchwały.”;

- po § 20 wprowadza się § 20a o treści:

„Ustalenia planu dla terenu o symbolu 1UO/UA są następujące:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: usługi oświaty i administracji, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu,

2) ustala się nakazy:

a) obowiązujące parametry i wskaźniki dla przeznaczenia podstawowego i przeznaczeń dopuszczonych:

–  procent terenów zabudowanych do 50 % powierzchni działki budowlanej,

– minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 10 % powierzchni działki   budowlanej,

–  maksymalna intensywność zabudowy – 1,5,

–  minimalna intensywność zabudowy – 0,01,

b) maksymalna wysokość zabudowy - 15 m, dla garaży i budynków zaplecza - 5 m,

c) forma dachów – jedno-, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu do 45º,

d) lokalizacji w obszarze realizacji inwestycji co najmniej jednego miejsca parkingowego lub garażu, dla każdych rozpoczętych 25 m ² powierzchni użytkowych, z wyłączeniem powierzchni pomocniczych, technicznych i gospodarczych,

e) nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów stanowisk postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w liczbie nie mniejszej niż określona w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.));

3) ustala się zakaz realizacji budynków niezwiązanych z obsługą obiektów przeznaczenia podstawowego z wyłączeniem obiektów infrastruktury technicznej;

4) dopuszcza się realizację zespołów garażowych na zapleczach budynków;

5) obowiązują ponadto ustalenia planu wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego, ustalone w § 10 uchwały.”

- w § 23:

- w zdaniu pierwszym oznaczenia: „1UP – 8UP” zastępuje się oznaczeniami „1UP – 6UP i 8UP”,

- w pkt. 4 skreśla się ustalenie: „d) zmianę przeznaczenia terenu 7UP w całości na tereny ZP”;

- w § 26 w zdaniu pierwszym wykreśla się oznaczenie: „1ZP – 26ZP” i wprowadza się oznaczenie: „1ZP - 30ZP”;

- w § 28 w zdaniu pierwszym wyrażenie: „1WS – 6WS”  zastępuje się wyrażeniem  o treści: „1WS – 7WS”;

- § 31:

- w ust. 3 w zdaniu pierwszym po wyrażeniu „W granicach wszystkich pozostałych terenów, plan określa szczegółowe zasady wydzielania działek, w tym łączenia, scalania i podziału wewnątrz poszczególnych terenów, których należy dokonywać zgodnie z przepisami odrębnymi i niżej wymienionymi zasadami” dodaje się wyrażenie w brzmieniu  „i z zastrzeżeniem ust. 8”,

- po ust. 7 dodaje się ust. 8 o treści:

„1) minimalna powierzchnia działki na terenach oznaczonych symbolami:,

a) 1MN, 4MN i 6MNU – 800 m2,

b) 1UO/UA – 1000 m2,

c) 1U – 9500 m2;

2) minimalny front działki na terenach oznaczonych symbolami:

a) 1MN, 4MN i 6MNU – 18 m,

b) 1UO/UA – 20 m,

1U – 90 m;

3) kąt położenia granic działek, na terenach oznaczonych symbolami 1MN, 4MN, 6MNU, 1U i 1UO/UA w stosunku do linii rozgraniczającej pasy drogowe wynosi 90º, z tolerancją do 10º;

4) na terenie 1U zakazuje się podziałów istniejącej działki na działki budowlane.”.

Rozdział 3

Stawki procentowe, na podstawie których ustala sie opłatę, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany planu, ustala się w wysokości 30%.

Rozdział 4

Ustalenia końcowe.

§ 5. W granicach zmiany planu traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie potoku Wątok, uchwalony na podstawie Uchwały  Nr LII/659/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2010 r, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 421 poz. 3042 z dnia 13 sierpnia 2010 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

§ 7. Uchwała podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Miasta Tarnowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Tarnowie

Kazimierz Koprowski

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2016 r. poz. 1579 i 1948.

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 904, 961, 1250 i 1570.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 903, 1250, 1933, 1991, 2255 i 2260.

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1920, 1948 i 2255 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 191.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505, Dz. U. z 2016 r. poz. 1330, 1887 i 1948 oraz D. U. z 2017 r. poz. 60.

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1920, 1948 i 2255 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 191.