MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY WILCZEJ – „KRZYŻ WSCHÓD II”

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Opracował zespół firmy BROL Systemy Przestrzenne

Główny projektant mgr inż. Zbigniew Bronowicki

Piaseczno 2016

## SPIS TREŚCI

## I. WPROWADZENIE

1 Uwagi wstępne

2 Podstawa prawna

3 Podstawowe założenia i metodyka pracy

4 Materiały wejściowe

5 Ogólna charakterystyka obszaru opracowania

II. CHARAKTERYSTYKA I FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

1 Powiązania przyrodnicze, walory przyrodnicze

2 Krajobraz istniejący

3 Rzeźba terenu

4 Budowa geologiczna

5 Surowce mineralne

6 Wody powierzchniowe

7 Wody podziemne

8 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

9 Warunki glebowe

10 Warunki klimatyczne

11 Szata roślinna i świat zwierząt

12. Odporność  na  degradację i zdolność do regeneracji

III. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO DO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1 Uwarunkowania wynikające z opracowania ekofizjograficznego

2 Uwarunkowania wynikające ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

3 Uwarunkowania dla obiektów i obszarów chronionych, w tym z ochrony obszarów i obiektów objętych odrębnym statusem prawnym, w tym obszarów Natura 2000

4 Dziedzictwo i zasoby kulturowe

IV. CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1 Przeznaczenie terenów

2 Warunki zagospodarowania

3 Ustalenia z zakresu ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego                      oraz dziedzictwa kulturowego

4 Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

V. POTENCJALNE ZMIANY AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PLANU

VI. WPŁYW REALIZACJI USTALEŃ PLANU NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA ORAZ ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA SPOWODOWANE WEJŚCIEM W ŻYCIE USTALEŃ PLANU

1 Emisja gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego

2 Hałas

3 Odpady

4 Wody podziemne i powierzchniowe

5 Emisja pól elektromagnetycznych

6 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

7 Powierzchnia ziemi

8 Gleby

9 Bioróżnorodność, szata roślinna

10 Świat zwierzęcy

11 Krajobraz

12 System powiązań przyrodniczych

13 Transgraniczne oddziaływania na środowisko

14 Wpływ ustaleń planu na obiekty chronione w granicami obszar opracowania

15 Wpływ ustaleń planu obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000

16 Ochrona zabytków i dóbr kultury

17 Przewidywane oddziaływania na ludzi

18 Przewidywane oddziaływania na dobra materialne

VII. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI USTALEŃ PLANU

VIII. OCENA SKUTKÓW DLA OBSZARÓW I OBIEKTÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ PRZYRODNICZĄ

IX. OCENA STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM

X.  ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE

XI. OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU PLANU Z ZALECENIAMI OKREŚLONYMI W OPRACOWANIU EKOFIZJOGRAFICZNYM

XII. OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU PLANU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ ZABYTKÓW I DÓBR KULTURY

XIII. OCENA ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU OGRANICZENIE POTENCJALNYCH NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

XIV. PODSUMOWANIE I OKREŚLENIE METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU PLANU

XV. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

I. WPROWADZENIE

1. Uwagi wstępne

# Opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko jest realizacją obowiązku określonego w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zmianami).

# Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko, zwana w dalszej części opracowania prognozą, jest częścią strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wilczej – „Krzyż Wschód II” na podstawie Działu IV „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko” ustawy określonej powyżej.

# Opracowanie „prognozy” ma na celu ocenę realizacji ustaleń planu pod kątem szeroko rozumianej ochrony zasobów środowiska przyrodniczego, a także przedstawienie przewidywanych skutków dla stanu i funkcjonowania środowiska (przekształceń) oraz warunków życia mieszkańców.

# Zakres „prognozy” został uzgodniony w trybie art. 57 ust. 2 i art. 58. ust. 3. ustawy określonej powyżej. Przed rozpoczęciem sporządzenia „prognozy” przystąpiono do zbierania wniosków na zasadach określonych w art. 39 wcześniej wspomnianej ustawy.

# Obok części tekstowej integralną częścią niniejszej „prognozy” jest załącznik graficzny wykonany w skali 1:1 000.

# Podstawowym celem opracowania prognozy jest określenie potencjalnego wpływu ustaleń planu miejscowego na poszczególne elementy środowiska w obszarze objętym granicami planu. Kolejnym celem opracowania prognozy jest wskazanie ewentualnych zagrożeń dla środowiska wynikających z wprowadzenia w życie ustaleń planu miejscowego oraz określenie metod działania pozwalających na ich zmniejszenie lub eliminację. Ważnym zadaniem prognozy jest również informowanie społeczności lokalnej o skutkach wprowadzenia w życie ustaleń planu oraz aktywny udział społeczeństwa w procedurze oddziaływania na środowisko planu miejscowego.

2. Podstawa prawna

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego opracowania stanowi:

- art. 54 ust. 1 oraz art. 57 ust.1 pkt. 2 i art. 58 ust.1 pkt. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zmianami).

3. Podstawowe założenia i metodyka pracy

Przed rozpoczęciem prac nad sporządzeniem prognozy zakres i stopień jej szczegółowości został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Tarnowie. Uzgodnienia w zakresie szczegółowości prognozy odnosiły się przede wszystkim do przedstawienia wpływu założeń projektu planu oraz planowanych w związku z tym przedsięwzięć na formy ochrony przyrody oraz poszczególne komponenty środowiska. Niniejsza prognoza została wykonana z uwzględnieniem zakresu i stopnia szczegółowości wskazanych przez instytucje wymienione powyżej. Treść prognozy jest zgodna z  art. 52 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zmianami). Prognozę zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy i metody oceny oraz w dostosowaniu do szczegółowości informacji wynikających ze sporządzonego projektu planu miejscowego. W prognozie przedstawiono stan i funkcjonowanie środowiska w obszarze opracowania, z określeniem odporności na degradację i zdolności do regeneracji. Omówiono również założenia planistyczne projektu planu wraz z ustaleniami umożliwiającymi realizację założonych celów. Dokonano również oceny projektu planu pod względem jego zgodności z uwarunkowaniami środowiskowymi i obowiązującymi przepisami prawa określającymi zakres ochrony środowiska i przyrody. Wskazano stopień możliwych oddziaływań na środowisko, mogących wystąpić w trakcie realizacji jego ustaleń. Wreszcie dokonano również oceny ustaleń planu pod względem bezpieczeństwa zdrowia i  życia ludzi. Wykonanie powyższych analiz umożliwiło wykonanie podsumowania  wpływu ustaleń projektu planu na środowisko oraz wskazanie możliwości zastosowania rozwiązań ograniczających ewentualne negatywne oddziaływania związane z realizacją ustaleń projektu planu.

4. Materiały wejściowe

- J. Kondracki: Geografia fizyczna Polski,

- Wł. Szafer: Szata roślinna Polski,

- Klimaszewski M - Geomorfologia Polski, Warszawa,

- Książkiewicz M., – Zarys geologii Polski Wydawnictwa Geologiczne

- Matuszkiewicz W. – Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski,

- Mapa hydrogeologiczna Polski z objaśnieniami,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa,

- Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2014 r.,

- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego

- Rejestr zabytków nieruchomych dla terenu województwa małopolskiego

- Wizja lokalna, 2015 r,

- opracowanie ekofizjograficzne wykonane w 2014 r.

5. Ogólna charakterystyka obszaru opracowania

Obszar opracowania położony jest w północno – wschodniej części miasta Tarnowa, w rejonie ulicy Wilczej. Od strony północnej i zachodniej granicy z autostradą A4. Powierzchnia opracowania wynosi około 132 ha.

Dominującą w rolę w zagospodarowaniu terenów w obszarze opracowania mają obecnie rozległe tereny otwarte. Istniejąca zabudowa ogranicza się do kilku zabudowań mieszkaniowych rozsianych po całym obszarze opracowania i nie tworzących zwartej struktury przestrzennej. Północna i zachodnia granica opracowania to tereny związane z autostradą A4. Jest to główny korytarz autostrady, rozjazdy z węzła oraz punkt obsługi technicznej autostrady. W obszarze opracowania wyróżniają się liczne kompleksy leśne oraz zadrzewienia śródpolne. Charakterystyczną cechą jest również niski stopień wykorzystania rolniczego gruntów. Grunty orne w większości występują w postaci nieużytków, nie uprawianych w dłuższych okresach czasu (o czym świadczy dominacja w pokryciu gruntów roślinności spontanicznej).

II. CHARAKTERYSTYKA I FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

1 Powiązania przyrodnicze, walory przyrodnicze

Obszarami ważnymi ze względu na utrzymanie ciągłości systemu przyrodniczego na terenie miasta są przede wszystkim doliny rzeczne, stanowiące szlaki migracji zwierząt i roślin. Ich znaczenie staje się większe na terenach zurbanizowanych, intensywnie zagospodarowanych, o rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej stanowiącej bariery migracyjne. Ponadto funkcje korytarzy pełnią wszelkie pasy zieleni pełniące funkcje łącznikowe pomiędzy większymi obszarami pełniącymi funkcje płatów.

Tarnów na tle systemu CORINE i ECONET położony jest nad doliną Dunajca, która wraz z doliną Wisły jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu międzynarodowym. Celem wyznaczonego korytarza jest odtworzenie naturalnych układów przyrodniczych, poprzez umożliwienie rozprzestrzeniania się gatunków pomiędzy obszarami węzłowymi.

Poza wyżej wymienioną doliną Dunajca, ważniejszym korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym i regionalnym jest dolina Białej Tarnowskiej, prawobrzeżny dopływ Dunajca, która poza granicami miasta stanowi obszar Natura 2000.

W granicach opracowania powiązania przyrodnicze z terenami zewnętrznymi, zarówno w granicach miasta jak również poza jego granicami, zostały zachowane. Rozległe niezagospodarowane tereny stanowią obecnie stosunkowo stabilne połączenia ekologiczne. Funkcja tych połączeń ogranicza się do znaczenia lokalnego (zasilanie systemu przyrodniczego miasta). Obszar opracowania nie ma bezpośrednich połączeń z najważniejszymi dla miasta korytarzami powiązań przyrodniczych.

2 Krajobraz istniejący

Walory krajobrazowe miasta są wysokie. O ich atrakcyjności decyduje przede wszystkim występowanie obszarów zabytkowych (stare miasto) i historycznych układów urbanistycznych oraz naturalne i komponowane zespoły zieleni. W mieście występują również atrakcyjne formy naturalnego ukształtowania terenu.

Obszar opracowania należy zaliczyć do obszarów o wyróżniających się walorach krajobrazowych w skali miasta. O stosunkowo wysokich walorach krajobrazowych decyduje tu przede wszystkim występowanie rozległych terenów otwartych, w których znaczący udział ma zieleń wysoka, tj. kompleksy leśne i zadrzewienia śródpolne. W krajobrazie wyraźnie widoczna jest również autostrada A4. W chwili obecnej stanowi ona dominantę przestrzenną.

3 Rzeźba terenu

Ukształtowanie terenu uwarunkowane jest położeniem obszaru opracowania w zasięgu falistej wysoczyzny morenowej. Powierzchnia terenu jest pofałdowana, z wyraźnym obniżeniem w zachodniej części opracowania. Obniżenie związane jest z wnikaniem płaskodennej doliny bocznej w obszar wysoczyzny. Spadki wzniesień wysoczyzny nie przekraczają 5%, stąd nie stwierdza się zagrożenia powstawaniem zjawiska osuwisk i ruchów masowych.

4 Budowa geologiczna

Miasto Tarnów położone jest w obrębie dwóch jednostek: w przeważającej części w obrębie Zapadliska Przedkarpackiego (obejmującego również obszar opracowania) oraz w niewielkiej części w obrębie Karpat Zewnętrznych (południowa część miasta). Zapadlisko Przedkarpackie powstało wskutek ugięcia brzegu platformy pod naciskiem nasuwającego się górotworu Karpat. Wypełnione jest formacją ilastą wieku mioceńskiego. W trzeciorzędzie wypełnione zostało osadami ilastymi o dużej miąższości (rzędu kilkuset metrów), a następnie przykryte cienką, kilkumetrową warstwą utworów czwartorzędowych (wodnolodowcowych, eolicznych i rzecznych). Znajdują się tu złoża ropo- i gazonośne, złoża soli i gipsów. Południowa część miasta, obejmująca niewielki fragment Karpat Zewnętrznych, wznosi się stromym progiem o przebiegu równoleżnikowym, tworzącym północne zbocza Góry św. Marcina. Ten fragment jest częścią górotworu wypiętrzonego wraz z łukiem Karpat w wyniku alpejskich ruchów tektonicznych. Podłoże geologiczne jest tutaj zbudowane ze skał fliszowych (serii naprzemiennych drobnoziarnistych piaskowców, wapieni i łupków) kredowych i trzeciorzędowych.

W warstwie przypowierzchniowe w obszarze opracowania przeważają utwory stanowiące stabilne podłoże do posadowienia zabudowy, są to pyły piaszczyste i gliny pylaste, charakterystyczne dla wysoczyzn morenowych oraz piaski drobno i średnioziarniste, w tym pochodzenia lodowcowego, charakterystyczne dla płaskich dolin bocznych. Utrudnieniami dla posadowienia zabudowy, w przypadku tych utworów mogą być wyłącznie sączenia z nieprzepuszczalnych warstw gliniastych. W granicach opracowania znaczną powierzchnię zajmują nasypy antropogeniczne, wykonane w trakcie realizacji autostrady A4.

5 Surowce mineralne

W obszarze opracowania nie prowadzi się obecnie wydobycia surowców mineralnych. Nie wyznaczono tu również terenów i obszarów górniczych. Obszar opracowania położony jest również poza zasięgiem udokumentowanych złóż surowców mineralnych.

6 Wody powierzchniowe

Miasto Tarnów w całości położone jest w zlewni Wisły. Sieć rzeczna jest dobrze rozwinięta, natomiast

niewiele jest naturalnych zbiorników wód powierzchniowych. Największą rzeką jest Dunajec, opływający miasto od strony zachodniej na trzykilometrowym odcinku, natomiast najistotniejszym ciekiem jest jego dopływ – rzeka Biała Tarnowska. W granicach administracyjnych miasta przebiega na odcinku ok. 8 km. Do Białej i Dunajca uchodzą liczne potoki i strumienie: Wątok (z dopływem Małochlebówką i Strusinką), Dębnica – dopływy Białej, Potok Klikowski, Potok Chyszowski – dopływy Dunajca. Ponadto przez północną część miasta przepływa Żabnica, niewielki ciek wpadający do rzeki Breń, bezpośredniego dopływu Wisły.

Na obszarze opracowania nie stwierdza się występowania naturalnych zbiorników i cieków wodnych. Jedynymi ciekami wodnymi są rowy melioracyjne. Zlewnią dla wód spływających z obszaru opracowania jest rzeka Biała Tarnowska.

7 Wody podziemne

Miasto Tarnów położone jest w obrębie dwóch jednolitych części wód podziemnych o numerach 139, 153, w których występują 2 piętra wodonośne:

- czwartorzędowe - związane z utworami akumulacji rzecznej,

- trzeciorzędowe - związane z utworami neogenu, wykształconymi jako piaski i piaskowce.

Wody podziemne w Tarnowie nie tworzą zasobnych źródeł, gdyż budowa geologiczna nie predysponuje tych obszarów do obszarów wodonośnych, mają generalnie charakter wody zaskórnej, stagnującej na iłach krakowieckich kilkusetmetrowej miąższości. Zalegają przeciętnie na głębokości ok. 3 m ppt. W dolinie Dunajca i Białej głębokość wód gruntowych uzależniona jest od poziomu wód w rzekach.

Warunki hydrogeologiczne do posadowienia zabudowy w obszarze opracowania są dobre. Pierwszy poziom wód gruntowych nie tworzy ciągłego zwierciadła i zalega na głębokości 2 – 3 m p.p.t.

8 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną (2000), ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej w Europie, nałożono na wszystkie kraje członkowskie obowiązek osiągnięcia do 2015 r. dobrego stanu wód (z dopuszczeniem aktualizacji terminu). W tym celu konieczne było wydzielenie jednolitych części wód powierzchniowych, jeziornych, przejściowych i podziemnych, dla których można było prowadzić monitoring zanieczyszczenia, zaangażowanie w osiągnięcie zamierzonych celów oraz wyznaczyć główne presje oddziałujące na wydzielone części wód. Dla dorzecza Wisły podział na jednolite części wód określił Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, który został przyjęty w 2011 r. (M.P. z 2011 Nr 49 poz. 549).  Zgodnie z tym planem Miasto Tarnów znajduje się na terenie jednolitych części wód:

Jednolite części wód rzecznych

- PLRW200012214889, Wątok (scalona część wód GW0424), typ JCWP -  Potok fliszowy (12), status – silnie zmieniona część wód, ocena stanu - zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona, uzasadnienie derogacji – brak,

- PLRW200014214899, Biała od Rostówki do ujścia (scalona część wód GW0424), typ JCWP -  Mała rzeka fliszowa (14), status – silnie zmieniona część wód, ocena stanu - zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona, uzasadnienie derogacji – brak

- PLRW200017217427, Żabnica do Żymanki (scalona część wód GW00302), typ JCWP -  Potok nizinny piaszczysty (17), status – naturalna część wód, ocena stanu - zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona, uzasadnienie derogacji – brak

Jednolite części wód podziemnych

- PLGW2200139, ocena stanu ilościowego – dobry (w subczęści), ocena stanu chemicznego – dobry,  ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona, uzasadnienie derogacji – brak

- PLGW2200153, ocena stanu ilościowego – dobry (w subczęści), ocena stanu chemicznego – dobry,  ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona, uzasadnienie derogacji – brak.

9 Warunki glebowe

Warunki glebowe na obszarze opracowania są zróżnicowane. Występują tu gleby począwszy od klasy IV bonitacyjnej aż do VI. Największą powierzchnię zajmują gleby średniożyzne IV klas bonitacyjnych. Lokalnie w zagłębieniach terenu występują również wilgotne łąki, a w obrębie kompleksów leśnych również gleby leśne. Gleby pochodzenia antropogenicznego ograniczone są do miejsc stanowiących działki zabudowane i terenów związanych z autostradą A4. Pomimo znacznej powierzchni gruntów zakwalifikowanych w ewidencji do gruntów rolnych w obszarze opracowania nie prowadzi się racjonalnej gospodarki rolnej. Większość gleb występuje w postaci nieużytków, nieuprawianych w dłuższych okresach czasu, o czym świadczy pokrycie terenu roślinnością związaną z procesami naturalnej sukcesji.

10 Warunki klimatyczne

Pod względem klimatycznym Miasto Tarnów położone jest w strefie klimatu podgórskiego. Rejon tarnowski należy do najcieplejszych regionów Polski. Okolice Tarnowa otrzymują największe na terenie kraju ilości energii cieplnej w postaci promieniowania słonecznego, uważany jest za polski biegun ciepła. Notuje się stosunkowo wysokie średnie temperatury roczne (+8°C), najwyższe w lipcu (+24°C), a najniższe w styczniu (-1,2°C). Średnia wilgotność powietrza wynosi 77%. Roczna suma opadów atmosferycznych wynosi 528 mm. Wysokość opadów atmosferycznych waha się od 5 mm w marcu do 108 mm w lipcu. Ze względu na stopień zurbanizowania klimat miasta różni się od klimatu terenów okolicznych, niezabudowanych. Różnice wynikają w zmianie bilansu promieniowania, bilansu cieplnego oraz bilansu wodnego miasta. Modyfikujący wpływ na klimat wynika z gęstości i charakteru zabudowy oraz większego udziału sztucznych nawierzchni, szybciej nagrzewających się. Ponadto na wzrost temperatury wpływają również emisje sztucznego ciepła. Zabudowa wpływa na zmianę cyrkulacji powietrza, oddziałując na zmianę prędkości i kierunku wiatru. Mniejsza jest również wilgotność powietrza.

11 Szata roślinna i świat zwierząt

Największą powierzchnię w obszarze opracowania zajmują zespoły roślinności nieurządzonej powstałe w wyniku sukcesji roślin na tereny, na których zaniechano gospodarkę rolną. Jest to roślinność spontaniczna, w składzie której licznie występuje nalot gatunków drzew leśnych. Najcenniejsze pod względem przyrodniczym zespoły roślinne to lasy i zadrzewienia śródpolne. Kompleksy leśne pomimo niewielkiej powierzchni jaką zajmują mają dobrze wykształcone siedlisko leśne, głównie bór mieszany świeży. Stan sanitarny drzewostanów jest również dobry. Zespoły roślinności urządzonej na obszarze opracowania to roślinność związana z zabudową mieszkaniową i ogrodami działkowymi. Charakterystyczny dla obszaru opracowania jest znaczny udział terenów pozbawionych szary roślinnej. Obszar opracowania nie był objęty szczegółowymi badaniami faunistycznymi. W literaturze nie ma wskazań na możliwość występowania w omawianym obszarze stanowisk zwierząt chronionych. Gatunki zwierząt występujące tu to przede wszystkim zwierzęta pospolicie występujące w obszarach zurbanizowanych. Dostępne informacje wskazują również, że na obszarze opracowania nie notuje się występowania stanowisk roślin podlegających ochronie prawnej.

12. Odporność  na  degradację i zdolność do regeneracji

Obszary zurbanizowane i przekształcone antropogenicznie, a takie dominują w obszarze opracowania, charakteryzują się silną modyfikacją w obrębie poszczególnych elementów przyrodniczych, co wpływa dalej na funkcjonowanie przyrodnicze tych obszarów. Ich odporność na dalsze zmiany lub nasilającą się presję jest osłabiona w stosunku do obszarów, gdzie człowiek nie ingerował. Osłabienie zdolności regeneracji powodują przede wszystkim inwestycje oddziałujące niekorzystnie na środowisko, poprzez emisje do atmosfery, przekraczanie dopuszczalnych norm hałasu czy zanieczyszczające gleby lub realizacją inwestycji wymagających makroniwelacji terenu na znacznych powierzchniach, prowadząca do trwałego zniszczenia rzeźby terenu. Szczególnie istotny wpływ ma wprowadzanie zabudowy na znacznych powierzchniach, co prowadzi do całkowitego przekształcenia warunków przyrodniczo – krajobrazowych i zmian w warunkach klimatu lokalnego. W przypadku terenów zurbanizowanych istotnym zagrożeniem jest również możliwość wystąpienia negatywnego wpływu na cele ochrony określone dla obszarów chronionych.

Dla terenów pochodzenia naturalnego i półnaturalnego, które w omawianym obszarze obejmują kompleksy leśne, największe zagrożenie stanowi silna antropopresja. Degradacja siedlisk leśnych jest najczęstszym skutkiem nadmiernego wykorzystania rekreacyjnego terenów leśnych. Degradacja ta obniża znacząco naturalną zdolność tych terenów do regeneracji. Całkowita degradacja siedlisk leśnych następuje po zmianie ich przeznaczenia na cele nieleśne. W tym przypadku, na zachowanych powierzchniach leśnych, powstają siedliska zastępcze o innych charakterystykach przyrodniczych niż naturalne siedliska. Tereny takie  nie wykazują już naturalnej zdolności do regeneracji i są szczególnie zagrożone degradacją.

III. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO DO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1 Uwarunkowania wynikające z opracowania ekofizjograficznego

W opracowaniu ekofizjograficznym wykonanym dla obszaru całej gminy Miasta Tarnów wskazano szereg stref przestrzennych predysponowanych do dalszego rozwoju ze względu na ich wartości przyrodnicze i krajobrazowe. Podział obszaru miasta wyraźnie wskazuje zasięg terenów niezbędnych do funkcjonowania systemu przyrodniczego miasta oraz terenów które mogą bez przeciwwskazań wejść w zasięg terenów inwestycyjnych a zmiana ich przeznaczenia będzie neutralna dla systemu przyrodniczego miasta. W opracowaniu ekofizjograficznym wskazano również wszystkie zagrożenia i ograniczenia dla zagospodarowania terenów występujące na obszarze miasta. Większość obszarów objętych granicami opracowania zakwalifikowano do obszarów o przeciętnych pod względem walorów przyrodniczo – krajobrazowych. Obszary takie zgodnie z tym opracowaniem nie wykazują przydatności w funkcjonowaniu systemu przyrodniczego miasta i mogą zostać przeznaczone na cele budowlane. Wyjątek stanowią wskazane na załącznikach graficznych do tego opracowania obszary mogące  budować lokalne połączenia ekologiczne. Obszary te w granicach opracowania obejmują istniejące kompleksy leśne oraz większe skupiska zadrzewień śródpolnych. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznych przeznaczanie tych terenów na cele budowlane powinno być ograniczone.

2 Uwarunkowania wynikające ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasta Tarnów jest zbiorem założeń polityki przestrzennej warunkujących dalszy rozwój miasta. Obowiązujące studium zostało kilkukrotnie zmieniane. Ostatnia kompleksowa zmiana została uchwalona przez Radę Miejską w 2014 r.. Ustalenia studium należy traktować jako wytyczne planistyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia planu miejscowego nie mogą naruszać ustaleń studium. Studium miasta Tarnów bardzo dokładnie wskazuje zasięg stref przestrzennych o zróżnicowanych wytycznych planistycznych do dalszego rozwoju. Zasady określone w poszczególnych strefach różnicują w zależności od uwarunkowań przestrzennych dopuszczone funkcje terenów oraz dopuszczone wskaźniki i parametry urbanistyczne. Zgodnie z ustaleniami studium obszar opracowania znajduje się w strefie AG IV – strefa aktywności gospodarczej Krzyż. Podstawowym działaniem w ramach strefy  jest ukształtowanie nowych terenów inwestycyjnych w kierunku produkcyjnym z preferencją lokalizacji centrów logistycznych, z uwagi na sąsiedztwo węzła autostradowego. W ramach strefy w studium wydzielono tereny o zróżnicowanych warunkach zagospodarowania. tereny te to:

U – TERENY USŁUG

podstawowe kierunki przeznaczenia:

- obiekty i zespoły usługowe,

- usługi społeczne (oświaty, ochrony zdrowia, nauki, kultury, sportu i rekreacji, pomocy społecznej, administracji, bezpieczeństwa),

- usługi konsumpcyjne (gastronomii, rozrywki, handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, hotelarstwa, obrotu finansowego, ubezpieczeń, transportu, łączności, itp.),

- obiekty kongresowe i targowo-wystawiennicze,

- usługi turystyki, obiekty hotelowe,

- budynki zamieszkania zbiorowego,

- zieleń ogólnodostępna z możliwością lokalizowania urządzeń sportowo rekreacyjnych, placów zabaw, itp., w tym zieleń urządzona towarzysząca usługom i zieleń izolacyjna.

dopuszczalne kierunki przeznaczenia:

- funkcje uzupełniające związane z podstawowym kierunkiem przeznaczenia,

- stacje paliw z zapleczem usługowo-handlowym,

- garaże wielopoziomowe i podziemne,

- handel hurtowy, giełdowy i targowiskowy – jedynie w rejonie ulicy Hodowlanej i Giełdowej,

- budynki i obiekty techniczne związane z utrzymaniem dróg – jedynie w rejonie węzła Tarnów Północ (Krzyż),

- obiekty infrastruktury technicznej,

- układ publicznych dróg lokalnych i dojazdowych, dróg wewnętrznych, układ placów, ciągów pieszych i rowerowych, tereny zieleni urządzonej, parkingi oraz inne przestrzenie publiczne.

ograniczenia zmian przeznaczenia:

- zakaz realizacji nowej zabudowy bez powiązania z zagospodarowaniem terenów zieleni urządzonej z dostępem publicznym,

- zakaz realizacji obiektów przeznaczenia dopuszczalnego bez powiązania z zagospodarowaniem zgodnym z podstawowym przeznaczeniem,

- na terenach usług zlokalizowanych na obszarach narażonych na osuwanie się mas ziemnych (Góra Św. Marcina) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy, oraz lokalizację nowych obiektów w zasięgu tych terenów jedynie w formie lekkich pawilonów parkowych, kawiarnianych itp.

PU – TERENY PRODUKCYJNO – USŁUGOWE

podstawowe kierunki przeznaczenia:

- działalność produkcyjna, w tym zorganizowana w formie inkubatorów przedsiębiorczości, centrów technologicznych, wykorzystujących zaawansowane technologie,

- usługi, w tym handel hurtowy,

- obiekty produkcyjne, składy, magazyny, wraz z zapleczem administracyjnym i socjalnym,

- centra logistyczne, tereny transportu samochodowego, składy magazyny,

- farmy fotowoltaiczne – we skazanych w zmianie studium lokalizacjach.

dopuszczalne kierunki przeznaczenia:

usługi związane ze sprzedażą, diagnostyką i naprawą pojazdów,

- usługi handlu uzupełnione usługami gastronomicznymi,

- stacje paliw wraz z zapleczem usługowo – handlowym,

- obiekty infrastruktury technicznej,

- garaże wielopoziomowe i podziemne,

- układ publicznych dróg lokalnych i dojazdowych, dróg wewnętrznych, układ placów, ciągów pieszych i rowerowych, tereny zieleni urządzonej, parkingi oraz inne przestrzenie publiczne.

ograniczenia zmian przeznaczenia:

- zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej

ZO – TERENY ZIELENI OTWARTEJ

podstawowe kierunki przeznaczenia:

- tereny zieleni naturalnej i urządzonej,

- tereny rolnicze,

- wody powierzchniowe.

dopuszczalne kierunki przeznaczenia:

- usługi sportu i rekreacji,

- utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej na zasadach określonych w planie miejscowym,

- tereny rekreacyjne nad rzeką Białą, wraz z adaptacją do nowej funkcji budynku strażnicy oraz mostu kolejowego na Białej,

- zalesienia w proponowanych obszarach wskazanych na rysunku zmiany studium,

- obiekty infrastruktury technicznej,

- układ publicznych dróg lokalnych i dojazdowych, dróg wewnętrznych, ciągów pie-szych i rowerowych.

ograniczenia zmian przeznaczenia:

- wyklucza się nową zabudowę kubaturową.

3 Uwarunkowania dla obiektów i obszarów chronionych, w tym z ochrony obszarów i obiektów objętych odrębnym statusem prawnym, w tym obszarów Natura 2000

Obiekty podlegające ochronie w granicach opracowania.

Brak obiektów podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Główne obszary podlegające ochronie w granicach Gminy Miasta Tarnów oraz jej granic:

Rezerwat przyrody „Debrza” (oddalony od granic opracowania o około 1,5 km, kierunek północny)

Rezerwat przyrody „Debrza” utworzono Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 stycznia 1995 r. (M.P. Nr 5, poz.77) powołano leśny rezerwat przyrody „Debrza”. Rezerwat położony jest w mieście Tarnów w obrębie 13 na działce ewidencyjnej nr 12/2, jego powierzchnia wynosi 9,5 ha. Rezerwat, stanowi niewielki, odizolowany kompleks leśny, otoczony polami i zabudowaniami, położony jest w północnej części miasta przy ul. Wiśniowej. Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych dobrze zachowanego i mało zniekształconego florystycznie, wielogatunkowego starodrzewia z bogatym podszytem i runem leśnym zlokalizowanego w obrębie miasta. W obrębie rezerwatu występują pomnikowe okazy dębów, lip i buków. Jest to zespół grądu kontynentalnego (typu niskiego i wysokiego) o dobrze wykształconej strukturze i dobrze rozwiniętych warstwach podszytu i runa, wymagający gleb żyznych i wilgotnych. Tworzą go głównie lipy i dęby w wieku około 150 lat.

Obszar Natura 2000 PLH120085 Dolny Dunajec (oddalony od granic opracowania o około 7,0 km, kierunek zachodni)

Obszar Natura 2000 Dolny Dunajec, o powierzchni 1300 ha, tworzy rzeka Dunajec na odcinku od zapory w Czchowie do ujścia do Wisły wraz z dopływam:

- potokiem Paleśnianka od mostu na trasie Zakliczyn – Jastrzębia koło miejscowości Bieśnik

- potokiem Siemiechówka od mostu na trasie Zakliczyn - Siemiechów wraz z dopływem

Brzozowianka od drugiego mostu w Brzozowej (w przysiółku Stępówka).

Rzeka Dunajec w granicach ostoi zaliczana jest do typu 20 – rzeka nizinna i żwirowa oraz typu 19 – rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta. Koryto Dunajca poniżej zapory w Czchowie wcina się na około 3 metry w terasę zalewową, a przy ujściu Białej Tarnowskiej na 4-6 metrów. Nurt rzeki jest raczej szybki, dno zbudowane z kamiennej frakcji 2-5 cm, a w nurcie 10-15 cm. Otoczaki tworzą rozległe odsypiska przedzielane licznymi piaszczystymi łachami. Spadek jednostkowy rzeki na odcinku od Czchowa do ujścia do Wisły wynosi 0,7‰. Poniżej Czchowa w obrębie karpackiej zlewni Dunajca dolina rzeczna osiąga szerokość ok. 4 km. Od miejscowości Zgłobice, czyli w rejonie miasta Tarnów, rzeka wkracza w obręb Kotliny Sandomierskiej, pokrytej glinami i piaskami plejstoceńskimi. Szerokość doliny Dunajca zwiększa się tu od 6 do 8 km.

Wartość przyrodnicza i znaczenie

Niniejszy obszar stanowi ważną ostoję wielu gatunków ryb cennych przyrodniczego i gospodarczego punktu widzenia. Ichtiofauna Dunajca na odcinku od Czchowa do ujścia do Wisły składa się z 26 gatunków ryb należących do pięciu rodzin, dominują reofilne ryby karpiowate: brzana, klenia, jelca, świnka, ukleja. Ponadto występuje tu: głowacica, pstrąg potokowy, certa, szczupak, boleń, okoń, sandacz i jazgarz. Na odcinku Dunajca poniżej zbiornika w Czchowie zaznacza się wpływ ichtiofauny zbiornika i w zespole typowo rzecznych gatunków ryb pojawiają się gatunki limnofilne karpiowate: leszcz, płoć, krąp oraz ryby okoniowate. Obszar uzupełnia reprezentację minoga strumieniowego,

bolenia, brzanki, głowacza biało płetwowego w regionie kontynentalnym.

W granicach niniejszego obszaru występują typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Wyróżnia się pionierską roślinność na kamieńcach górskich potoków oraz łęgi wierzbowe, topolowe, olchowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion).

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży (negatywny) wpływ na obszar (wg kodów oddziaływań).

X - zanieczyszczenia mieszane (M, b)

Oznaczenie czynników (poza kodami oddziaływań)

poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednoczesne

Obszar Natura 2000 PLH 120090 Biała Tarnowska (oddalony od granic opracowania o około 7 km, kierunek południowy)

Obszar obejmuje wąską dolinę rzeki Białej na odcinku od Śnietnicy do okolic Tarnowa (most w Bistuszowej). Rzeka w górnym biegu płynie naturalnym korytem, meandrując w obrębie kamieniska, szerokiego średnio na kilkadziesiąt metrów. Brzegi porośnięte są zaroślami wierzbowymi, w których dominuje wierzba siwa (Salix eleagnos), obok wierzby purpurowej (Salix purpura) i wierzby kruchej (Salix fragilis). Przylegają do nich pastwiska i łąki, a gdzie niegdzie fragmenty łęgów. Wzdłuż doliny biegnie szosa, wzdłuż której ciągnie się rozproszona zabudowa wsi. Z ustalonych kamieńców rowadzony jest pobór materiału skalnego. Na kamieńcach dobrze rozsiewa się wierzba siwa. Pospolicie występuje tu września (Myricaria germanica), tworząc płaty o powierzchni ok. kilkudziesięciu metrów, rozproszone na całej długości tego odcinka rzeki. Poniżej Florynki koryto jest odcinkami uregulowane. W otoczeniu dominują pola uprawne i łąki oraz fragmenty łęgów i zarośli nadrzecznych.

Wartość przyrodnicza i znaczenie

Obszar obejmuje znaczną część zasobów 3 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG w regionie alpejskim. Są one tu dobrze wykształcone i zachowane. Jest istotna dla ochrony ryb, zwłaszcza brzanki i restytuowanego łososia atlantyckiego. Ogółem w Białej Tarnowskiej stwierdzono występowanie 16 gatunków ryb należących do pięciu rodzin. Pod względem liczebności dominują: strzelba potokowa, kleń, brzanka i świnka. W dopływach Białej Tarnowskiej dominują śliz i strzelba potokowa, licznie występują też jelec kleń oraz pstrąg potokowy. Niniejsza rzeka ze względu na swe walory środowiskowe, uznawana jest za jedno z najważniejszych tarlisk anadromicznych ryb wędrownych w karpackiej części dorzecza Wisły. Obszar stanowi cenny zasób zróżnicowanych siedlisk dla gatunków zwierząt rzadkich i poddanych ochronie związanych ze środowiskiem wodnym – występuje tu 5 gatunków ryb z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Górny odcinek „ Biała” to jeden z

najważniejszych w Polsce obszarów dla wszystkich trzech typów siedlisk „kamieńcwoych”.

Zagrożenia

Najważniejsze oddziaływania i działalność mające duży (negatywny) wpływ na obszar (wg kodów oddziaływań).

J02.03 - Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych (L, i)

J02.03.02 - regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych (H, i)

J02.05.05- niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy (H, b)

J02.01 – Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie (H, i)

J02.15 – Inne spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych (M, i)

J03.02 – antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk (M, b)

F02.03 – wędkarstwo (L, i)

C01.01 – Wydobywanie piasku i żwiru (H, i)

H01 – Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych) (H, b)

E03.01 – pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów rekreacyjnych (M, b)

E06 –  Inne rodzaje aktywności człowieka związane z urbanizacją, przemysłem etc. (M, b)

E01 – Tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane (M, b)

I01 – obce gatunki inwazyjne (M, b)

I02 – problematyczne gatunki rodzime (M, b)

G05 – Inna ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka  (M, i)

G01.03.02 – niemotorowe sporty wodne (L, i)

K04.01 – abiotyczne (powolne) procesy naturalne (L, i)

B02.01.02 – odnawianie lasu po wycince (drzewa nierodzime) (L, i)

Oznaczenie czynników (poza kodami oddziaływań)

poziom: H = wysoki, M = średni, L = niski.

i = wewnętrzne, o = zewnętrzne, b = jednoczesne.

Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego (oddalony od granic opracowania o około 5 km, kierunek południowy)

W bezpośrednim sąsiedztwie miasta Tarnów położony jest Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego. Obszar ten został utworzony na mocy Rozporządzenia Nr 23/96 Wojewody Tarnowskiego z dnia 28 sierpnia 1996 r., w sprawie wyznaczenia obszarów krajobrazu województwa tarnowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Tarnowskiego Nr 10 z dnia 6 września 1996 poz. 60). Obszar obejmuje teren Pogórza Karpackiego między dolinami Dunajca i Wisłoki. Obejmuje tereny gmin: Brzostek, Ciężkowice, Czchów, Gromnik, Jodłowa, Pilzno, Pleśna, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Wojnicz, Zakliczyn i zajmuje powierzchnię 66 800 ha. Obszar stanowi otulinę dla parków krajobrazowych: Ciężkowicko-Rożnowskiego i Pasma Brzanki. Obszar podlega ochronie ze względu na wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych ze względu na możliwości zaspokojenia potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem. Obszar ten wyróżnia się urozmaiconą rzeźbą terenu począwszy od dolin rzek – Dunajca, Białej, Wisłoki, po najwyższe wzniesienia Wału i Lubinki.

4 Dziedzictwo i zasoby kulturowe

Obszary podlegające ochronie konserwatorskiej w obszarze planu to stanowiska archeologiczne oznaczone numerami identyfikacyjnymi AZP – 103-67/55, 103-67/56, 103-67/57.

IV. CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1 Przeznaczenie terenów

Zgodnie z projektem uchwały wskazuje się podstawowe przeznaczenie terenów:

- MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej;

- U – teren zabudowy usługowej;

- U/P - tereny zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych;

- KS - teren obiektów obsługi komunikacji;

- ZI - tereny zieleni izolacyjnej;

- ZZ - tereny zieleni nieurządzonej, w tym zadrzewień;

- ZL - tereny lasów;

- WS – tereny wód powierzchniowych i rowów melioracyjnych;

- KDA - tereny dróg publicznych klasy autostrady;

- KDGP – teren drogi publicznej klasy głównej ruchu przyśpieszonego;

- KDG - teren dróg publicznej klasy głównej;

- KDZ - tereny dróg publicznych klasy zbiorczej;

- KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej;

- KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej

2 Warunki zagospodarowania

Zgodnie z założeniami polityki przestrzennej miasta określonej w obowiązującym studium podstawowym kierunkiem zagospodarowania przestrzennego w granicach opracowania jest intensywna działalność produkcyjno – usługowa. Kierunek ten jest uzasadniony dogodnym położeniem obszaru w sąsiedztwie autostrady A4. Projekt planu miejscowego jest zgodny z ustaleniami studium. Głównym przeznaczeniem terenów jest zabudowa produkcyjno – usługowa i usługowa.  Działania planistyczne miały na celu przede wszystkim umożliwić prawidłową obsługę komunikacyjną terenów inwestycyjnych,  z umożliwieniem połączenia ich z układem ponadlokalnym. Realizacja tego celu wymagała zaprojektowanie układu dróg obsługujących wydzielone tereny związane z działalnością  - gospodarczą oraz wskazanie rezerw terenowych niezbędnych do realizacji nowego przebiegu drogi krajowej nr 73 i jej łącznika z autostradą A4. Problemem projektowym w granicach opracowania była istniejąca zabudowa mieszkaniowa, która mogła być narażona na niekorzystne oddziaływanie terenów o funkcji produkcyjnej i oddziaływania akustycznego pochodzącego z układu dróg ponadlokalnych. W celu ochrony tej zabudowy w projekcie planu zastosowano metodę izolacji przestrzennej terenów mieszkaniowych, realizowanej poprzez wyznaczenie rozległych rezerw na cele zieleni izolacyjnej otaczającej tereny o funkcji mieszkaniowej. Wsród terenów przeznaczonych na cele budowlane udało się wydzielić tereny, które mają zapewnić powiązania przyrodnicze z obszarami sąsiednimi. Tereny o takiej funkcji zajmują stosunkowo dużą powierzchnię i obejmują najcenniejsze pod względem przyrodniczym tereny, tj. tereny leśne, zadrzewienia śródpolne oraz tereny pokryte trwałą roślinnością łąkową i spontaniczną.

3 Ustalenia z zakresu ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego

Zasady określone dla całego obszaru planu obejmują:

- w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery:

  - nakaz zastosowania w indywidualnych lub lokalnych źródłach ciepła rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

  - nakaz stosowania w prowadzonej działalności usługowej i produkcyjnej technologii zapewniających ograniczenie wielkości substancji odprowadzanych do powietrza do poziomów dopuszczalnych oraz eliminujących powstawanie uciążliwego oddziaływania odorami na tereny sąsiednie;

- w celu ochrony gleb, wód powierzchniowych  i podziemnych:

  - nakaz ujęcia i oczyszczenia ścieków (w tym wód opadowych i roztopowych                                  z powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem) do dopuszczalnych norm,

  - nakaz utwardzenia lub uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem, w tym zagrożonych zanieczyszczeniem substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego, w sposób uniemożliwiający przedostawanie tych zanieczyszczeń do wód i do ziemi;

  - dopuszczenie działań na wodach powierzchniowych i rowach melioracyjnych oznaczonych symbolem WS, jedynie pod warunkiem zachowania obowiązujących w tym zakresie przepisów;

  - dla terenów zmeliorowanymi urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych, w przypadku podjęcia działań inwestycyjnych na urządzeniach drenarskich, ich przebudowie lub likwidacji, obowiązuje nakaz uwzględnienia odpowiednich przepisów odrębnych;

- obowiązującą zasadę, że uciążliwość oddziaływania przedsięwzięć lokalizowanych w terenach nie może powodować obciążenia środowiska powyżej dopuszczalnych norm, poza granicami terenu realizacji inwestycji, do której inwestor posiada tytuł prawny;

- zakaz lokalizowania zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w przepisach  odrębnych;

- kwalifikację terenów w zakresie przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu –zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska.

Ustalenia projektu planu z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Dla stanowisk archeologicznych ustalono, że wszelkie działania inwestycyjne w obrębie stanowisk, wymagają postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską

Ustalenia projektu planu dla obszarów podlegających ochronie.

Brak obiektów podlegających ochronie.

4 Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

W ustaleniach projektu planu miejscowego wskazano szczegółowe zasady uzbrojenia w sieci kanalizacji, gazowej, elektroenergetycznej i wodociągowej. Rozwój infrastruktury technicznej zakłada się w oparciu o zorganizowane i zbiorcze systemy infrastruktury technicznej. Technologie przejściowe z zakresu systemu wodno – kanalizacyjnego nie zostały dopuszczone do realizacji. Indywidualne rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej w projekcie planu dotyczą jedynie dostawy ciepła, przy czym rozwiązaniem alternatywnym dopuszczonym w projekcie planu jest również dostawa ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej. System usuwania i unieszkodliwiania odpadów ograniczono do nakazu realizowania go na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przyjęte rozwiązania z zakresu infrastruktury technicznej są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i nie będą powodować zagrożeń wystąpienia zanieczyszczeń związanych z ich funkcjonowaniem. W projekcie planu uwzględniono również konieczność wyznaczenia stref technologicznych dla przebiegających przez omawiany obszar sieci infrastruktury techniczne o znaczeniu ponadlokalnym. Wyznaczone strefy zostały opisane w dalszej części prognozy.

V. POTENCJALNE ZMIANY AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PLANU

Brak realizacji ustaleń planu w perspektywie krótkoterminowej, ale również długoterminowej nie będzie powodował znaczących zmian aktualnego stanu środowiska. Możliwe będzie jedynie nieznaczne powiększenie terenów związanych z zabudową mieszkaniową. Zakres tego powiększenia będzie ograniczał się do działek bezpośrednio graniczących z istniejącą zabudową. Zabudowa w takiej sytuacji może zostać dopuszczona do realizacji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ze względu na położenie w sąsiedztwie autostrady nie przewiduje się jednak nadmiernego rozwoju terenów mieszkaniowych (ograniczona atrakcyjność inwestycyjna). Zwiększenie powierzchni terenów mieszkaniowych będzie jednak w przyszłości powodować konflikty przestrzenne z przebiegiem autostrady i projektowanych dróg krajowych. Będzie również stanowić ograniczenie dla swobodnego rozwoju funkcji związanych z działalnością produkcyjno – usługową.

VI. WPŁYW REALIZACJI USTALEŃ PLANU NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA ORAZ ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA SPOWODOWANE WEJŚCIEM W ŻYCIE USTALEŃ PLANU

1 Emisja gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie o stanie środowiska w województwie małopolskim w roku 2014 W mieście Tarnowie pomiary były prowadzone w punkcie położonym przy ulicy Bitwy pod Studziankami. Pomiar prowadzony był manualnie i automatycznie. Wyniki pomiarów wykazały ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu w pyle PM10.

Zgodnie z tym podziałem województwa na strefy miasto Tarnów stanowi wydzieloną strefę, podobnie jak aglomeracja krakowska,. Uśrednione wyniki pomiarów dla strefy miasta Tarnowa zaliczają miasto do następujących stref zanieczyszczenia powietrza, ze względu na stężenia:

- pyłu PM10  - do strefy C,

- pyłu PM2,5  - do strefy A

- benzo(a)pirenu  - do strefy C

- dwutlenku azotu  - do strefy A

- dwutlenku siarki  - do strefy A

- benzenu  - do strefy A

- ozonu  - do strefy A

- ołowiu  - do strefy A

- arsenu  - do strefy A

- kadmu  - do strefy A

- niklu  - do strefy A

- tlenku węgla  - do strefy A

Główny wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza w mieście ma emisja z indywidualnych źródeł ciepła (paleniska domowe, kotłownie lokalne związane z ogrzewaniem osiedli mieszkaniowych i obiektów związanych z działalnością gospodarczą) oraz ruch komunikacyjny i zanieczyszczenia przemysłowe.

Realizacja ustaleń projektu planu spowoduje wzrost zanieczyszczeń pochodzących zarówno ze źródeł komunikacyjnych jak i związanych z działalnością usługowo - produkcyjną. Rozwój terenów związanych z intensywną zabudową produkcyjno- usługową powoduje wzrost ruchu ciężkiego, zarówno w wymiarze lokalnym jak i tranzytowym. Wpływ na ilość emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery takiej sytuacji jest ograniczony. Ograniczyć natomiast można emisję zanieczyszczeń pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej. W tym celu w projekcie planu zastosowano nakaz stosowania w prowadzonej działalności produkcyjnej i usługowej technologii zapewniających ograniczenie wielkości substancji odprowadzanych do powietrza do poziomów dopuszczalnych oraz eliminujących powstawanie uciążliwego oddziaływania odorami na tereny sąsiednie. Wydaje się, że zastosowane rozwiązanie w sposób możliwie maksymalny do osiągnięcia w planie miejscowym zmniejsza zagrożenie wystąpienia nadmiernych zanieczyszczeń powietrza spowodowanych rozwojem zagospodarowania na obszarze opracowania.

2 Hałas

Podstawowym aktem prawnym określającym dopuszczalne poziomy hałasu jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz 112). W rozporządzeniu tym wskazano dopuszczalne poziomy hałasu środowisku w porze dziennej i nocnej dla hałasu komunikacyjnego i innych źródeł hałasu ustalając jego poziom dla rodzajów terenów. Wyróżniono tam dopuszczalne poziomy hałasu odpowiednio dla hałasu komunikacyjnego w porze dziennej i nocnej oraz innych źródeł hałasu w porze dziennej i nocnej dla typów terenów podlegających ochronie akustycznej:

- strefy ochronnej „A” uzdrowiska, terenów szpitali poza miastem, 50 dB, 45 dB, 45 dB, 40 dB

- terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, terenów domów opieki społecznej, tereny szpitali w miastach, 61 dB, 56 dB, 50 dB, 40 dB

- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno-wypoczynkowe, terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej, 65 dB, 56 dB, 55 dB, 45 dB

- terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. 68 dB, 60 dB, 55 dB, 45 dB

Zagrożenie ponadnormatywnym hałasem w mieście Tarnów nie jest udokumentowane w sposób wystarczający. W raporcie o stanie środowiska województwa małopolskim za 2014 r. badania hałasu w mieście zostały wykonane jedynie dla hałasu pochodzącego z linii kolejowych. W obecnym stanie zagospodarowania terenów podstawowym źródłem emisji hałasu na obszar opracowania jest autostrada A4. Poziomy hałasu emitowane z autostrady mogą przekraczać dopuszczalne poziomy. Dalszy rozwój zagospodarowania będzie powodował znaczący wzrost hałasu zarówno komunikacyjnego jak i przemysłowego. Rozwój układu komunikacyjnego dotyczy zarówno dróg ponadlokalnych jak i obsługujących wydzielone w projekcie planu tereny. Stopień obłożenia komunikacyjnego wszystkich dróg wskazanych w projekcie planu będzie wysoki i będzie dodatkowo związany z ruchem ciężkim i tranzytowym. Sytuacja ta powoduje, że w zasadzie każda z dróg wskazanych w projekcie planu może powodować emisję hałasu ponad dopuszczone normy. W przypadku omawianego obszaru korzystnym uwarunkowaniem jest ograniczona powierzchni terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Tereny te są otoczone zespołami zieleni izolacyjnej, stąd nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu na tych terenach. W celu ograniczenia emisji hałasu przemysłowego w projekcie planu wprowadzono zasadę, że uciążliwość oddziaływania przedsięwzięć lokalizowanych w terenach nie może powodować obciążenia środowiska powyżej dopuszczalnych norm, poza granicami terenu realizacji inwestycji, do której inwestor posiada tytuł prawny. Przestrzeganie wskazanego ustalenia projektu planu uniemożliwia realizację przedsięwzięć oddziałujących na tereny sąsiednie ponad dopuszczone normy hałasu.

3 Odpady

W wyniku realizacji ustaleń planu wzrośnie ilość wytwarzanych odpadów, w tym przemysłowych. W projekcie planu zasady postępowania z nimi odniesiono do obowiązujących przepisów odrębnych, tj. przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z póżn. zm.) i przepisów lokalnych obowiązujących w mieście. Organizacja systemu usuwania i unieszkodliwiania odpadów w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa eliminuje całkowicie zagrożenia dla środowiska wynikające z niekontrolowanego składowania, utylizowania i wywozu odpadów.

4 Wody podziemne i powierzchniowe

Ocenę stanu wód podziemnych i powierzchniowych dokonuje się dla wydzielonych jednolitych części wód. Ocena ta jest przedstawiana w rocznych raportach oceny stanu środowiska w województwie. Ostatnie dane dla miasta Tarnowa zostały wskazane w raporcie z 2014 r. Stan wód powierzchniowych został określony dla niżej wymienionych części wód powierzchniowych:

- PLRW200012214889, Wątok (scalona część wód GW0424) - klasa elementów biologicznych III, klasa elementów hydromorfologicznych I, klasa elementów fizykochemicznych (gr. 3.1-3.5) – II, potencjał ekologiczny – umiarkowany, stan chemiczny – dobry, stan JCW – zły,

- PLRW200014214899, Biała od Rostówki do ujścia (scalona część wód GW0424) - klasa elementów biologicznych IV, klasa elementów hydromorfologicznych I, klasa elementów fizykochemicznych (gr. 3.1-3.5) – II, potencjał ekologiczny – umiarkowany, stan chemiczny -  dobry, stan JCW – zły,

- PLRW200017217427, Żabnica do Żymanki (scalona część wód GW00302) - klasa elementów biologicznych II, klasa elementów hydromorfologicznych I, klasa elementów fizykochemicznych (gr. 3.1-3.5) – II, potencjał ekologiczny – dobry, stan chemiczny -  dobry, stan JCW – dobry.

Badania jednoznacznie wskazują, że stan wód powierzchniowych w mieście nie jest najlepszy. W przypadku jednolitych części wód podziemnych sytuacja jest odmienna. Stan tych wód jest dobry i nie ma przesłanek mogących wskazywać na pogorszenie tego stanu.

Cele środowiskowe określone w art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, uwzględnione również w Planie gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły, określają również główne presje mogące mieć negatywny wpływ na stan wód. Umocowanie prawne presji powoduje, że ewentualny sposób oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko wodne należy rozpatrywać przede wszystkim w odniesieniu do nich. W poniższej części opracowania odniesiono się do poszczególnych kategorii znaczących oddziaływań i wpływów działalności człowieka (presji) na stan wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem przyjętych rozwiązań planistycznych w sporządzanym projekcie planu:

- w zakresie działalności górniczej – presja nie wystąpi ze względu na brak granicach projektu planu terenów działalności górniczej,

- w zakresie zrzutów ścieków komunalnych i przemysłowych w tym terenów nieobjętych kanalizacją  – zagrożenie wystąpieniem presji jest minimalne lub nie wystąpi ze względu na  przyjęcie w projekcie planu zorganizowanego systemu odprowadzenia ścieków do zbiorczej kanalizacji miejskiej. Odprowadzenie ścieków w ten sposób całkowicie wyklucza możliwość skażeń środowiska wodnego spowodowanych odprowadzaniem nieoczyszczonych ścieków do wód i powierzchni ziemi.,

- w zakresie składowisk odpadów – presja nie wystąpi ze względu na brak granicach projektu planu terenów przewidzianych do realizacji składowisk odpadów,

- w zakresie przypadkowego skażenia środowiska gruntowo-wodnego – zagrożenie presją jest trudne do określenie ze względu na przypadkowy charakter zdarzeń (np. katastrof komunikacyjnych)

- w zakresie poboru kruszyw – presja nie wystąpi ze względu na brak w granicach projektu planu terenów związanych z eksploatacją powierzchniową kruszyw,

- w zakresie oddziaływania wywieranego na ilościowy stan wód - pobory wód powierzchniowych i podziemnych – zagrożenie wystąpieniem presji jest minimalne lub nie wystąpi ze względu na fakt, że dostawę wody na teren objęty projektem planu zakłada się w oparciu o zbiorczą sieć wodociągową zaopatrywaną z miejskiego ujęcia wody. Obowiązujące pozwolenie wodno – prawne dla tego ujęcia określające rozmiar poboru wód wskazuje na istnienie znaczących rezerw. Biorąc to pod uwagę zakłada się, że rozwój zagospodarowania terenów objętych granicami projektu planu nie spowoduje utrudnień w zaopatrzeniu w wodę innych części miasta i nie będzie miał wpływy na stan ilościowy wód.,

- w zakresie zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych – presja nie wystąpi ze względu na brak w ustaleniach projektu planu terenów przewidzianych do intensyfikacji produkcji rolniczej,

- w zakresie spływu wód opadowych z terenów inwestycyjnych – zagrożenie wystąpieniem presji jest minimalne lub nie wystąpi ze względu na fakt, że w projekcie planu wskazano obowiązek odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowów odprowadzających, zbiorników retencyjnych, studni chłonnych lub kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem urządzeń zapewniających oczyszczenie. W projekcie planu wskazano również nakaz utwardzenia lub uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem, w tym zagrożonych zanieczyszczeniem substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego, w sposób uniemożliwiający przedostawanie tych zanieczyszczeń do wód i do ziemi.

Analiza ustaleń projektu planu w stosunku do podstawowych presji wywieranych na środowisko wodne wskazuje, że realizacja zagospodarowania na podstawie tych ustaleń nie będzie stwarzać istotnych zagrożeń dla wód powierzchniowych i podziemnych.

Oddziaływanie ustaleń planu będzie ograniczać się przede wszystkim do zmniejszenie infiltracyjnego zasilania warstwy wodonośnej w skutek zwiększenia powierzchni terenów o podłożu utwardzonym. Zarówno w okresie krótkoterminowym jak i długoterminowym może to spowodować trwałe obniżenie zwierciadła wód podziemnych. Związane jest to z faktem, że tereny inwestycyjne wskazane w ustaleniach projektu planu to przede wszystkim tereny, które do funkcjonowania wymagają wykonania rozległych powierzchni trwałych. Wykonanie takich powierzchni powoduje zanik infiltracyjnego zasilania warstw wodonośnych.

5 Emisja pól elektromagnetycznych

Emisja pół elektromagnetycznych związana jest przede wszystkim z funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego i telefonią komórkową. Instalacje związane z telefonią komórkową na obszarze opracowania nie występują. Natomiast w przypadku systemu elektroenergetycznego przez obszar opracowania przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV, stanowiące źródło silnego promieniowania elektromagnetycznego. W ustaleniach projektu planu przewidziano oddziaływanie tych linii na środowisko, szczególnie na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Wokół linii wyznaczono strefy technologiczne, dla których wskazano nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu odległości obiektów budowlanych oraz ograniczeń w ich użytkowaniu określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach odrębnych, w tym w zakresie zakazu lokalizacji obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi. Sieci wysokiego napięcia nie są związane bezpośrednio z uzbrojeniem terenów w infrastrukturę elektroenergetyczną. Mają one znaczenie ponadlokalne. Rozbudowę systemu elektroenergetycznego w projekcie planu opiera się na sieciach średniego i niskiego napięcia, których funkcjonowanie nie powoduje zagrożeń szczególnie silnym promieniowaniem elektromagnetycznym. Zwiększone poziomy promieniowania wykazują jedynie linie 15 kV. W celu ochrony ludzi przed promieniowaniem w planie wyznaczono dla tych linii strefę technologiczną, w której wprowadzono ograniczenia w zagospodarowaniu, podobnie jak dla  linii 110 kV. Biorąc pod uwagę powyższe nie stwierdza się możliwości wystąpienia istotnego zwiększenia emisji pół elektromagnetycznych w skutek uzbrojenia terenów w infrastrukturę elektroenergetyczną.

W przypadku promieniowania pochodzącego z instalacji związanych z telefonią komórkową, nie przewiduje się w granicach opracowania konieczności realizacji masztów telefonii komórkowej. Tym samym nie przewiduje się również zwiększenia zagrożeń emisją promieniowania elektromagnetycznego spowodowanego rozwojem sieci komórkowej.

6 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

W związku z projektowanym przeznaczeniem nie prognozuje się nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska. Pewne zagrożenie mogą stwarzać jedynie katastrofy komunikacyjne z udziałem substancji niebezpiecznych, które wskutek nieprzewidzianych zdarzeń mogą dostać się w sposób niekontrolowany do środowiska. Substancje takie pochodzą głównie z przewożonych ładunków, w mniejszym stopniu z układów technologicznych samych pojazdów (paliwa, oleje itp.). Zjawiska takie mają charakter losowy i trudno prognozować częstotliwość ich wystąpienia. Miejsca zdarzeń losowych odbywają się zwykle na drogach, a zwiększona ich częstotliwość dotyczy dróg układu ponadlokalnego.

7 Powierzchnia ziemi

Rozwój zagospodarowania terenów w na obszarze opracowania będzie związany przede wszystkim, z terenami, których urządzenie będzie powodowało silne zmiany powierzchni ziemi i układu geologicznego warstw przypowierzchniowych. Makroniwelacje terenów będą konieczne zarówno w przypadku realizacji zabudowy produkcyjno – usługowej jaki dróg, wymagających dostosowania nawierzchni do ruchu ciężkiego.

Do obszarów, na których nie przewisuje się żadnych znaczących zmian ukształtowania powierzchni ziemi na obszarze opracowania należą tereny z zachowanym użytkowaniem leśnym i zielenią nieurządzoną. Również na terenach już zabudowanych nie przewiduje się żadnych istotnych zmian w powierzchni ziemi. Mogą tu wystąpić jedynie niewielkie zmiany punktowe w miejscach realizacji nowych obiektów budowlanych.

Podsumowując zmiany powierzchni ziemi spowodowane realizacją ustaleń projektu planu będą dotyczyć większości terenów znajdujących się w jego granicach. Wyjątek stanowią jedynie grunty wyłączone z terenów budowlanych. Dominujący charakter zmian będzie powodował przekształcenia znacznych powierzchni. Zmiany powierzchni ziemi będą silne i spowodują znaczący wzrost powierzchni posiadających charakterystyki nasypów antropogenicznych.

8 Gleby

Obszar opracowania znajduje się poza zasięgiem rolniczej przestrzeni produkcyjnej miasta. Tereny niezabudowane nie są wykorzystywane do prowadzenia produkcji rolniczej. Występują w postaci nieużytków rolniczych, sporadycznie wykorzystywanych do drobno powierzchniowych upraw rolniczych. Tym samym zmiana przeznaczenia tych gruntów na cele nierolnicze nie spowoduje istotnych zmian w rolniczej przestrzeni produkcyjnej miasta. Straty środowiskowe przeznaczeniem tych terenów na cele inwestycyjne będą ograniczać się do trwałego przekształcenia profilu glebowego w miejscach prowadzenia prac budowlanych, a szczególnie w miejscach gdzie warstwa glebowa zostanie zastąpiona nasypami antropogenicznymi. Prace te spowodują trwała utratę właściwości bonitacyjnych gleb.

9 Bioróżnorodność, szata roślinna

Zmiany bioróżnorodności w granicach opracowania będą miały bardzo silne natężenie. Realizacja przyjętego w projekcie planu przeznaczenia terenów będzie wymagała całkowitej likwidacji występujących obecnie zespołów roślinności. Dodatkowo powierzchnia biologicznie czynna na terenach inwestycyjnych będzie ograniczona do niewielkich powierzchni. Roślinność wprowadzona na tych powierzchniach ograniczać się będzie do roślin ozdobnych i izolacyjnych. Zespoły takiej roślinności nie pełnia funkcji ekologicznych, a jedynie funkcje krajobrazowe.

Wyjątek od opisanej powyżej sytuacji stanowią tereny z zachowanym przeznaczeniem leśnym i tereny pozostawione jako zieleń nieurządzona. Dla tych terenów nie przewiduje się żadnych istotnych zmian w stanie wykształconych siedlisk. Zmiany bioróżnorodności nie będą również dotyczyć terenów już zabudowanych. Ewentualne dalsze zmiany mogą w tym przypadku dotyczyć zwiększenia udziału gatunków ozdobnych niespecyficznych dla siedlisk występujących w regionie.

10 Świat zwierzęcy

Główne negatywne oddziaływania na świat zwierząt w obszarze opracowania będą obejmowały dalsze i ciągle postępujące, w miarę rozwoju terenów zainwestowanych, ograniczenie terenów stanowiących ostoje, w których mogą bytować zwierzęta dziko żyjące. Dodatkowym utrudnieniem w bytowania zwierząt dziko żyjących będzie również zwiększanie się barier przestrzennych uniemożliwiających ich swobodną migrację. Rozwój zagospodarowania na obszarze opracowania spowoduje tym samym dalsze zubożenie gatunków występujących tu. Zostanie utrwalony dominujący udział w składzie gatunkowym zwierząt synantropijnych, charakterystycznych dla obszarów zurbanizowanych.

Wyżej opisane oddziaływania nie dotyczą  terenów pozostawionych w projekcie planu w użytkowaniu leśnym lub w funkcji zieleni nieurządzonej. Tereny te zachowają swoje walory dla bytowania zwierząt dziko żyjących. Atrakcyjność zachowanych w ramach tych terenów ostoi zwierząt może zastać zakłócona poprzez zwiększoną antropopresję wywołaną hałasem komunikacyjnym  i wzrostem zanieczyszczeń.

11 Krajobraz

Dalsze zmiany w krajobrazie będą wyraźnie i  dotyczyć będą przede wszystkim zwiększenia udziału antropogenicznych form zagospodarowania terenów. Powierzchnia terenów niezabudowanych będzie podlegać zmniejszeniu na rzecz terenów zabudowanych. Działania inwestycyjne spowodują wykształcenie nowego krajobrazu industrialnego, w części miasta, w której dominują krajobrazy otwarte. Ograniczenie negatywnego wpływu na krajobraz działań inwestycyjnych podejmowanych w obszarach zurbanizowanych to przede wszystkim ustalenie standardu zabudowy i zagospodarowania terenów, który zapewni możliwość wykształcenie spójnego przestrzennie układu urbanistycznego. W przypadku analizowanego projektu planu warunek ten został spełniony. Przyjęte wskaźniki i parametry urbanistyczne gwarantują możliwość zachowania jednolitego standardu architektonicznego w wydzielonych kwartałach zabudowy. Standard ten, oprócz funkcji zabudowy, obejmuje również formę i gabaryt zabudowy oraz wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej i intensywności zabudowy. Zmiany krajobrazowe w obszarze opracowania będą w pewien sposób łagodzone terenami pozostawionymi w funkcji zieleni leśnej i nieurządzonej. Zachowanie tych terenów będzie powodować przerwy w skoncentrowanej intensywnej zabudowie produkcyjno - usługowej.

12 System powiązań przyrodniczych

W projekcie planu z terenów inwestycyjnych wyłączono tereny zewnętrzne zapewniające polaczenie ekologiczne z obszarami położonymi poza granicami planu. Wewnątrz terenów inwestycyjnych wydzielono również obszary, które mają pełnić w przyszłości funkcję lokalnych korytarzy powiązań ekologicznych. Pomimo działań podjętych w projekcie planu utrudnienia w funkcjonowaniu systemu przyrodniczego będą znaczące. Głównie ze względu na liczne bariery przestrzenne powstające w miarę rozwoju terenów budowlanych i utrudniające swobodna migrację zwierząt i roślin. Bariery te to przede wszystkim nowo projektowane drogi i ogrodzenia.

13 Transgraniczne oddziaływania na środowisko

Ustalenia projektu planu mają zasięg lokalny. Nie prognozuje się jego oddziaływania poza granice kraju.

14 Wpływ ustaleń planu na obiekty chronione w granicach planu

Zgodnie z informacjami zawartymi we wcześniejszych rozdziałach prognozy obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody w granicach opracowania nie występują.

15 Wpływ ustaleń planu obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000

Tereny objęte granicami opracowania nie mają bezpośrednich połączeń przyrodniczych z Obszarami Natura 2000 oraz innymi obszarami chronionymi położonymi w granicach miasta Tarnów. Obszar opracowania położony jest poza tym w znacznym oddaleniu od tych obszarów. Brak powiązań przyrodniczych oraz lokalny wymiar ustaleń projektu planu powoduje, że nie przewiduje się negatywnego wpływu działań związanych z realizacją tych ustaleń, na cel ochrony i integralność terytorialną tych obszarów.

16 Ochrona zabytków i dóbr kultury

Projekt planu wskazuje obiekty wymagające ochrony ze względu na walory zabytkowe i kulturowe. Zasady ich ochrony ustalone w projekcie planu wyczerpują możliwy do osiągnięcia zakres, ze względu na przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

17 Przewidywane oddziaływania na ludzi

Realizacja ustaleń projektu planu będzie miała wpływ na warunki życia zdrowia i życia ludzi. Pozytywne oddziaływanie projektu planu związane jest bezpośrednio z powiększeniem terenów przewidzianych na cele budowlane. Zwiększenie zasięgu terenów inwestycyjnych jest zgodne z wolą właścicieli nieruchomości. Rozwój terenów inwestycyjnych pozwoli zaspokoić potrzeby lokalnej społeczności w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na miejsca pracy. Zaspokojenie potrzeb w tym zakresie będzie miało bezpośredni wpływ na wzrost komfortu życia mieszkańców miasta Tarnowa. Skutki rozwoju zagospodarowania będą miały jednak również wymiar negatywny. Wzrost terenów związanych z działalnością gospodarczą na obszarze opracowania przyczyni  się do wzrostu zanieczyszczeń atmosfery i wzrostu hałasu w środowisku, pochodzących z dróg i terenów przemysłowo - usługowych. Powiększenie zasięgu terenów inwestycyjnych spowoduje również zwiększenie ilości odpadów powstających na obszarze opracowania.  Ustalony w projekcie planu nakaz dotrzymania dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń i hałasu do środowiska gwarantuje jednak, że poziomy te nie osiągną wielkości zagrażających życiu ludzi. Odwołanie się w ustaleniach projektu planu do obowiązujących przepisów prawa w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów eliminuje zjawisko niekontrolowanego składowania odpadów.

Negatywne oddziaływanie na ludzi może być spowodowane również urządzeniami infrastrukturą techniczną przebiegającymi przez obszar opracowania. Zagrożenie to dotyczy sieci o znaczeniu ponadlokalnym. W omawianym obszarze są to linie elektroenergetyczne 110 kV i 15 kV. W projekcie planu zastosowano ustalenia mające zabezpieczyć zdrowie i życie ludzi oraz ich mienie przed skutkami awarii tych urządzeń i skutkami promieniowania elektromagnetycznego. Ustalania projektu planu odwołują się do przestrzegania  ograniczeń w zabudowie i w zagospodarowaniu terenu oraz w użytkowaniu obiektów, wynikających z przepisów odrębnych   obowiązujących w strefach  i pasach technologicznych wyznaczonych w projekcie planu dla tych urządzeń. I tak odpowiednio, dla linii elektroenergetycznych 110 kV w projekcie planu wyznaczono pas technologiczny o szerokości 14,5 m, a dla linii 15 kV 8 m. Szerokość wyznaczonego pasa liczona jest w obie strony od osi linii.  W przypadku linii elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi obowiązuje zakaz lokalizacji w strefie technologicznej obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Pozytywnym uwarunkowaniem dla życia i zdrowia ludzi, ale również możliwości inwestycyjnych, na obszarze opracowania jest brak zagrożenia wystąpienia powodzi oraz zagrożenia wystąpienia zjawiska ruchów masowych ziemi i osuwisk. Granice obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w mieście nie obejmują terenów objętych granicami opracowania. Rzeźba terenu i budowa geologiczna całkowicie eliminuje możliwość powstawania osuwisk.

18 Przewidywane oddziaływania na dobra materialne

Wpływ ustaleń projektu planu na dobra materialne należy zaliczyć do oddziaływań pozytywnych. Objęcie granicami terenów inwestycyjnych działek niezabudowanych spowoduje wzrost ich wartości. Dalsze wzbogacenie dóbr materialnych nastąpi w wyniku realizacji na nich zabudowy. W stosunku do terenów już zabudowanych ustalenia projektu planu mają raczej charakter neutralny. W myśl ustaleń projektu istniejące zagospodarowanie i zabudowa zostaje zachowana. Przeprowadzenie zmian w warunkach zagospodarowania tych terenów zależy wyłącznie od ich właściciela. W projekcie planu nie wprowadzono również ustaleń, które powodowałyby obniżenie wartości gruntów. Negatywny wpływ na dobra materialne w granicach opracowania mogą mieć jedynie awaria infrastruktury technicznej  i katastrofy komunikacyjne. Zjawiska te mają charakter losowy i są trudne do przewidzenia, tym samym ich wpływ na dobra materialne nie ma istotnego wpływu.

VII. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI USTALEŃ PLANU

Przedmiotem poniższych analiz i ocen są przewidywane i zarazem znaczące oddziaływania na środowisko skutków w ustaleń projektowanego dokumentu, czyli planu miejscowego. Należy podkreślić, że wszelkie opisane w niniejszym opracowaniu oddziaływania są potencjalnymi lub inaczej mówiąc – prognozowanymi oddziaływaniami, które mogą wystąpić w wyniku realizacji planu. Zasadnicze znaczenie dla określenia prognozowanego oddziaływania ma przeznaczenie określonego terenu. Realizacja docelowego zagospodarowania terenów według zróżnicowanych funkcji wynikających z ich przeznaczenia powoduje zmiany w środowisku, które charakteryzują się różnym nasileniem. Różne jest w związku z tym ich nasilenie, okres trwania i możliwość powrotu do stanu środowiska przed wprowadzeniem zmian wynikających z przeznaczenia terenów.

Do określenia stopnia przewidywanych przekształceń środowiska spowodowanych realizacją ustaleń planu przyjęto w dalszej części opracowania przyjęto następującą podstawową skalę oddziaływań:

- znaczące - oddziaływanie, które prowadziło będzie do przekraczania norm środowiskowych określonych przepisami odrębnymi lub, w przypadku obszarów chronionych, będzie wpływało na przedmiot ochrony w stopniu zagrażającym funkcjonowaniu obszaru;

- stałe - oddziaływanie, które trwale wpływa na dany komponent środowiska - niemożliwe jest odtworzenie danego komponentu do stanu sprzed realizacji ustaleń planu;

- długoterminowe - oddziaływanie, które trwało będzie przez cały okres, w którym analizowany obszar będzie użytkowany zgodnie z ustaleniami planu – możliwe jest przywrócenie stanu poszczególnych komponentów środowiska do stanu sprzed realizacji ustaleń planu;

- średnioterminowe - oddziaływanie, które wynika z użytkowania terenu zgodnie z ustaleniami planu - przywrócenie stanu poszczególnych komponentów środowiska do stanu sprzed realizacji planu możliwe jest w okresie użytkowania terenu zgodnie z ustaleniami planu;

- krótkoterminowe - oddziaływanie, które wynika z działań inwestycyjnych związanych z realizacja ustaleń projektu planu - przywrócenie stanu poszczególnych komponentów środowiska do stanu sprzed realizacji planu możliwe jest w okresie użytkowania terenu zgodnie z ustaleniami planu;

- chwilowe - oddziaływanie, które wynika z działań inwestycyjnych związanych z realizacja ustaleń projektu planu bądź ze zdarzeń losowych – oddziaływanie ustanie z chwilą zakończenia działań.

Przewidywane oddziaływania spowodowane wprowadzeniem w życie ustaleń planu obejmować będą oddziaływania wywierane na różnorodność biologiczną, powietrze, wody, gleby, ukształtowanie terenu, zwierzęta i rośliny, warunki życia ludności, krajobraz i klimat akustyczny w wymiarze:

Bezpośrednie stałe

- zachowanie istniejących form ochrony

- zachowanie najcenniejszych w skali planu terenów zieleni

- znaczące zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej w związku z wyznaczeniem nowych terenów inwestycyjnych,

- utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej na części powierzchni dziełek budowlanych poprzez wprowadzenie nakazu zachowania minimalnej powierzchni biologicznie czynnej we wszystkich terenach inwestycyjnych

- częściowa likwidacja dotychczasowej szaty roślinnej (głównie roślinności segetalnej, ruderalnej i spontanicznej), w tym możliwość likwidacji części zadrzewień śródpolnych i przydrożnych,

- zwiększenie różnorodności biologicznej  (nowe nasadzenia zieleni  urządzonej z udziałem gatunków niezgodnych z siedliskami występującymi w regionie)

- zmiana warunków siedliskowych zwierząt występujących w terenach otwartych i zwiększenie populacji zwierząt synantropijnych występujących w obszarach zurbanizowanych,

- zniszczenie gleb w miejscach  posadowienia zabudowy i utwardzonych częściach terenów stanowiących elementy wyposażenia działek budowlanych o funkcjach zgodnych z przeznaczeniem podstawowym,

- zachowanie walorów krajobrazowych na terenach wyłączonych z funkcji budowlanych,

- przekształcenie krajobrazu terenów otwartych w kierunku krajobrazów zurbanizowanych

- dopuszczenie na części terenów realizacji obiektów budowlanych o znacznych kubaturach

- zwiększenie poziomów hałasu w środowisku spowodowanych spowodowane zwiększeniem liczby osób mieszkających i pracujących w obszarze opracowania

Bezpośrednie długoterminowe

- zwiększenie powierzchni terenów inwestycyjnych skutkujące możliwością powiększenia powierzchni terenów niewykorzystywanych rolniczo (ugorowanych) oraz powierzchni nieużytków budowlanych (grunty wyłączone z produkcji rolniczej i niezagospodarowane funkcjami docelowymi)

- zwiększenie spływu wód opadowych i roztopowych ze względu na zwiększenie powierzchni utwardzonych, prowadzące do obniżenia się zwierciadła wód podziemnych wskutek zmniejszenia zasilania podpowierzchniowego

- zwiększenie ilości wytwarzanych ścieków i odpadów

- zwiększenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery pochodzących z nowych terenów budowlanych i tras komunikacyjnych

- sukcesywne wzrastanie w miarę rozwoju zagospodarowania terenów poziomów hałasu w środowisku spowodowanych spowodowane zwiększeniem liczby osób mieszkających i pracujących w obszarze opracowania

Bezpośrednie krótkoterminowe

- występowanie uciążliwości związanych z emisją hałasu przez sprzęt budowlany i  zanieczyszczeniami gleb, powietrza i wód  w czasie robót budowlanych związanych z realizacją docelowego zagospodarowania terenów

- zwiększenie zanieczyszczenia powietrza w okresie zimowym spowodowane ogrzewaniem pomieszczeń na nowych terenach inwestycyjnych

- czasowe zmiany poziomu zwierciadła wód gruntowych wywołane robotami ziemnymi w trakcie realizacji docelowego zagospodarowania w terenach inwestycyjnych

- zanieczyszczenie wód i gleb w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych

- zmiany ukształtowania powierzchni ziemi w trakcie trwania realizacji docelowego zagospodarowania terenów (roboty ziemne)

Pośrednie krótkoterminowe

- emisja zanieczyszczeń do gleb, wód i powietrza w trakcie trwania procesów inwestycyjnych w trakcie realizacji docelowego zagospodarowania terenów

- wzrost hałasu spowodowany pracą sprzętu budowlanego w trakcie procesów inwestycyjnych

- czasowe przekształcenie gleb i powierzchni ziemi na terenach objętych pracami inwestycyjnymi

- zmiany krajobrazu w trakcie trwania prac inwestycyjnych

- zwiększenie poziomów hałasu w trakcie prac inwestycyjnych w związku z pracą maszyn budowlanych i zwiększonym ruchem ciężkim

Pośrednie długoterminowe

- zwiększenie hałasu, emisji zanieczyszczeń szczególnie do atmosfery oraz odpadów po zagospodarowaniu terenów funkcjami docelowymi (przewaga terenów zabudowanych)

- płoszenie zwierząt na terenach sąsiadujących z obszarem opracowania oraz zwiększona presja antropogeniczna na tereny cenne przyrodniczo i krajobrazowo w otoczeniu obszarów opracowania

Opis wyżej wymienionych oddziaływań dotyczy wszystkich komponentów środowiska, w tym różnorodności biologicznej, świata zwierząt i roślin, wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza powierzchni ziemi i krajobrazu, klimatu, w  tym akustycznego, gleb i warunków  życia ludności. Sposób oddziaływania ustaleń planu na wymienione komponenty środowiska opisano we wcześniejszych rozdziałach niniejszej prognozy. Opisane powyżej rodzaje oddziaływania stanowią podsumowanie wszystkich możliwych oddziaływań mogących wystąpić w obszarze opracowania. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz ich nasilenie jest uzależnione od wielu czynników, np. tempa rozwoju zagospodarowania w poszczególnych obszarach, czy sposobu stosowania ustalonych w projekcie planu wskaźników i parametrów urbanistycznych (nie stosowanie maksymalnych wartości dopuszczonych wskaźników).

Zasadnicze znaczenie dla określenia prognozowanego oddziaływania ma przeznaczenie określonego terenu, a szczególnie funkcja  i intensywność zabudowy.

Zasadnicze znaczenie dla określenia prognozowanego oddziaływania ma przeznaczenie określonego terenu umożliwiające rozwój procesów inwestycyjnych lub hamujące je. Przeznaczenie terenów wpływa bezpośrednio na stan środowiska oraz zakres możliwych zmian środowiskowych spowodowanych realizacją ustaleń planu.

Symbole wprowadzone w poniższej tabeli oznaczają: + (oddziaływanie pozytywne), - (oddziaływanie negatywne), 0 (brak oddziaływania).

Opisane powyżej symbole odnoszą się do przewidywanych oddziaływań wymienionych w poszczególnych elementach środowiska, na które oddziałują. Wskazując w poniższej tabeli rodzaj  określonych oddziaływań ze względu na ich intensywność, charakter oraz trwałość i odwracalność określa się jednocześnie czy jest to oddziaływanie pozytywne, negatywne bądź czy nie występuje w ogóle, w podziale na kategorie przyjętego w planie przeznaczenia terenów.

| Oddziaływania pozytywne | Oddziaływania negatywne | Symbol przeznaczenie terenów w projekcie planu | Rodzaj oddziaływania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | minimalne | przeciętne | znaczące | bezpośrednie | pośrednie | wtórne | skumulowane | krótkotrwałe | długotrwałe | odwracalne | nieodwracalne | zamykające się w granicach terenu | wykraczający na tereny sąsiednie |
| Bioróżnorodność, powiązania przyrodnicze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyłączenie z zasięgu terenów inwestycyjnych obszarów wykazujących najwyższą bioróżnorodność siedliskową. Zachowanie istniejących powiązań przyrodniczych Powiększenie/utrzymanie terenów wspomagających system przyrodniczy miasta. | Zmniejszenie bioróżnorodności na terenach przeznaczonych na cele budowlane. Utrudnienia w funkcjonowaniu zachowanych powiązań przyrodniczych lub przerwanie tych połączeń. | ZL, ZZ, WS | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | + |
|  |  | ZI | +/- | + | 0 | +/- | +/- | 0 | 0 | +/- | +/- | + | 0 | + | 0 |
|  |  | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | MN/U | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  | KS, U/P, U | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  | KDZ, KDL, KDD | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  | KDA, KDGP, KDG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
| Roślinność |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zwiększenie/utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej Zachowanie siedlisk leśnych | Zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej Wprowadzenie gatunków obcych niezwiązanych z siedliskami występującymi w regionie. Zwiększenie udziału roślinności urządzonej pochodzenia synantropijnego. Zubożenie składu gatunkowego w zbiorowiskach roślinnych. Trwałe usunięcie roślinności wysokiej (drzew i zadrzewień) | ZL, ZZ, WS | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 |
|  |  | ZI | +/- | + | 0 | +/- | + | 0 | 0 | +/- | + | +/- | 0 | + | 0 |
|  |  | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | +/- | 0 | 0 | +/- | 0 | 0 | 0 | +/- | 0 | +/- | 0 | +/- | 0 |
|  |  | MN/U | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  | KS, U/P, U | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  | KDZ, KDL, KDD | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  | KDA, KDGP, KDG | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - |
| Zwierzęta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zachowanie ekosystemów stanowiących siedliska bytowania gatunków zwierząt dziko żyjących. | Zmniejszenie powierzchni terenów mogących stanowić siedliska i ostoje dla zwierzą dziko żyjących Zwiększenie ilości barier przestrzennych umożliwiających swobodną migrację zwierząt Uciążliwości związane z robotami budowlanymi w trakcie prac inwestycyjnych (płoszenie) Ograniczenie populacji fauny zasiedlającej tereny niezabudowane | ZL, ZZ, WS | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | + | + | + | 0 | + | + |
|  |  | ZI | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | 0 | - | 0 |
|  |  | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | MN/U | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
|  |  | KS, U/P, U | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
|  |  | KDZ, KDL, KDD | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
|  |  | KDA, KDGP, KDG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Krajobraz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zachowanie w krajobrazie elementów naturalnej kompozycji przestrzennej Wprowadzenie ujednoliconych standardów zagospodarowania terenów Ograniczenie możliwości realizacji reklam Ujednolicenie zasad realizacji ogrodzeń | Powiększenie zasięgu krajobrazów antropogenicznych Ograniczenie powierzchni terenów wyróżniających się w krajobrazie | ZL, ZZ, WS | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | + |
|  |  | ZI | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 |
|  |  | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | 0 | 0/+ | 0 | 0/+ | 0/+ | 0/+ | 0/+ | 0 | 0/+ | 0/+ | 0 | 0/+ | 0/+ |
|  |  | MN/U | +/- | - | - | +/- | - | - | - | +/- | - | 0 | - | - | - |
|  |  | KS, U/P, U | +/- | - | - | +/- | - | - | - | +/- | - | 0 | - | - | - |
|  |  | KDZ, KDL, KDD | +/- | - | - | +/- | - | - | - | +/- | - | 0 | - | - | - |
|  |  | KDA, KDGP, KDG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Rzeźba terenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zachowanie naturalnych form rzeźby terenu | Przekształcenie powierzchni ziemi spowodowane realizacją zabudowy | ZL, ZZ, WS | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 |
|  |  | ZI | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 |
|  |  | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | 0/- | 0 | 0 | 0/- | 0 | 0/- | 0 | 0/- | 0/- | 0 | 0/- | 0/- | 0 |
|  |  | MN/U | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  | KS, U/P, U | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  | KDZ, KDL, KDD | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  | KDA, KDGP, KDG | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Gleby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zachowanie właściwości użytkowych gleb | Degradacja właściwości bonitacyjnych gleb | ZL, ZZ, WS | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 |
|  |  | ZI | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
|  |  | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  | MN/U | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  | KS, U/P, U | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  | KDZ, KDL, KDD | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  | KDA, KDGP, KDG | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| Wody powierzchniowe i podziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalizacja zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych poprzez wprowadzenie docelowego modelu gospodarki wodno – kanalizacyjne opartego na zbiorczych systemach infrastruktury technicznej oraz nakazu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych po oczyszczeniu do dopuszczalnych norm | Ryzyko zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych ściekami (do czasu uzbrojenia terenów w miejską sieć wodno – kanalizacyjną) Obniżenie zwierciadła wód podziemnych, wskutek zwiększenia powierzchni terenów uszczelnionych i utwardzonych | ZL, ZZ, WS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | +/- | 0 | 0 | +/- | 0 | 0 | +/- | 0 | +/- | +/- | 0 | +/- | +/- |
|  |  | MN/U | 0 | +/- | 0 | +/- | 0 | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
|  |  | KS, U/P, U | 0 | +/- | 0 | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
|  |  | KDZ, KDL, KDD | 0 | 0 | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
|  |  | KDA, KDGP, KDG | 0 | 0 | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
| Powietrza atmosferyczne i hałas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zachowanie terenów mających pozytywny wpływ na jakość powietrza | Zmiany warunków klimatu lokalnego na skutek powiększenia powierzchni terenów zabudowanych Wzrost emisji zanieczyszczeń pochodzących z indywidualnych źródeł ciepła Wzrost poziomów hałasu w środowisku | ZL, ZZ, WS | 0 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + |
|  |  | ZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
|  |  | MN/U | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
|  |  | KS, U/P, U | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
|  |  | KDZ, KDL, KDD | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
|  |  | KDA, KDGP, KDG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| Obszary i obiekty podlegające ochronie, w tym zabytki i dobra kultury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrona obiektów i obszarów zgodna z zakresem określonym w odpowiednich przepisach odrębnych |  | ZL, ZZ, WS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | MN/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | KS, U/P, U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | KDZ, KDL, KDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | KDA, KDGP, KDG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ochrona zdrowia i życia ludzi, wpływ na dobra materialne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zwiększenie zasięgu terenów inwestycyjnych Ustalenie jednolitych standardów zabudowy i zagospodarowania terenów dla podobnych rodzajów zagospodarowania terenów Poprawa warunków uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną Wprowadzenie zbiorczego systemu usuwania i unieszkodliwiania odpadów Poprawa stanu wyposażenia dróg. Brak zagrożenia zjawiskiem powodzi i osuwania się mas ziemnych Utrzymanie i zwiększenie powierzchni terenów rekreacyjnych Wprowadzenie ograniczeń w zagospodarowaniu terenów położonych w strefach ochronnych wyznaczonych od urządzeń infrastruktury technicznej (linie elektroenergetyczne 110) | Zwiększenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz wzrost hałasu w środowisku Zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów | ZL, ZZ, WS | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + |
|  |  | ZI | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + |
|  |  | Tereny zabudowane wg załącznika graficznego | +/0 | + | 0 | +/0 | + | + | + | 0 | +/0 | +/0 | 0 | +/0 | 0 |
|  |  | MN/U | - | +/- | + | +/- | +/- | + | + | +/- | + | + | 0 | + | +/- |
|  |  | KS, U/P, U | 0 | +/- | +/- | +/- | +/- | + | + | +/- | + | + | 0 | + | +/- |
|  |  | KDZ, KDL, KDD | - | +/- | +/- | +/- | +/- | - | - | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
|  |  | KDA, KDGP, KDG | 0 | +/- | - | +/- | - | - | - | - | +/- | +/- | - | - | - |

VIII. OCENA SKUTKÓW DLA OBSZARÓW I OBIEKTÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ PRZYRODNICZĄ

W granicach opracowania obiekty podlegające ochronie nie występują.

Dla obszarów i obiektów chronionych położonych w granicach miasta, ale poza granicami opracowania, nie przewiduje się żadnego negatywnego oddziaływania związanego z realizacją planu. Obszar opracowania nie jest powiązany przyrodniczo z tymi obszarami, a większość ustaleń ma charakter lokalny.

IX. OCENA STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM

W obszarze projektu planu znaczące oddziaływanie na środowisko dotyczy przede wszystkim terenów już zmienionych antropogenicznie. Są to tereny zabudowane lub tereny nieużytków rolniczych, na których nie prowadzi się upraw rolnych w dłuższych okresach czasu. Tereny takie nie wykazuje struktury biotycznej umożliwiającej poprawę warunków środowiska do stanu umożliwiającego aktywny udział w systemie przyrodniczym miasta. W przypadku terenów zabudowanych poprawa stanu środowiska jest w zasadzie niemożliwa. Natomiast w przypadku terenów porolniczych działania na rzecz poprawy warunków środowiskowych mogą obejmować w zasadzie tylko zalesienie tych terenów. Działania takie w granicach opracowania nie mają jednak uzasadnienia przestrzennego i funkcyjnego.

Tereny wykazujące większe wartości przyrodniczo – krajobrazowe, które zostały przeznaczone na cele budowlane w projekcie planu, to niewielkie powierzchnie zadrzewień zadrzewienia powstałych w wyniku naturalnej sukcesji drzew leśnych na tereny rolne. Oddziaływanie spowodowane realizacją ustaleń projektu planu na te tereny będzie znaczące. Zmianie ulegną wszystkie elementy środowiska. Są to jednak tereny, które już obecnie poddane są silnej antropopresji. Nasilona antropopresja mogłaby spowodować podobne skutki jak realizacja ustaleń projektu planu.

X.  ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE

Prace projektowe nad sporządzanym projektem planu rozpoczęte zostały od wykonania analiz dotyczących istniejącego stanu zagospodarowania terenów, struktury własności, wydanych decyzji administracyjnych, celów ochrony dla obszarów i obiektów prawnie chronionych oraz zamierzeń inwestycyjnych wynikających z polityki przestrzennej miasta określonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i wniosków złożonych w trakcie procedury planistycznej. Analizowano również ograniczenia inwestycyjne wynikające z uwarunkowań lokalnych i ponadlokalnych, obejmujących również strefy oddziaływania infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Projekt planu wykonany po przeprowadzonych analizach podlegał licznym korektom, które wynikały, z konieczności uściślenia przyjętych rozwiązań planistycznych w zakresie standardu architektoniczno – urbanistycznego dla określonych przeznaczeń terenu, modyfikacji ustaleń w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, stanowiących zadania własne miasta oraz nasilenia zmian w środowisku dla obszarów podlegających ochronie i obszarów wykazujących wysokie walory – przyrodniczo krajobrazowe, szczególnie w kontekście zachowania powiązań przyrodniczych.

XI. OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU PLANU Z ZALECENIAMI OKREŚLONYMI W OPRACOWANIU EKOFIZJOGRAFICZNYM

Wytyczne ekofizjofraficzne wskazane w najbardziej aktualnym opracowaniu ekofizjograficznym zostały opisane we wcześniejszych rozdziałach prognozy. Ustalenia projektu planu uwzględniają wyznaczony w opracowaniu ekofizjograficznym zasięg terenów mających pełnić funkcje ekologiczne w systemie przyrodniczym miasta. Zgodność ustaleń projektu planu z opracowaniem ekofizjograficznym jest zachowana przede wszystkim poprzez wyłączenie tych terenów z zasięgu terenów inwestycyjnych. Ustalenia szczegółowe dla wydzielonych terenów, ale również obszarów i obiektów podlegających ochronie w granicach projektu planu uwzględniają wytyczne ekofizjograficzne i nie odbiegają od nich.

XII. OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU PLANU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ ZABYTKÓW I DÓBR KULTURY

W projekcie planu rozpoznano elementy środowiska wymagające ochrony w jego granicach. Konstrukcja ustaleń planu odwołuje działania ochronne dla tych elementów do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska, przyrody, prawa wodnego oraz zabytków i dóbr kultury. Jest to zgodne z techniką prawodawczą. Odwołanie do obowiązujących przepisów prawa wskazuje równocześnie na konieczność uwzględnienia tych przepisów we wszelkich działaniach inwestycyjnych prowadzonych po wejściu w życie projektu planu. W projekcie planu uwzględniono również konieczność przestrzegania przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wykonano analizę gruntów w podziale na te, które wymagają zgody na zmianę przeznaczenia i te, które takiej zgody nie wymagają. Grunty wymagające zgody  na zmianę przeznaczenia w granicach opracowania to wyłącznie grunty leśne, przeznaczone w projekcie planu na cele infrastruktury komunikacyjnej.

XIII. OCENA ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU OGRANICZENIE POTENCJALNYCH NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

W projekcie planu ustalono zasady umożliwiające ograniczenie negatywnych oddziaływań na wszystkie komponenty środowiska możliwe do umieszczenia w akcie prawa miejscowego jakim jest plan miejscowy. Ustalenia te dotyczą rozwiązań systemowych w obszarze planu, które muszą być uwzględniane w zagospodarowaniu poszczególnych terenów. Główne z tych ustaleń to: wprowadzenie zasady, że uciążliwość oddziaływania przedsięwzięć lokalizowanych w terenach nie może powodować obciążenia środowiska powyżej dopuszczalnych norm, poza granicami terenu realizacji inwestycji, do której inwestor posiada tytuł prawny, uregulowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska, uregulowanie zasad dostawy ciepło w sposób zgodny z przepisami prawa, ustalenie nakazu uwzględnienia w systemie usuwania i unieszkodliwiania odpadów obowiązujących przepisów prawa oraz przyjęcie kwalifikacji terenów w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Grupę bardziej szczegółowych ustaleń stanowią ustalenia dla wydzielonych w projekcie terenów o różnych zasadach zagospodarowani określające minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej czy ograniczenia w zakresie intensywności zabudowy i dopuszczonego gabarytu zabudowy. Rozwiązania bardziej szczegółowe nie są przedmiotem planu i nie mogą być ustalone w akcie prawa miejscowego. Będą one realizowane na etapie przygotowania i realizacji inwestycji.

Odstąpienie od przeznaczania terenów na cele inwestycyjne, w zasięgu wskazanym w projekcie planu, nie ma uzasadnienia w kierunkach polityki przestrzennej miasta. Kierunki te zostały pokreślone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnów. Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan miejscowy musi być zgodny z ustaleniami studium. Ze względu na ograniczony zasięg przestrzennym sporządzanego projektu studium stało się podstawą do określenia zależności i powiązań przestrzennych obszaru opracowania z innymi obszarami w mieście. Delimitacja przestrzenna ustaleń studium ma uzasadnienie w układzie funkcjonalno – przestrzennym i nie powoduje konfliktów z uwarunkowaniami występującymi na obszarze opracowania.

XIV. PODSUMOWANIE I OKREŚLENIE METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU PLANU

# Wnioski wynikające z analizy wpływu ustaleń projektu planu na poszczególne elementy krajobrazu.

# Wnioski, wynikające z analizy obecnej sytuacji oraz możliwych zmian wywołanych realizacją ustaleń zawartych w projekcie planu, zebrano i przedstawiono w poniższej tabeli. Zawiera ona analizę potencjalnych zagrożeń i nasilenia oddziaływań, wynikających z ustalonego w projekcie planu przeznaczenia terenów wraz z oszacowaniem ich wagi dla poszczególnych komponentów środowiska. Typy oddziaływania wskazane w poniższej tabeli zostały oznaczone na załączniku granicznych do niniejszej prognozy. Mają one również odniesienia do uszczegółowionych sposobów oddziaływania na środowisko dla przyjętych w projekcie planu rodzajów przeznaczenia terenów, określonych we wcześniejszych rozdziałach prognozy.

Potencjalny wpływ ustaleń planu na środowisko ustalono według skali:

A – stopień przekształcenia niski lub brak zmian w środowisku,

B – stopień przekształcenia niski do średniego, szczególnie w zakresie ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej,

C – stopień przekształcenie średni do wysokiego, szczególnie w zakresie ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej,

D - stopień przekształcenie wysoki, szczególnie w zakresie ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej, wzrostu hałasu i zanieczyszczeń środowiska.

| Typ. Oddziaływania | Symbol przeznaczenia | Powierzchnia ziemi | Wody powierzchniowe i podziemne | Atmosfera i klimat | Klimat akustyczny | Rośliny, pow. biologicznie czynna | Zwierzęta | Krajobraz | Warunki życia ludności | Obszary i obiekty chronione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZL, ZZ, WS | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 2 | ZI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tereny zainwestowane wg rysunku prognozy | B | A | A | B | B | A | A | A | A |
| 4 | MN/U | C | A | A | B | C | B | B | A | A |
| 5 | KS, U/P, U | D | A | B | D | D | B | C | A | A |
| 6 | KDZ, KDL, KDD | D | A | C | D | D | B | C | B | A |
| 7 | KDA, KDGP, KDG | D | C | D | D | D | B | C | C | A |

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zmianami) organ sporządzający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta (w tym skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu).

Do metod analizy skutków realizacji postanowień planistycznych generalnie należeć może:

- prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejestrowanie wniosków o sporządzenie miejscowych planów lub ich zmianę i gromadzenie materiałów z nimi związanych;

- ocenę zgodności wydanych decyzji i pozwoleń budowlanych z projektem;

- ocena i aktualizacja form ochrony przyrody i najcenniejszych siedlisk przyrodniczych;

- oceny rozwoju gospodarczego (przedsiębiorczości, rozwoju budownictwa, przemian struktury agrarnej, powierzchni urządzonych terenów zieleni i wzrostu lesistości),

- kontrole stanu jakościowego wód podziemnych (2 razy w roku),

- pomiar emisji niskiej (w okresie sezonu grzewczego i najintensywniejszego użytkowania traktów komunikacyjnych) w sąsiedztwie skupisk zabudowy mieszkaniowej.

Zgodnie z art. 25 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze zmianami) oraz w celu uniknięcia powielania monitorowania w myśl zasady Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, wpływ ustaleń projektu procedowanego planu na środowisko w zakresie: jakości poszczególnych elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska, obszarach występowania przekroczeń, występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian kontrolowany będzie w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane będą corocznie w Raportach o stanie środowiska, wydawanych w formie ogólnodostępnej publikacji, ale źródłami danych w tym zakresie mogą też być: Wojewódzka Baza Danych (prowadzona przez Marszałka Województwa), źródła administracyjne wynikające z obowiązków sprawozdawczych lub zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia, pozwolenia) czy badania statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. Ponadto w zakresie monitoringu poszczególnych elementów środowiska odpowiedzialne są: jednostki i instytucje związane z gospodarką wodną, zarządy dróg, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, a w zakresie ochrony przyrody Lasy Państwowe, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz inne, jednostki wspomagające, zatrudniające ekspertów tej dziedziny (np. IMGW, RZGW).

Zaleca sie, by monitorowanie skutków wdrażania i funkcjonowania ustaleń miejscowego planu (w zakresach badan nie objętych monitoringiem WIOS) prowadziła Rada Miejska w Tarnowie. Wskazane jest dokonywanie oceny stanu realizacji ustaleń Planu i wpływu na środowisko w cyklach rocznych.

XV. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Niniejszy prognoza stanowi opracowanie wykonane w celu oceny skutków wpływu sporządzanego projektu planu miejscowego i pozostaje w ścisłym związku uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze objętym granicami planu. Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko wynika z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zmianami). Wymóg sporządzenia prognozy jest konsekwencją określonego w ustawie rozwiązania, zgodnie z którym sporządzenie lub zmiana przyjętego programu, planu, strategii wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji celem prognozy jest:

analiza oraz ocena środowiska przyrodniczego ze wskazaniem istniejących problemów na obszarze planu, a także przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko,

przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na obszary Natura 2000 a także na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu,

przedstawienie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, w tym także wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków w techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Sporządzenie prognozy rozpoczęto przedstawieniem celu, zasady oraz metodyki jej opracowania, wraz ze wskazaniem materiałów źródłowych.

Kolejnym etapem sporządzania prognozy było oszacowanie stanu i funkcjonowania środowiska, w granicach opracowania i jego powiązań z terenami sąsiednimi. Scharakteryzowano poszczególne komponenty środowiska, w tym rzeźbę, budowę geologiczną, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, szatę roślinną, krajobraz oraz powiązania przyrodnicze. Następnie zidentyfikowano obiekty i obszary podlegające ochronie w granicach opracowania. Identyfikację przeprowadzono również dla obszarów stanowiących  ograniczenia inwestycyjne i mogących być źródłem zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi. Zbadano stopień powiązań obszaru opracowania z prawnie ustanowionymi formami ochrony przyrody, w innych częściach miasta, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000.

W prognozie przedstawiono informację w zakresie kierunków polityki przestrzennej miasta dla obszaru opracowania, wynikających z ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa. Określono również wytyczne ekofozjograficzne wynikające dla obszaru opracowania z najbardziej aktualnego opracowania ekofizjograficznego.

Po przedstawieniu istniejącego stanu środowiska i ochrony jego komponentów oraz wytycznych wynikających z dokumentów studialnych przystąpiono  do analizy ustaleń projektu planu, do którego sporządza się niniejszą prognozę. Analizie podlegały rozwiązania przestrzenne projektu, ustalenia z zakresu ochrony środowiska oraz obiektów i obszarów podlegających ochronie prawnej. Przeanalizowano również ustalenia projektu planu pod kątem oddziaływania na środowisko zastosowanych rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej.

Analiza ustaleń projektu planu umożliwiła określenie zmian aktualnego stanu środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń projektu planu. Analiza ta umożliwiła również określenie wpływu realizacji ustaleń projektu planu na poszczególne komponenty środowiska, wraz z określeniem największych zagrożeń dla środowiska spowodowanych wejściem w życie ustaleń projektu planu. Wpływ ustaleń planu, wraz zagrożeniami, został oceniony osobno dla powietrza atmosferycznego, hałasu, wód powierzchniowych i podziemnych, krajobrazu, gleb, powierzchni ziemi, szaty roślinnej, bioróżnorodności, powiązań przyrodniczych, świata zwierząt, obiektów i obszarów podlegających ochronie, w tym ze względu na wartości zabytkowe i kulturowe oraz zdrowia, życia i mienia ludzi. Określając wpływ ustaleń planu wzięto pod uwagę aktualny stan poszczególnych komponentów środowiska, wskazując stopień ich zanieczyszczenia lub czynniki powodujące emisję, szczególnie w zakresie promieniowania elektromagnetycznego i hałasu.  W tej części prognozy odniesiono się również do wzrostu ilości powstających odpadów,  nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i tran granicznego oddziaływania na środowisko.

Zidentyfikowanie  i opisanie wpływu ustaleń projektu planu pozwoliło następnie sformułować ocenę przewidywanych oddziaływań ustaleń projektu planu na środowisko. Ocenę przedstawiono w formie tabeli określającej przewidywane oddziaływania negatywne i pozytywne na poszczególne komponenty środowiska, z uwzględnieniem rodzaju oddziaływania  i stopnia ich natężenia.

Kolejne rozdziały niniejszej prognozy wskazują ocenę skutków realizacji projektu planu dla obiektów i obszarów podlegających ochronie przyrodniczej oraz ocenę stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Wskazano również rozwiązania alternatywne analizowane w prowadzonej procedurze planistycznej. Oceniono również zgodność projektu planu z przepisami prawa obowiązującymi dla obiektów  i obszarów podlegających ochronie, wytycznymi ekofizjograficznymi oraz wykonano ocenę rozwiązań mających na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych oddziaływań projektu planu na środowisko.

Na koniec prognozy wykonano podsumowanie i określono metody analizy skutków realizacji ustaleń planu. Podsumowanie wykonano w formie tabeli obrazującej natężenie możliwych oddziaływań na środowisko typów przyjętego w projekcie planu przeznaczenia terenów. Podsumowanie prognozy w ten sposób pozwala na odniesienie przewidywanych oddziaływań do załącznika graficznego do prognozy. W metodach analizy skutków realizacji planu wskazano zakres metod możliwych to wykonania w mieście oraz realizowanych przez inne jednostki administracji publicznej.

W wyniku przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że oddziaływanie ustaleń projektu planu miejscowego na środowisko będzie miało wymiar najmniejszy możliwy do osiągnięcia ze względu na stan wiedzy i możliwości regulacji prawnych przewidzianych w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prognozowane oddziaływania związane bezpośrednio z rozwojem terenów przeznaczonych na cele budowlane będą miały charakter lokalny i nie wpłyną w sposób znaczący na środowisko przyrodnicze oraz ludzi. Realizacja ustaleń projektu planu nie będzie miała również wpływu na cele ochrony na obszary Natura 2000 oraz inne obszary podlegające ochronie, zabytki i dobra materialne.